上海宏天建筑工程设备有限公司

“9.30”起重伤害死亡事故报告

2022年9月30日5时40分左右，浦东新区泥城镇自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块（芦潮港农场环境整治配套项目）工地内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的要求，以及浦东新区人民政府的授权，由浦东新区应急管理局（以下简称：区应急管理局）牵头，会同上海市公安局浦东分局、浦东新区建设和交通委员会、浦东新区总工会、泥城镇人民政府，并邀请浦东新区监察委员会、临港新片区城市建设交通运输事务中心组成调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块（芦潮港农场环境整治配套项目）项目，建设单位为上海临皓置业有限公司（以下简称：临皓公司），施工总承包单位为上海农工商建设发展有限公司（以下简称：农工商建设），监理单位为上海建通工程建设有限公司（以下简称：建通监理），塔式起重机（以下简称：塔吊）租赁单位为上海宏天建筑工程设备有限公司（以下简称：宏天公司），劳务分包单位为上海翌若建筑劳务有限公司（以下简称：翌若劳务）和杨彭陆建筑科技咨询（上海）有限公司（以下简称：杨彭陆劳务）。项目建筑面积: 484977.52平方米，合同价格约24.88亿元，2021年12月21日，项目取得施工许可证，证号：21LGPD0169D02。

（二）相关单位情况

1. 临皓公司，成立于2021年06月18日;统一社会信用代码：91310000MA1H3UYA00；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼；法定代表人：杜高强；公司类型：其他有限责任公司（农工商房地产（集团）有限公司控股子公司）;经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；一般项目：房地产咨询；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；住房租赁。

2.农工商建设,成立于1980年12月16日;统一社会信用代码：913102301326286767；住所：上海市崇明区城桥镇西门路588号；法定代表人：黄祖康；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（农工商房地产（集团）有限公司独资子公司）;经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包二级，建筑材料的批发，脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。持有建筑工程施工总承包一级资质，证书编号：D231243198。安全生产许可证编号：（沪）JZ安许证字[2016]012085。

3.宏天公司，成立于1999年07月23日;统一社会信用代码：91310120630941593N；住所：上海市奉贤区钱桥经济小区；法定代表人：钱辉；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；特种设备制造。一般项目：建筑工程设备（除特种设备）制造、加工、安装、维修、批发、零售；建筑工程机械与设备租赁。持有起重设备安装工程施工专业承包三级资质，证书编号: D231519109；安全生产许可证编号：（沪）JZ安许证字[2009]190451。

4.翌若劳务，成立于2020年01月03日;统一社会信用代码：91310230MA1JW5QW1H；住所：上海市崇明区新村乡耀洲路741号5幢6793室（上海新村经济小区）；法定代表人：朱苗仙；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测。一般项目：工程管理服务；专业设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。持有施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）资质，证书编号: D231631282；安全生产许可证编号：（沪）JZ安许证字[2020]100861。

5.杨彭陆劳务，成立于2015年03月12日;统一社会信用代码：91310230332362059Y；住所：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号Ｌ区169室（上海富盛经济开发区）；法定代表人：杜奇奇；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；房地产经纪；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；办公设备销售；五金产品零售；五金产品批发；家具销售；门窗销售。许可项目：建设工程施工；建设工程设计。持有施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）资质，证书编号: D231100267；安全生产许可证编号：（沪）JZ安许证字[2015]162006。

6.建通监理，成立于1994年12月14日;统一社会信用代码91310107133734219Q;住所：上海市普陀区长寿路767号6层602室;法定代表人：潘晶;公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；工程造价咨询业务；建设工程质量检测。一般项目：建设工程招投标；工程管理服务；工程设备监理；工程设备监理招标代理；规划设计管理；从事建筑专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：建筑材料。具有房屋建筑工程甲级监理资质，证书编号：E231000708。

（三）承发包关系情况

1.临皓公司与农工商建设签订《建设工程施工合同》和《安全生产管理协议》，由农工商建设总承包项目施工，合同工期为2021年11月20日至2024年5月19日。项目经理徐小辉，2022年3月11日变更为姚惠香。

2.农工商建设与宏天公司签订《塔式起重机租赁合同》，约定由宏天公司向项目二标段提供6台塔吊。租期暂定为2022年2月至2023年2月，合同暂估价约193.6万元。宏天公司按合同要求为每台塔吊配备了1名塔吊司机和2名司索指挥，并安排1名管理人员统一指挥管理，相关人员的工资由杨彭陆劳务代为支付。

3.2022年3月10日，农工商建设与翌若劳务签订《建设工程施工劳务分包合同》及《安全生产管理协议》，分包范围为（一工区）25#-27#、32#-36#住宅、配套设施用房（50#-52#）及周边地下车库施工涉及的泥瓦工、钢筋工、木工等土建相关施工，合同总价暂定为3839.412万元。

4.2022年1月5日，农工商建设与杨彭陆劳务签订《建设工程施工劳务分包合同》及《安全生产管理协议》，分包范围为（二工区）28#-31#、37#-38#住宅、商业及配套、配套设施用房（54#）及地下车库施工涉及的泥瓦工、钢筋工、木工、架子工、水电安装工等土建相关施工，合同总价暂定为4164.4875万元。

5.临皓公司与建通监理签订了《建设工程监理合同》，约定由建通监理负责项目的监理工作。合同金额暂定840万元。

（四）相关人员情况

1.姚惠香，男，40岁，江苏省人，农工商建设的项目经理，全面负责项目生产经营管理，持有建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书。

2.谢志忠，男，47岁，黑龙江省人，农工商建设项目安全员，负责项目安全管理，持有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书。

3.钱辉，男，41岁，上海市人，宏天公司法定代表人，负责公司生产经营管理。

4.袁忠玉（死者），男，68岁，江苏省人，翌诺公司泥工班组普工。

5.仵珂，女，31岁，河南省人，宏天公司塔吊指挥，持有江苏省住房和城乡建设厅核发的建筑起重信号司索工操作资格证。

6.李祖松，男，51岁，湖北省人，宏天公司塔吊司机，持有上海市住房和城乡建设管理委员会核发的建筑起重机械司机（塔式起重机）操作资格证。

7.梁燕生，男，26岁，河南省人，宏天公司项目塔吊班班组长，负责宏天公司在项目上的6台塔吊及司机、指挥管理。

二、事故发生经过和救援情况

9月30日上午，李祖松和仵珂按照梁燕生安排到37号楼前的B1塔吊处进行吊装作业。5时40分左右，杨彭陆劳务钢筋工尤征乐上班后将场地南侧两捆盘圆钢筋绑扎挂到塔吊挂钩上，仵珂指挥李祖松起吊后向西北侧移动。这时，袁忠玉进入了吊装区域，仵珂和钢筋工郑香进行劝阻无效，随后仵珂通过对讲机要求李祖松暂停吊运，让袁忠玉先通过。李祖松操作停止起升，吊物悬停在空中约10米高处，当袁忠玉穿行到吊物下方，李祖松见状操作准备移走吊物时，两捆盘圆钢筋连同吊钩和钢丝绳突然一同坠落，直接砸到袁忠玉身上，尤征乐和袁忠玉一起的工友见状将袁忠玉从盘圆钢筋下拉出，并拨打了“120”急救电话，6时左右，急救人员到场确认袁忠玉已死亡。

三、事故现场勘查及安全管理情况

（一）事故现场勘查及调查情况

1.事发现场位于项目工地37#房南侧的钢筋加工场旁，现场堆放有多捆盘圆钢筋、现场地面散落有很多泡沫保温板废料（见图一、图二、图三）；吊运的2捆盘圆钢筋连同吊钩组钩体一起坠落于塔机西南方向的钢筋废料池处（见图四）；吊钩组各部件结构完好，吊索具仍穿挂在吊运的钢筋上，无断裂、脱离等情况（见图五）；2捆盘圆钢筋长约2.1米，内径约1米，总重约4.5吨，使用一根钢丝绳从盘圆中间对穿绑扎（见图六）。

图一 现场示意图        图二 事发区域俯视照片

图三  坠落现场照片        图四 坠落的盘圆钢筋和吊钩组

图五 坠落的吊钩组件         图六 坠落的盘圆钢筋

2.事发区域位于北侧37#房、南侧31#房、西侧32#房以及东侧工地内部道路所围成的四方区域内，其中31#房、37#房属于二工区，32#房属于一工区。一工区与二工区之间使用钢管和绿色网片进行了物理隔断（见图七），但在31#房与32#房的交界处被施工人员拆开了一个通行口（该处距离出事地点约10米左右）。事发区域与内部道路之间使用黄色定型钢网片进行隔断（见图八），预留了车辆通行口，但通行口未设置警戒警示标志（该通行口距离出事地点约20米左右）。内部道路北侧端头为工地的北门（工地共有5个进出门口）。

图七 一工区和二工区的隔断   图八 钢筋作业场与道路的隔断

图九 塔吊安装验收牌          图十 塔吊安装验收牌

3.项目上一共安装有34台塔吊，其中宏天公司出租管理的为二工区使用的6台塔吊，编号B1-B6。发生事故的塔吊内部编号B1，位于37号楼南侧，登记编号沪AJ-T04724，型号QTZ250（T7020-10E），最大起重量10吨。所有人为宏天公司，中联重科股份有限公司2018年9月16日出厂。2022年2月21日安装，2022年3月5日安装检验合格，2022年9月24日进行了定期检查维护保养，塔吊上张贴了安装验收牌、安全操作规程、起重吊装“十不吊”等信息（见图九、图十）。塔吊的日常维护保养由宏天公司负责。事发时该塔吊起重臂长45m，起重臂伸向西南侧，小车停在起重臂幅度约16m处，起升钢丝绳倍率为2倍率。

4.工地（37#房）北侧临时道路因未经审批，被政府部门责令拆除，9月27日开始破拆混凝土路面，9月29日进行了土壤复耕，9月30日事发时无法正常通行。该道路原先为一工区施工人员的日常通行道路（一般通过该临时道路走到工地西门口进入工地），事发时无法正常通行。

（二）死因鉴定情况：

复旦大学上海医学院司法鉴定中心鉴定意见：尸体检验发现：右额部擦伤；右鼻翼擦伤；下唇至下颌部擦挫伤；有颞部擦伤；顶部擦挫伤；颈椎活动异常；胸骨及右侧肋骨骨折，伴右侧胸腔积血；左胸背部擦伤；双侧髋关节活动异常。鉴定意见：袁忠玉死因符合钝性外力致多发伤。

（三）安全管理情况

1.农工商建设项目部建立了安全生产保证体系，制定了各岗位安全生产职责、重大危险源的管理与控制、安全教育和培训、分承包方管理、大型机械设备租赁和使用管理规定等制度，制定了塔吊安拆专项施工方案等。对死者袁忠玉、塔吊司机李祖松、指挥仵珂进行了安全教育培训和安全技术交底，发放了安全危险源告知书，其中安全教育记录中明确“遵守十不吊规定，主动避让吊物”，塔式起重机安全操作规程技术交底中明确“起重作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过”，塔吊安全技术交底记录明确“非有关操作人员严禁进入危险区内作业”“严禁其他人员进入作业区域”等内容。

2022年6月21日，项目复工前，农工商建设组织对包括涉事塔吊在内的塔吊进行了专项检查，对发现的爬梯、休息平台等隐患督促落实了整改，对大型机械进行了定期专项安全检查和防台安全检查，检查结论均为设备完好。

农工商建设原计划在工地北侧临时道路复耕后覆盖钢板作为临时通道，但对完成改造前可能产生一工区施工人员从工地内部施工区域穿行的风险没有进行辨识评估，没有督促落实相应的安全管理措施。

2.宏天公司制定了《设备管理制度》和各工种安全操作规程，其中《塔机安全操作规程》规定“起重机开始作业时，司机应首先发出信号，以提醒其他作业人员注意”。安排的塔吊司机和指挥持有有效操作证。宏天公司按合同约定对涉事塔吊进行了定期检查维护保养，未发现事故塔机起升机构异常情况，也无法核实变频器中起升电机控制方式功能码调整的情况。

3.建通监理的监理人员对塔吊司机、指挥等特种作业人员的操作证进行了审核，将塔吊作为危大工程进行了重点巡视，对发现的操作人员证照过期、塔吊配电箱接地不规范等问题制发了监理通知单。

（四）技术鉴定分析情况

为查明事故原因，调查组委托上海市建筑科学研究院有限公司对塔吊坠物原因进行了技术分析，并请中联重科建筑起重机械有限公司研究院协助调查。

经查，涉事塔吊变频器为苏州汇川技术有限公司配套生产，型号为CS710，事发时变频器中起升电机控制方式功能码被设置为“2”（即V/F控制），该参数状态适用于对负载要求不高，或一台变频器拖动多台电机的平移应用，不能用于控制起升电机。将功能码设置为“1”时（出厂设置，指有速度传感器矢量控制模式），出现的故障代码“Er138”（设备设定频率与电机反馈频率跟随误差过大，电气系统会持续发出报警信号提示，表明设备转矩特性受到影响）。

中联重科股份有限公司提供的塔吊电控使用说明书3.2各机构的操作中明确警告“故障维修时特别注意：所有变频器的内部参数，非厂家专业人员，在未得到厂家专业人员（如设计者、专业售后服务人员）许可的情况下，不得擅自更改变频器内部参数”。变频器所在电气控制柜上有“非专业人员勿动”的标签。

事发时工况条件下塔吊最大起重量为5吨，吊载4.5吨未超载，但属于重载作业工况。

经采用事故吊运的2捆钢筋及相应吊索具，作业幅度及倍率（即功能码设置为“2”状态）进行现场模拟吊重试验，吊重物可正常起升离开地面并在空中悬停，但在空中悬停状态下再次进行起升操作时，吊重物未上升，直接坠落至地面。

经综合分析认定：涉事塔吊电机频率已明显偏离预设值，电机控制方式功能码被人为设置为“2”，吊运作业时，初始起升由于有地面的支撑作用，起升电机可逐步施加转矩将吊重物2捆钢筋提离地面；当吊重物悬停在空中，进行二次起升瞬间，起升制动器已释放，在功能码为“2”状态下，转矩无法及时达到保持及提升吊重物的程度，塔机起升机构作用于吊重物的向上拉力不能克服吊重物自重，使得吊物坠落，造成事故。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

男，68岁，江苏省淮安市人，翌若劳务的劳务人员，泥工班组普工。

（二）事故直接经济损失生

事故造成直接经济损失人民币136万元。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1．直接原因

塔吊变频器起升电机控制方式功能码人为改变，使得塔机参数状态仅适用于对负载要求不高的工况，在重载工况下因有人进入了吊装区域暂停起升，随后在空中二次起升时，塔机起升机构作用于吊重物的向上拉力不能克服吊重物自重，使得吊物坠落，砸中违章穿行到吊物下方的袁忠玉，造成事故。

2．间接原因

（1）宏天公司对出租设备维护保养不到位，未及时发现事故塔机变频器中起升电机控制方式功能码被人为调整的异常情况，致使塔机在非正常状态下使用。对起重吊装作业现场管理不力，起重吊装区域未设置警戒警示标志，现场指挥人员没有及时有效制止无关人员进入起重吊装区域。

（2）农工商建设项目部对工地北侧临时道路破拆改造可能产生一工区施工人员从工地内部施工区域穿行的风险没有进行辨识评估，没有督促落实相应的安全管理措施。

（二）事故性质

调查组认为，“9.30”起重伤害事故是一起一般等级生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议：

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.袁忠玉，翌诺公司（一工区）泥工班组普工，违章穿越起重吊装区域，被坠落的吊物砸中，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.仵珂，宏天公司塔吊指挥，没有及时有效制止无关人员进入起重吊装区域，对事故的发生负有直接管理责任，建议宏天公司依据企业规章制度予以处理。

3.姚惠香，农工商建设项目经理，对工地北侧临时道路破拆改造可能产生一工区施工人员从工地内部施工区域穿行的风险没有进行辨识评估，没有督促落实相应的安全管理措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，对事故的发生负有管理责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。

4.谢志忠，农工商建设项目安全员，对施工现场巡查不到位，没有及时发现和制止施工人员穿越起重吊装区域的行为，对事故的发生负有管理责任，建议农工商建设依据企业规章制度予以处理。

（二）对事故单位的责任认定和处理建议

宏天公司对出租设备维护保养不到位，未及时发现事故塔机变频器中起升电机控制方式功能码被人为调整的异常情况，致使塔机在非正常状态下使用。对起重吊装作业现场管理不力，起重吊装区域未设置警戒警示标志，现场指挥人员没有及时有效制止无关人员进入起重吊装区域，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第三十六条、第四十三条的规定，对事故的发生负有责任。建议区应急管理局依法予以行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）宏天公司要认真吸取事故教训，进一步加强出租设备维护保养和使用管理，进一步加强安全风险隐患排查治理工作，及时发现和消除设备安全隐患；进一步加强从业人员的安全教育培训，告知设备设施的故障报警信号的正确应对措施；要加强危险作业安全管理，督促现场管理人员严格履职，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（二）农工商建设要进一步强化履行施工项目总承包安全管理责任，进一步加强安全风险分级管控和隐患排查治理工作，加强风险辨识评估，针对可能产生的风险及时相应安全管控措施，消除事故隐患；要加强施工业现场安全巡查和管理，及时发现和制止各类违规违章作业行为。

（三）建通监理要进一步加大监理巡查力度，及时发现和督促消除施工中存在的各类事故隐患。

（四）建议中联重科股份有限公司对变频器参数设置功能进行改造升级，进一步完善相关的警示信息屏幕显示，完善安全使用告知提醒，避免因人为修改参数设置而产生事故风险。

“9.30”起重伤害死亡事故调查组

2022年12月20日