上海米莜凯自动化装备有限公司“5·17”

机械伤害一般事故调查报告

2024年5月17日1时13分许，位于金山区朱泾镇亭枫公路3128号上海米莜凯自动化装备有限公司制造车间2米收卷机处，发生一起机械伤害事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5号）等相关法律法规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同金山区总工会、公安金山分局、朱泾镇政府组成“上海米莜凯自动化装备有限公司‘5·17’机械伤害一般事故调查组”（以下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、查阅有关资料、调取视频监控、委托尸表检验、综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，上海米莜凯自动化装备有限公司“5·17”机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.上海米莜凯自动化装备有限公司（以下简称米莜凯公司），统一社会信用代码：913101165852xxxxx,法定代表人：蔡某某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区朱泾镇xxxxxx，注册资本：人民币X万元，成立日期：2011年11月14日，经营范围：轻型输送带生产，塑料制品，五金交电，通讯器材，建材，汽车配件，纺织品及原料，机电设备，机械设备销售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.领峰（上海）劳务派遣有限公司（以下简称领峰公司），统一社会信用代码：91310116MA1Jxxxxxx,法定代表人：施某某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区亭林镇xxxxxx，注册资本：人民币X万元，成立日期：2021年4月12日，经营范围：许可项目：劳务派遣服务，职业中介活动；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有劳务派遣经营许可证（编号：金人社派许字第010xx号）。

（二）合同签署情况

1.2023年8月10日，米莜凯公司与领峰公司签订《劳务外包协议》，约定由领峰公司派遣人员至米莜凯公司制造部辅助工岗位开展生产业务，协议时间为2023年8月10日至2024年8月9日。

2.2024年2月，领峰公司与李某某（身份证号码：41092819xxxxxxxxx）签订《劳务工协议》，约定将李某某派遣至米莜凯公司从事非全日制工作，协议期限为2024年2月27日至2025年2月26日。

涉事设备情况

涉事设备为2400输送带生产线，生产线由放卷机、牵引机、涂层机、烘房、贴合机、压光机、冷却机、收卷机及电气设备组成，设备厂家为昆山优能机械有限公司。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年5月16日20时许，米莜凯公司班组长朱某、普工王某某、劳务派遣工李某某及另一名女工等四人开展夜班作业，主要在2米涂刮线从事卷布工作。

5月17日1时13分，王某某与李某某站立在收卷机辊轴两侧准备开展布料尾部切割作业。在收卷机辊轴未停止转动的情况下，王某某与李某某手持小刀切割布料。作业中，李某某右手不慎被布料缠绕，后因挣脱不利，身体被转动中的辊轴卷入布料，右颈部卡在辊轴上。

（二）事故救援情况

事故发生后，王某某立即呼叫朱某。朱某到场后立即跑向设备西侧控制面板，按下设备急停按钮。收卷机辊轴反向转动，李某某掉落地面，已无意识。朱某立即拨打“120”，“120”将李某某送至上海市第六人民医院金山分院，经抢救无效李某某于当日宣布死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：李某某，男，汉族，19xx年x月x日出生，身份证号码：41092819xxxxxxxxxx，户籍地址：河南省濮阳县白堽乡xxxxxx，米莜凯公司劳务派遣工。

直接经济损失

事故造成直接经济损失为人民币X万元。

四、现场勘查、技术鉴定及有关调查情况

（一）现场勘验情况

1.事故现场位于金山区朱泾镇亭枫公路3128号上海米莜凯自动化装备有限公司制造车间2400输送带生产线收卷机处。2400输送带生产线设备位于制造车间南侧门口处，南北向摆放，东侧见大量输送带产品。

2.涉事收卷机错落设置四根辊轴，最南面两根辊轴上分别放有白色引布及蓝色输送带（半成品布）。收卷机机身两侧分别贴有“禁止倚靠”“严禁触摸”标识。

3.涉事收卷机西侧见两块操作面板，其中上层的操作面板上有一急停按钮；北侧见2400输送带生产线总控制台，总控制台上见有急停按钮和停车按键。

4.涉事收卷机东南及西南两侧各见一监控探头，执法人员已获取事发时段监控录像视频。

5.附事故现场照片9张。

附图略。

（二）伤势鉴定情况

2024年5月17日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对死者李某某进行尸表检验。2024年6月17日，司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2024]病鉴字第161号），鉴定意见为：李某某符合遭钝性物体挤压致颈、胸部损伤合并创伤性窒息死亡。

（三）其他调查情况

1.经查，米莜凯公司制定了《收、放卷岗位作业指导》，明确“所有收、放卷操作结束后必须暂停（停机）后，方可对收、放卷坯布或产品进行尾部切割工序，严禁开机操作，违规操作。”事发班期，收卷机的启停由朱某负责，其位于生产线东侧设备操作台处，不能实时查看收卷机处作业情况，应由王某某及李某某发出停机信号，但事发时二人均未示意朱某停机。综上认定，王某某及李某某违反《收、放卷岗位作业指导》规定，在收卷机未暂停（停机）状态下，即开展布料尾部切割作业。

2.经调取现场监控视频显示，事故发生后，王某某未能及时采取应急处置措施，错失应急救援时机。历经15秒后，赶至现场的朱某按下设备急停按钮。

3.未查见米莜凯公司对员工开展《收、放卷岗位作业指导》等岗位安全操作规程的教育和培训记录。根据笔录供述，王某某知晓布料尾部切割需设备停机的作业要求。

五、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

米莜凯公司普工王某某、劳务派遣工李某某安全意识淡薄，违反《收、放卷岗位作业指导》要求，在设备未停机状态下即开展布料尾部切割作业，致使李某某不慎被转动的辊轴卷入，从而引发事故。

（二）事故发生的间接原因

米莜凯公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未督促员工严格遵守《收、放卷岗位作业指导》等安全操作规程的规定；二是对员工安全生产教育培训不到位，员工对事故应急处理措施不了解。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人认定及处理建议

1.李某某，米莜凯公司劳务派遣工，违反《收、放卷岗位作业指导》要求，在设备未停机状态下即开展布料尾部切割作业，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

2.王某某，米莜凯公司普工，违反《收、放卷岗位作业指导》要求，在设备未停机状态下即开展布料尾部切割作业，对事故发生负有责任。建议米莜凯公司按照公司内部规定予以处理，处理情况书面报金山区应急管理局备案。

（二）事故责任单位认定及处理建议

米莜凯公司，安全生产主体责任落实不到位，一是未督促员工严格遵守《收、放卷岗位作业指导》等安全操作规程的规定；二是对员工安全生产教育培训不到位，员工对事故应急处理措施不了解。对事故发生负有责任，建议金山区应急管理局依法对其作出行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）米莜凯公司

要举一反三，深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任。一是切实将劳务派遣单人员纳入本单位从业人员统一管理；二是持续加强作业人员安全生产教育培训工作力度，重点聚焦岗位安全操作规程、应急处置能力、风险隐患识别等内容。

（二）属地政府

朱泾镇政府要全面落实“一案一警示、即时受教育”专项警示教育活动各项措施，严把安全关，督促、指导企业切实做好风险辨识和隐患排查工作切实落实各项安全生产管理措施，坚决遏制各类生产安全事故的发生。

上海米莜凯自动化装备有限公司

“5·17”机械伤害一般事故调查组

2024年8月6日