凤冈县天桥镇“8•6”一般触电事故调查报告

2022年8月6日8时55分许，凤冈县2021年美丽乡村建设项目（太阳能路灯采购及安装）在凤冈县天桥镇龙凤村新林组实施太阳能路灯安装的过程中，发生触电事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失77.4万元。

为尽快查明事故原因和性质，划分事故责任，提出整改和防范措施，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，遵义市人民政府依法成立了凤冈县天桥镇“8•6”一般触电事故调查组对该起事故进行提级调查（见附件1），并邀请遵义市纪委市监委派员参加事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术认定、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

### 一、事故基本情况

（一）项目概况

该项目系凤冈县财政局牵头实施的凤冈县2021年美丽乡村建设项目（太阳能路灯采购及安装），资金总计1189.56万元，其中2021年农村综合改革转移支付资金1098万元（中央农村综合改革转移支付预算474万元，贵州省农村综合改革转移支付补助资金624万元），2021年革命老区资金91.56万元，共采购安装路灯4310盏，涉及14个镇（街）55个村（居），工期为150天。事发工程为凤冈县天桥镇实施的太阳能路灯安装，工程量为400盏，事发点位于县道317龙凤至先锋K2+800处（小地名：凤冈县天桥镇龙凤村新林组何家沟处）。

该项目于2021年8月17日开始由各镇（街）申报太阳能路灯需求，通过各乡镇申报需求数量，按照《省财政厅关于印发<贵州省农村综合改革转移支付管理办法>的通知》（黔财基〔2021〕41号）、《关于印发<贵州省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法>的通知》（黔财基〔2016〕27号）要求，凤冈县财政局按照一事一议方式于2021年10月20日凤冈县财政局党组2021年第9次会议讨论决定将上级下达凤冈县的综改资金1098万元全部用于凤冈县农村村寨亮化工程（安装太阳能路灯），计划采购3920盏，预算金额2800元/盏。2021年12月3日凤冈县财政局委托宏典建设咨询有限公司进行招标采购，于2022年1月12日在遵义市公共资源交易中心进行开标，中标结果于2022年1月14日在贵州省公共资源交易云平台公示，江苏品胜照明集团有限公司中标，中标单价为2760元/盏，中标总价为1081.92万元。2022年2月8日，凤冈县财政局与江苏品胜照明集团有限公司签订《凤冈县2021年美丽乡村建设项目工程（太阳能路灯）采购及安装合同》。2022年3月2日，江苏品胜照明集团有限公司与陈某松个人签订《路灯安装劳务合同》，将3920盏太阳能路灯安装、基础的开挖和回填分包给陈某松个人，分包的合同总价为215.5万元。2022年4月14日，凤冈县财政局党组2022年第5次会议研究决定追加10%太阳能路灯，数量控制在390盏以内，资金由上级下达凤冈县革命老区资金解决。2022年6月21日，凤冈县财政局与江苏品胜照明集团有限公司签订《凤冈县2021年美丽乡村建设项目工程（太阳能路灯）采购及安装补充合同》，合同工程量为太阳能路灯390盏，工程总价为107.64万元。

（二）事故有关单位基本情况

1.施工单位：江苏品胜照明集团有限公司（以下简称“施工方”），统一社会信用代码 ：91321084MA1N13E29Y；类型 ：有限责任公司； 法定代表人 ：王纬；注册资本 ：5888万元整；成立日期 ：2016年11月29日；营业期限：2016年11月29日至长期；住所 ：高邮市菱塘工业集中区；登记机关 ：高邮市市场监督管理局；经营范围 ：灯具、灯杆、太阳能路灯、LED光源电器、标志牌、信号灯、交通器材、照明器材、电子监控设备、安防设备、机电设备、金具、喷泉、雕塑、锂电池、太阳能电池组件、地埋箱、太阳能发电系统、逆变器、控制器、冲压件、模具、电线电缆研发、设计、制造，楼宇亮化工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、交通设施工程、市政工程、机电安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、空气净化工程、钢结构工程设计、施工、安装，蓄电池销售，销售本公司自产产品，喷塑加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持建筑施工安全生产许可证，编号：（苏）JZ安许证字﹝2019﹞004122；有效期：2019年11月22日至2022年11月21日；发证机关：江苏省住房和城乡建设厅；发证日期：2019年11月22日。

公司持建筑业企业资质证书，编号：D232287533；有效期：至2025年10月09日；资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包贰级；发证机关：江苏省住房和城乡建设厅；发证日期：2020年10月09日。

2.劳务分包单位：陈某松，自然人，无劳务分包资质，2022年3月2日，与江苏品胜照明集团有限公司签订《路灯安装劳务合同》，系事发项目的路灯安装劳务分包人；陈某，自然人，无任何资质，系陈某松合伙人，2022年3月2日，江苏品胜照明集团有限公司与陈某签订《授权委托书》，委托陈某担任事发项目的现场安全施工、管理负责人。

3.建设单位：凤冈县财政局。

二、事故经过及应急救援评估情况

（一）事故发生经过

2022年8月6日7时许，劳务分包的现场施工负责人陈某组织工人谢某连、游某波在凤冈县天桥镇龙凤村村委会集合，随后3人将太阳能路灯的零件装上货车，前往凤冈县天桥镇龙凤村新林组进行太阳能路灯安装，8时45分许，三人来到县道317龙凤至先锋的K2+800m处进行安装，陈某安排游某波和他一起组装太阳能灯件在灯杆上，安排谢某连在公路路沿打孔并安装膨胀螺栓，8时55分许，陈某和游某波将太阳能灯件全部组装在灯杆上，谢某连将4颗膨胀螺栓安装在公路路面上，随即陈某安排游某波在灯杆前面，自己在灯杆后面，将太阳能灯杆立起来固定在膨胀螺栓上，并由谢某连用螺母固定好螺栓，当完成灯杆法兰盘孔位于第一颗螺栓对齐，进行灯杆法兰盘第二个孔位与螺栓对齐时，由于转动灯杆，致使太阳能路灯灯杆与公路上方的10KV天龙线罗林分支线发生接触，电流通过太阳能路灯灯杆与地面形成回路，导致正在立杆的2名工人触电，造成一人死亡、一人受伤。

（二）事故应急救援及评估情况

事故发生后，现场工人第一时间对触电人员进行了救治并拨打120，同时向附近村民进行呼救，附近村民赶到现场后，立即采取措施对触电人员进行施救，并拨打110报警。余庆县松烟中心卫生院接警后立即赶往现场，到达现场后立即将伤者送往湄潭县人民医院进行救治；天桥派出所接警后立即安排警力赶往现场，并在到达现场后第一时间对现场进行了警戒管制。

天桥镇党委政府接到事故信息后，镇党委、政府主要领导第一时间安排相关人员赶赴现场进行应急救援和现场管控，防范次生灾害发生，同时安排人员进行善后处理、信息报送。通过全力抢救，其中1人因伤势过重，经抢救无效于2022年8月6日11时42分在湄潭县人民医院死亡，另一人在湄潭县人民医院接受医学观察和治疗，现已康复出院。目前，死者家属已与陈某松签订赔偿协议，死者尸体已经火化并带回原籍安葬。

经事故调查组调查评估：本次事故应急反应迅速，救援及时，未造成社会负面影响，相关善后工作处置得当，死者、伤者家属情绪稳定。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

经事故调查组调查：本次事故造成1人死亡、1人受伤（见附件2）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故直接经济损失77.4万元（见附件3）。

四、事故直接原因和间接原因

（一）事故直接原因

劳务分包的现场施工负责人陈某安全意识淡薄，违规组织工人在10KV天龙高压线下方进行太阳能路灯安装作业，由于陈某和工人的违规作业，导致太阳能路灯灯杆与高压线发生接触，致使正在进行太阳能路灯灯杆立杆作业的2名工人触电，造成1人死亡、1人受伤。

（二）事故间接原因

1.江苏品胜照明集团有限公司履行企业安全生产主体责任不到位。

（1）未按照投标文件要求组建项目部、配齐配全相应资质人员。未针对事发项目组建项目部，未派有资质的技术、安全管理人员对事发项目进行管理。

（2）安全管理制度不健全。未针对事发项目建立健全安全管理制度，未制定并实施风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

（3）授权委托不具备资质的人员作为项目的施工、安全管理负责人。授权委托不具备任何资质的陈某作为事发项目的施工、安全管理负责人（2022年3月2日江苏品胜照明集团有限公司与陈某签订授权委托书）。

（4）违规将安装工程分包给不具备资质的个人。将路灯的安装违规分包给不具备劳务分包资质的陈某松（2022年3月2日江苏品胜照明集团有限公司与陈某松签订《安装劳务合同》）。

（5）安全教育培训不到位。未对工人进行岗前培训、三级安全教育培训、安全技术交底。

（6）开展安全检查不到位。未对事发项目进行定期和专项安全检查，未做好安全检查记录。

（7）未与安装劳务分包人约定双方的安全管理责任。未与安装劳务分包人签订专门的安全生产管理协议、未在安装劳务合同中明确各自的安全生产管理职责。

（8）对安装劳务分包人督促指导不到位。未针对事发项目路灯的选址工作进行督促指导，未对劳务分包人未按《安装劳务合同》要求进行基础开挖、浇筑施工问题进行督促整改。

2.天桥镇龙凤村对辖区建设工程安全管理不到位。

对事发项目的安全监管缺位，未明确专人负责对事发项目进行安全监管，致使该项目在事故发生时现场无监管人员；未对事发项目开展经常性的安全检查，及时排查消除安全隐患；未督促施工单位按照相关规定进行路灯的选址工作，未对施工单位的路灯选址工作进行指导。

3.凤冈县天桥镇履行属地管理责任不到位。

（1）安排部署不到位。党委、政府主要负责人及相关分管领导均未针对事发项目进行安全管理的安排部署。

（2）对事发项目安全监管检查不到位。针对事发项目，未明确部门或专人进行安全监管，镇政府相关部门均未对事发项目进行安全检查，相关人员未对事发项目开展安全检查。

（3）开展“打非治违”不到位。针对事发项目施工单位将安装工程分包给不具备劳务分包资质的陈某松施工问题不知道、未查处。

（4）对施工单位管理不到位。未对事发项目施工单位及其相关人员的资质情况进行核查。

（5）对事发项目工程管理不到位。天桥镇财政所未按照《省财政厅关于印发<贵州省农村综合改革转移支付管理办法>的通知》（黔财基〔2021〕41号）第十九条、《关于印发<贵州省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法>的通知》（黔财基〔2016〕27号）第十二、二十四、二十五条要求开展项目监管工作，未督促施工单位严格按照施工工序进行基础开挖、浇筑，未组织人员对事发项目的隐蔽工程及相关工序进行验收。

五、事故性质

经事故调查组调查认定：凤冈县天桥镇“8•6”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.陈某，男，48岁，江苏品胜照明集团有限公司凤冈县2021年美丽乡村建设项目（太阳能路灯采购及安装）现场施工负责人、安装劳务分包人陈某松合伙人，安全意识淡薄，违规组织工人违反操作规程在10KV高压线天龙线下方进行路灯安装作业。对该起事故的发生负有直接责任，鉴于在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

2.谢某连，女，46岁，凤冈县2021年美丽乡村建设项目（太阳能路灯采购及安装）的工人，安全意识淡薄，违反操作规程作业，对该起事故的发生负有责任，建议责成遵义市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其处一千元的罚款。

3.游某波，男，66岁，凤冈县2021年美丽乡村建设项目（太阳能路灯采购及安装）的工人，安全意识淡薄，违反操作规程作业，对该起事故的发生负有责任，建议责成遵义市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其处一千元的罚款。

4.陈某松，男，48岁，凤冈县2021年美丽乡村建设项目（太阳能路灯采购及安装）的安装劳务分包人。非法承包自身资质范围外的工程，未组织对新进工人的岗前培训，未严格按照施工工序要求进行路灯基础开挖、浇筑，违规占用公路路面进行太阳能路灯安装。对该起事故的发生负有直接管理责任。建议责成遵义市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定对其处壹万元的罚款。

5.朱某云，女，34岁，江苏品胜照明集团有限公司工程管理部负责人，主持工程管理部全面工作,具体负责公司招投标、资质证书管理、以及项目人员管理。未切实履行工程管理部负责人职责，未针对事发项目派驻有相应资质人员，未组织编制事发项目的施工方案，未对事发项目的从业人员进行书面安全技术交底，未组织事发项目的施工工人进行技术培训，对事发项目督促指导不到位，安全检查不到位，安全教育培训不到位；对该起事故的发生负有重要管理责任，建议责成遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

6.胡某友，男，47岁，江苏品胜照明集团有限公司副总经理、安全负责人，全面负责公司的安全管理工作。未对事发项目进行安全检查，及时排查并消除安全隐患；未组织公司相关部门和人员对施工工人进行岗前培训、三级安全教育培训；未组织公司相关部门和人员对施工工人进行安全技术交底。对该起事故的发生负有重要管理责任，建议责成遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

7.王某，男，40岁，江苏品胜照明集团有限公司董事长、法人代表，主持公司全面工作。履行主要负责人安全管理职责不到位，未针对事发项目按照投标文件要求组建项目部，未派有资质的技术、安全管理人员对事发项目进行管理；未制定并实施风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；授权委托不具备任何资质的陈某作为事发项目的施工、安全管理负责人；未对事发项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录；将路灯的安装违规分包给不具备劳务分包资质的陈某松；未与安装劳务分包人陈某松签订专门的安全生产管理协议、未在安装劳务合同中明确各自的安全生产管理职责。对该起事故的发生负有重要领导责任。建议责成遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

8.建议移交遵义市纪委市监委进行党纪政纪处分人员（共7人）

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府、有关部门人员履职方面存在的问题线索，已移交遵义市纪委市监委，对有关人员的党纪政纪处分，由遵义市纪委市监委提出。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.江苏品胜照明集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，对该起事故的发生负有直接责任。建议责成遵义市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，对其实施叁拾万元人民币（¥300000.00元）的行政处罚。

2.凤冈县天桥镇龙凤村对辖区建设工程安全管理不到位，对该起事故的发生负有监管责任。建议责成其向天桥镇人民政府作出深刻书面检查，由天桥镇人民政府对其进行警示约谈。

3.凤冈县天桥镇对该项目履行属地管理责任不到位，对该起事故的发生负有属地管理责任。建议责成其向凤冈县人民政府作出深刻书面检查，由凤冈县人民政府对其进行警示约谈。

七、工作建议

凤冈县人民政府要认真吸取此次事故教训，立即组织镇（乡、街道、社区）、县财政、交通、住建、消防等县直相关单位和部门开展一次安全生产大检查、大排查，要确保隐患排查到位、隐患整治到位。特别要针对凤冈县美丽乡村建设项目太阳能路灯安装工程等项目，认真结合行业标准等要求，按照安全生产专项整治三年行动、安全生产“打非治违”要求，扎实开展专项整治工作，发现问题要立即整改消耗，确保安全才生产、不安全就不生产，确保辖区无安全事故和事件发生，确保人民群众生命财产安全。

八、事故防范整改措施

针对此次事故暴露出的问题，为进一步强化全市农村基础设施工程的安全生产管理工作，进一步强化地方政府及部门监管责任，落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）进一步树牢安全理念，压实地方属地管理责任。

一是凤冈县人民政府要进一步统筹好安全与发展的关系，牢固树立安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上”原则，进一步加强对辖区农村基础设施工程的管理，督促相关行业监管部门和乡镇属地政府切实履行职责，压实各级各部门的安全责任。二是全市各级各部门要以案为鉴，深刻吸取凤冈县“8•6”一般触电事故教训，进一步加大“打非治违”力度，集中打击和整治建设单位不履行基本建设程序、不办理相关许可、不办理质量安全监督等手续的行为和施工单位违法分包转包工程、违章指挥作业、安全管理制度不健全、全员责任制不落实等行为，进一步规范安全生产秩序，有效防范各类安全事故。

（二）建立健全全员安全生产责任制，全面落实安全生产主体责任。

一是江苏品胜照明集团有限公司要严格落实安全生产主体责任，对在遵项目进行全面自查自纠，严格按照建设相关程序组建项目部，配备相应资质管理人员，依法依规对施工方案进行编制，并严格按照施工方案的工序要求组织施工；要遵守相关法律法规规定，对分包单位的资质情况进行严格把关，严格实行项目实名制管理，进一步加强对特种作业人员持证上岗、从业人员的岗前教育培训、三级安全培训教育和日常的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握作业场所存在的危险因素及防范措施，提高作业人员自身安全防范意识和现场处置能力，杜绝作业人员“三违”行为；要进一步健全完善全员安全责任制、安全管理制度和安全操作规程，加强施工项目日常安全管理，开展经常性的安全检查，全面排查治理事故隐患，坚决杜绝类似事故的发生。二是全市各企业要进一步提高政治站位，纵深推进安全生产专项整治三年行动，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，紧紧围绕“从根本上消除事故隐患”的根本目标，落实企业主体责任，动态更新“两个清单”，全面建立“三张清单”，强化“双控”体系建设，进一步加强对从业人员的安全教育培训，强化风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制建设，严格遵守法律法规要求，严格执行建设基本程序，坚决杜绝违法违规作业行为。