北京融峰丰旺货运代理有限公司“2·20” 高处坠落重伤事故调查报告

2023年2月20日22时20分许，在位于黄浦区复兴中路597号上海文化广场主剧场，北京融峰丰旺货运代理有限公司工人孙海（男，32岁，河南省新野县人，身份证号:411xxxxxxxxxxxxxx8）在拆除舞美道具时，发生一起高处坠落事故，导致一人重伤 。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发[2018]7号）等法律法规，依据《黄浦区人民政府关于同意授权黄浦区生产安全事故调查牵头单位的批复》（黄府发字[2011]5号）的授权，黄浦区应急管理局会同黄浦公安分局、区总工会，组成“2.20”高处坠落重伤事故调查组，对事故展开调查，调查组通过伤者伤情对标判断、事故现场复原、调查笔录取证等，按照“四不放过”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.业主方：上海文化广场剧院管理有限公司（以下简称文化广场），注册地址：上海市黄浦区永嘉路xx号，法定代表人：张洁。

2.演出方(舞台租赁方)：七幕人生文化(北京)有限公司（以下简七幕人生），注册地址：北京市朝阳区红松园北里xx号院x号楼x层xxx，法定代表人：杨嘉敏。

3.道具运输拆装方:北京融峰丰旺货运代理有限公司（以下简称融峰货代），注册地址：北京市东城区东中街xx号楼x层xxx室，法定代表人：吴林峰。

（二）相关单位合同关系

文化广场与七幕人生签订场地租赁合同，同意于2023年2月17-20日19:30至22：30，将上海文化广场主剧院提供给七幕人生使用,进行音乐剧《近乎日常》演出活动，约定2月21日4：00前撤场，剧场租赁费xxxxxx元人民币。七幕人生与融峰货代签订合同，委托融峰货代提供音乐剧《近乎日常》上海、深圳、北京、广州站的舞美道具卸车、拆台、装车工作服务，合同金额根据实际现场所用工人实际数量为准，单价为xxx元/工时。

二、事故发生经过和抢救情况

2023年2月20日22时20分许，音乐剧《近乎日常》上海站最后一场演出结束，按照七幕人生技术总监娄伟指令，融峰货代音乐剧《近乎日常》项目经理宋轲、包工头胡东指挥工人开始拆除舞美道具，现场工人孙海在高2.2米舞台二楼不慎坠落着地，被事发现场工友第一时间送瑞金医院救治。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）事故造成人员伤亡情况

伤者基本情况：孙海，男，32岁，河南省新野县人，身份证号：411xxxxxxxxxxxx058，经医院诊断为胸椎T12压缩性骨折、腰椎L5骨折等。目前伤者已转上海中医药大学协爱中医院继续康复治疗中。对照中华人民共和国国家标准《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995），已构成重伤。

（二）事故造成的直接经济损失

本起事故造成的直接经济损失：25万元人民币。

四、事故调查相关情况

（一）七幕人生持有演出许可证，2023年2月17-20日在上海文化广场主剧场演出的音乐剧《近乎日常》已经黄浦区文化和旅游局批准，出具《准予行政许可证书》（黄文旅许2023-0164号），属于合法商业演出。

（二）孙海系与融峰货代合作的包工头胡东临时招录的劳务工，2023年2月20日来上海文化广场被安排舞美道具拆除装车，双方未签订劳动用工合同，但实际构成了与融峰货代的事实劳动用工关系。

（三）融峰货代音乐剧《近乎日常》项目经理宋轲、包工头胡东事发当天仅对伤者孙海进行过口头上的安全生产注意事项提醒，但未开展规范的作业人员岗前安全培训教育，且没有留下任何记录痕迹。

（四）事发当天，作业人员孙海在舞台二楼平台作业，坠落部位离地面高度为2.2米,既没有围栏防护,作业人员又未佩戴安全帽、未系安全绳，没有采取其他任何保护措施，违章作业无人及时制止。

五、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因

伤者孙海安全自我保护意识不强，在没有防护栏杆的离地2.2米高的舞台二楼拆除作业,未佩戴安全帽、未系安全绳，无任何安全保护措施，缺乏基本安全生产常识，不慎从二楼平台失稳坠落，违章作业施工,是导致该起重伤事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 融峰货代音乐剧《近乎日常》项目部安排工人舞美道具拆除装车作业施工时，缺乏现场安全监管，作业人员孙海在没有防护栏杆的二楼平台作业，未佩戴安全帽、未系安全绳，无任何保护措施，违章作业无人及时制止；项目部临时招录伤者孙海施工作业，未经规范的作业人员岗前安全培训教育，且没有留下任何记录痕迹。融峰货代音乐剧《近乎日常》项目经理宋轲在督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全隐患方面存有疏漏，是导致事故发生的间接原因之一。

2.七幕人生音乐剧《近乎日常》项目部对融峰货代舞美道具拆除装车施工作业人员岗前安全教育培训、施工现场违章作业等环节缺乏有效安全监管，七慕人生音乐剧《近乎日常》项目负责人王媛在对作业承包单位融峰货代的安全生产工作统一协调、管理不到位是导致事故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经调查认定，该起一人重伤事故定性为一般等级的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）伤者孙海安全自我保护意识不强，在没有防护栏杆的离地2.2米高的舞台二楼拆除作业,未佩戴安全帽、未系安全绳，无任何安全保护措施，缺乏基本安全生产常识，不慎从二楼平台失稳坠落，违章作业施工,是导致该起重伤事故发生的直接原因，

对该起事故的发生负有责任，因无主观故意，且已造成身体较严重伤害，建议免于追究事故责任，但用人单位应事后加强安全教育，提高其安全生产自我保护意识和能力。

（二）对融峰货代事故责任认定及处理建议

融峰货代音乐剧《近乎日常》项目部安排工人舞美道具拆除装车作业施工时，缺乏现场安全监管，作业人员孙海在没有防护栏杆的二楼平台作业，未佩戴安全帽、未系安全绳，无任何保护措施，违章作业无人及时制止；项目部临时招录伤者孙海施工作业，未经规范的作业人员岗前安全培训教育，且没有留下任何记录痕迹。融峰货代音乐剧《近乎日常》项目经理宋轲在督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全隐患方面存有疏漏，应对本起重伤事故的发生承担生产经营单位项目主要负责人安全生产管理责任，建议区应急管理局依照国家安全生产法律法规对宋轲处以罚款上一年度个人年收入百分之四十的行政处罚。

融峰货代应按照企业内部安全生产管理制度，对相关责任人员作出相应的处罚，并提出有针对性的整改意见，切实落实整改措施，将相关情况一并报黄浦区应急管理局。

（三）对七慕人生事故责任认定及处理建议

七幕人生音乐剧《近乎日常》项目部对融峰货代舞美道具拆除装车施工作业人员岗前安全教育培训、施工现场违章作业等环节缺乏有效安全监管，七幕人生音乐剧《近乎日常》项目负责人王媛在对作业承包单位融峰货代的安全生产工作统一协调、管理不到位，事故调查组责成七慕人生按照企业内部安全生产管理制度，对相关责任人员作出相应的处罚，并提出有针对性的整改意见，切实落实整改措施，将相关情况一并报黄浦区应急管理局。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，严防类似事故的再次发生，相关单位应开展自查自纠，举一反三，按照“四不放过”的原则，落实各项整改措施。

融峰货代应进一步健全和完善施工作业人员安全生产教育培训，落实有针对性的、完备的安全生产教育培训和岗前安全交底工作，提高作业人员安全生产基本技能和自我保护意识；应切实加强施工作业现场安全生产检查力度，及时发现和制止作业人员违章作业行为，把各类事故隐患消除在萌芽状态。七幕人生应进一步完善企业内部安全生产管理制度和涉及施工作业有效的安全生产管理流程，应加强对作业承包单位的安全生产工作统一协调、管理，必须严格落实管项目必须管安全的要求，提高项目负责人和安全管理人员的工作责任心和工作责任感，绝不容许出现任何安全生产管理上疏漏和盲点，要认真落实项目管理人员的岗位责任，及时发现和制止各类违法作业行为，杜绝类似事故的再次发生。

2023.2.20高处坠落重伤事故联合调查组

2023年4月11日