唐山南堡唐山市博君来科技有限公司

“7·17”瞒报一般中毒事故调查报告

2022年7月17日2时25分，唐山市曹妃甸区南堡经济开发区唐山市博君来科技有限公司甲基硅油装置区发生一起四甲基氢氧化铵中毒事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

事故发生后，唐山市博君来科技有限公司（以下简称博君来公司）未向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。经群众举报，查证属实。

按照《河北省安全生产委员会办公室关于对曹妃甸区两起瞒报事故查处挂牌督办的通知》（冀安委办函〔2023〕15号）要求，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2023年3月29日，经唐山市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头、市公安局、市总工会、市卫健委、曹妃甸区政府等有关部门人员组成的“唐山市人民政府曹妃甸区两起瞒报事故调查组”（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查现场、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，该事故是一起因博君来公司擅自变更生产原料，员工安全生产培训不到位，且现场未配备相应的应急救援器材等引发的一般瞒报生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

唐山市博君来科技有限公司成立于2017年10月18日，注册地址：唐山南堡经济开发区希望路西侧，法定代表人：余元波，注册资金1000万元，统一社会信用代码：91130230MA096ELBX4，企业类型：有限责任公司，经营范围：研发、生产、销售硅胶材料、粘胶材料、粘胶制品（不含危险化学品）。该公司下设总经办、财务部、质检部（实验室）、生产部、安环部、后勤部、人力资源部，公司共18人，其中安全管理人员1人。

（二）项目建设情况

- 1.项目备案情况

2017年12月8日，博君来公司取得了由南堡经济开发区经济发展局颁发的“年产4万吨硅胶项目”备案证，编号为：南开经发投资备字〔2017〕73号。建设内容：新建高粘度和低粘度107 硅胶装置，羟基硅油装置，乙烯基硅油生产装置，甲基硅油生产装置（发生事故生产装置），低含氨硅油生产装置，中性透明胶、酸性透明胶、中性杂色胶生产线，电子胶生产线，高温胶生产线，配套制冷能力400kw 冷冻机组一套，800kw 电加热一套，环保设施一套及储运设备。

- 2.安全生产条件和设施综合分析报告情况

2018年7月，博君来公司编制了《唐山市博君来科技有限公司年产4万吨硅胶生产线安全生产条件和设施综合分析报告》（以下简称《综合分析报告》）。符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求。

- 3.安全设施设计情况

2019年5月，博君来公司委托山东金柯工程设计有限公司（化工石化医药行业甲级，资质证书编号A137030543，有效期至2022年7月25日）编制了《唐山市博君来科技有限公司年产4万吨硅胶生产线新建项目安全设施设计专篇》（以下简称《安全设施设计专篇》）。符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求。

（三）试生产情况

博君来公司年产4万吨硅胶项目，由该公司自行组织试运行方案论证，不用向属地应急管理部门报告，计划试运行时间为2022年7月2日至2023年7月3日。试运行范围涉及厂区平面布置图中的新建丙类仓库一座，丁类仓库一座，硅胶车间涉及1条乙烯基硅油生产线、1条甲基硅油生产线、1条羟基硅油生产线、2条107硅橡胶生产线，空压机站、罐区泵房、循环水及消防泵房系统。博君来公司在《综合分析报告》《安全设施设计专篇》中甲基硅油生产催化剂均采用聚苯乙烯磺酸（非危险化学品），而实际试运行时采用了有毒的四甲基氢氧化铵（危险化学品），与原设计不符。博君来公司在生产工艺发生变化后，未按要求进行安全设施变更设计的审查，违规进行试生产。

（四）甲基硅油实际生产工艺流程

首先将甲基硅氧烷混合环体在釜内利用导热油升温，蒸馏出低分子化合物，随后添加封端剂MDM（六甲基聚甲基硅氧烷）、催化剂四甲基氢氧化铵，控制温度进行反应，反应终点继续升温破坏掉催化剂四甲基氢氧化铵，然后在负压下抽出未反应的低分子（汽化状态），釜内产品检测合格后进入储罐。

（五）四甲基氢氧化铵的理化特性

四甲基氢氧化铵为无色结晶性粉末，有一定的氨气味，具有强碱性，易吸收空气中的CO2，可溶于水和乙醇等，通常制10%、25%的水溶液，沸点为120℃（常压），加热到沸点时易分解成三甲胺和甲醇。

吞食、吸入或通过皮肤吸收都可能导致死亡。眼睛接触会引起灼烧或烧伤。吸入会引起烧伤，其他后果包括咳嗽、呕吐、胸闷、呼吸困难、心律紊乱、低血压、头晕、脸青和肺肿。皮肤接触会引起烧伤，其他后果包括：发烧、呕吐、胸闷、呼吸困难、心律紊乱、低血压、窒息、肾肺损伤甚至死亡。

- 二、南堡开发区企业监管情况

- （一）南堡开发区与曹妃甸区体制沿革情况

唐山南堡经济开发区1991年成立，为省级开发区，2012年前为独立县级单位。2012年，唐海县、曹妃甸工业区、南堡开发区、曹妃甸新城4个行政区域整合成立曹妃甸区。整合后，南堡开发区仍保留了正县级管理权限，除资规、税务、公安等少数部门由曹妃甸区设置分局或派驻机构外，其他各区直部门与南堡开发区对应的职能部门均互不隶属，无上下级业务关系，南堡开发区内人事、财政、审批、项目入区及安全监管等职能均独立开展。

# （二）2019年前安监系统监管情况

2012年曹妃甸区成立后，将唐海县安监局和曹妃甸工业区安监局合并成立曹妃甸区安监局，其监管范围为唐海县、曹妃甸工业区、曹妃甸新城3个区域。南堡开发区安监局未参与曹妃甸区安监局的整合，仍独立运行，自行监管辖区内企业。曹妃甸区安监局和南堡开发区安监局监管企业清单明确、界限清晰，各自履行监管职责。

# （三）2019年后应急系统监管情况

2019年，按照机构改革安排部署，分别成立了曹妃甸区应急管理局和南堡开发区应急管理局，两家单位行政级别相同，无上下级关系、互不隶属，且均有独立的三定方案和监管职能，依然沿袭了之前安监系统的监管模式，分别监管各自清单范围内企业。南堡开发区企业中，唐山市应急局监管1家，曹妃甸区应急局监管5家，其余由南堡开发区应急局监管。本次发生事故的唐山市博君来科技有限公司由南堡开发区应急局监管。

三、事故发生经过

（一）死者李雪银工作内容

2022年7月17日0时，甲基硅油车间操作工李雪银、毕梦瑶两人正常到岗接班，毕梦瑶在地面负责低分子的抽取，李雪银在平台上负责甲基硅油反应釜的操作，主要是监控甲基硅油反应釜，期间将瓶装四甲基氢氧化铵溶液催化剂利用反应釜真空负压吸入釜内，并配合毕梦瑶抽取低分子。

两人配合抽取低分子的操作为：

李雪银负责在二层平台利用自控系统操作真空罐阀门并观察罐内液位，二人配合将低分子抽入真空罐，抽满后李雪银告诉一层的毕梦瑶关掉抽低分子的管道阀门，毕梦瑶再把该管子放到低分子储罐里并打开管道阀门，李雪银随后打开破真空阀门将低分子放至低分子储罐，放完后李雪银关闭破真空阀门，进入下一次轮次的操作。（图1）

图1 事故现场及毕梦瑶、李雪银配合抽低分子时相对位置图

- 事故发生经过

2022年7月17日0时，李雪银接班后，先从化验室领取了2瓶（容重550g，重量百分比浓度约为5%）四甲基氢氧化铵溶液，将盛装2瓶四甲基氢氧化铵的托盘放在紧靠反应釜西南侧的木质旧包装箱上。7月17日2时许，李雪银打开了真空阀门开始抽取低分子，2时40分许，毕梦瑶估算该抽取完了，就在一楼抽取低分子处呼喊李雪银关闭阀门，李雪银没有回应，毕梦瑶遂去二楼平台寻找李雪银，途中发现李雪银躺在车间西南门口外，两个脸颊肤色不正常，丧失意识，呼叫不应，旁边水管还在流水。（调阅博君来公司监控视频发现17日2时25分，李雪银从车间西门拉着水管出来，随后用胶管冲洗头部，不到1分钟胶管掉落，再没有动作迹象，推测李雪银此时已失去行为能力）。

- 救援情况

毕梦瑶发现李雪银躺着车间门口外之后，赶紧跑到警卫室找来门卫陈艳平来到现场，陈艳平立即给公司财务主管田红良打电话，田红良、总经理张爱学、董事长余元波等人陆续来到现场。毕梦瑶和陈艳平将李雪银转移至车间内干净区域，陈艳平拔打120急救电话。17日3时08分南堡开发区医院救护车抵达现场，3时09分将李雪银抬上救护车送至南堡开发区医院进行救治。救护车开走后毕梦瑶、张爱学到二层平台看反应釜的情况，均发现一瓶四甲基氢氧化铵倒在平台上，瓶口敞开，地面上有大片液迹，另一瓶瓶盖密封完好仍直立放在搪瓷托盘中，同时液迹、空瓶附近还有散落的活动式半面罩一个、胶手套一双；张爱学、程再乐（安全负责人，负责博君来的日常安全管理，当时身在广东）分别当面和手机指示毕梦瑶清理掉洒落在平台的四甲基氢氧化铵液体并停止反应釜运行。

7月17日5时许，李雪银由南堡开发区医院转至唐山工人医院急诊抢救室进行救治，17日14时转至南湖医院进行住院救治，7月19日5时抢救无效宣布死亡。

四、事故瞒报情况

事故发生后，博君来公司董事长余元波、总经理张爱学隐瞒事故，不向政府及有关部门报告，意图通过组织自救，与遇难者家属达成赔偿协议，逃避法律责任。

五、事故原因分析

（一）直接原因

博君来公司员工李雪银在硅胶1车间操作甲基硅油反应釜添加四甲基氢氧化铵过程中，未严格遵守安全操作规程，作业过程中未正确佩戴防护面罩，导致其面颊等部沾染了四甲基氢氧化铵，最终因中毒死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.博君来公司试运行与设计不符。博君来公司《综合分析报告》《安全设施设计专篇》中甲基硅油生产催化剂均采用聚苯乙烯磺酸（非危险化学品），而实际试运行时采用了有毒的四甲基氢氧化铵与原设计不符，没有按照规定认真履行建设项目安全设施“三同时”手续。安全条件论证、安全设施设计、试运行方案未经评审和审批，企业涉及危险化学品储存，未按《危险化学品建设项目安全监督管理办法》履行“三同时”手续。

2.博君来公司现场应急救援设施设置不到位。博君来公司未在李雪银所在的二层平台甲基硅油合成岗位现场15m距离、10s内能够到达的范围内安装洗眼器、安全淋浴；车间东大门口安装的唯一洗眼器还被临时物料遮挡，中毒的李雪银被迫舍近求远赶至西大门找冲地面的胶管冲洗头部。

3.博君来公司安全教育培训不到位。博君来公司对四甲基氢氧化铵的危害性认识不足，“三级教育培训”落实不到位，未针对“四甲基氢氧化铵”其危险特性对职工开展安全教育培训。

4.博君来公司“双控”措施落实不到位。博君来公司未对“四甲基氢氧化铵”进行充分、准确的风险辨识，未制定风险管控措施。对生产工艺、设备设施、有毒有害物质、从业人员安全防护和安全作业行为、操作规程开展全面辨识，未对照风险管控信息台账，检查风险部位、风险管控措施的落实情况；也未对变更工艺开展专项排查。

5.博君来公司安全管理不到位。博君来公司安全管理人员未尽到安全管理职责，未严格落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，未落实危险化学品“一书一签”制度。未向供应方索要四甲基氢氧化铵安全技术说明书，未按照安全技术说明书的要求做好工程防护、个体防护、应急防护。

6.博君来公司安全检查不到位。博君来公司安全检查不及时，隐患排查不力，硅胶车间作业人员操作甲基硅油反应釜时未正确佩戴防护面罩往反应釜加入危险化学品四甲基氢氧化胺，安全管理人员未能及时发现并制止工人的违章作业行为。

六、相关单位存在的主要问题

（一）企业层面

博君来公司隐瞒事故情况，未向政府及有关部门报告，违反《安全生产法》和《河北省安全生产条例》有关规定未依法履行主要负责人安全生产责任。

（二）南堡党工委、管委会

- 南堡党工委、管委会落实《地方党政领导干部安全生产责任制》不到位。组织领导安全生产工作不细致、不具体，对涉及安全生产的各只能部门压实责任不足、监督指导不够、职责划分不清，制定的《安全生产监管责任清单》对在建企业没有明确监管责任。

（三）南堡应急管理局

- 南堡应急局落实安全生产监管责任不到位。未严格履行安全生产管理职责，对辖区内生产经营单位安全监管不到位，存在安全生产监管盲区，未及时发现和查处博君来公司擅自变更生产原料违法试生产的行为，对博君来公司试运行与设计不符、现场应急救援设施设置、安全教育培训等问题失察。

七、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员（1人）

1.李雪银，女，博君来公司作业人员。在硅胶1车间操作甲基硅油反应釜加料过程中，未严格遵守安全操作规程，作业过程中未正确佩戴防护面罩，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任人员（3人）

2.余元波，男，博君来公司董事长，负责公司全面工作，安全生产第一负责人。在生产、作业中违反有关安全管理的规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议将其移送曹妃甸区司法机关依法追究其刑事责任。

3.张爱学，男，博君来公司总经理，负责公司的全面工作。在生产、作业中违反有关安全管理的规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议将其移送曹妃甸区司法机关依法追究其刑事责任。

4.程再乐，男，博君来公司安全主任，负责公司生产与安全方面的工作。在生产、作业中违反有关安全管理的规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议将其移送曹妃甸区司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议给予党纪政务处分人员（4人）。

5.王俊好，南堡应急管理局时任危化科科员，实际牵头负责一般化工企业安全监管。贯彻落实安全生产工作不力，落实“管行业必须管安全”要求不坚决、不彻底，监管存在盲区，未及时发现和查处博君来公司擅自变更生产原料违法试生产的行为，对博君来公司试运行与设计不符、现场应急救援设施设置、安全教育培训等问题失察，负有直接责任。建议曹妃甸区纪委监委给予其诫勉谈话处理。

6.卢晓程，南堡应急管理局时任副局长，分管危化、一般化工企业。组织领导、贯彻落实安全生产工作不力，落实“管行业必须管安全”要求不坚决、不彻底，监管存在盲区，未及时发现和查处博君来公司擅自变更生产原料违法试生产的行为，对博君来公司试运行与设计不符、现场应急救援设施设置、安全教育培训等问题失察，负有主要领导责任。建议曹妃甸区纪委监委给予其党内警告处分。

7.曹晓宇，男，中共党员，南堡应急管理局时任党支部书记，负责南堡应急管理局全面工作。组织领导、贯彻落实安全生产工作不力，对博君来公司试运行与设计不符、现场应急救援设施设置、安全教育培训等问题失察，负重要领导责任。建议曹妃甸区纪委监委给予其党内严重警告、政务记大过处分。

8.徐云祥，男，中共党员，2020年6月任南堡开发区管委会党政综合办公室主任（三级调研员），2020年12月任南堡开发区党工委委员，分管开发区安全生产工作。落实安全生产监管属地责任不到位。对事故发生负主要领导责任，建议由曹妃甸纪委监委给予其党内严重警告、政务记大过处分。

王俊好、卢晓程、曹晓宇和徐云祥等4人在唐山科澳化学助剂有限公司“5.8”坍塌事故中负有监管责任，市纪委监委追责问责组对两起事故相关责任人员并案进行处理，形成了《曹妃甸区两起安全生产事故瞒报问题责任追究意见》，两起事故一并建议给予王俊好诫勉谈话处理、给予卢晓程党内警告处分、给予曹晓宇党内严重警告、政务记大过处分、给予徐云祥党内严重警告、政务记大过处分。

（四）建议给予行政处罚人员（4人）。

- 7.余元波，男，博君来公司董事长，负责公司全面工作。未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，违反《安全生产法》第二十一条第（五）项；在了解事故信息后，瞒报生产安全事故，违反《安全生产法》第二十一条第（七）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条和第四条第一款。作为主要负责人，事故发生后，对一般生产安全事故进行了瞒报处理，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，建议由曹妃甸区应急管理局给予余元波上一年年收入100%的罚款，即人民币134300.09元的罚款；履行主要负责人安全管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由曹妃甸区应急管理局给予余元波上一年年收入40%的罚款，即人民币53720.04元的罚款。综上所述，建议由曹妃甸区应急管理局合并给予余元波上一年年收入140%的罚款，即人民币188020.13元的罚款。依据《安全生产法》第九十四条第三款规定：生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

8.张爱学，男，博君来公司总经理，负责公司全面工作。未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，违反《安全生产法》第二十一条第（五）项；在了解事故信息后，瞒报生产安全事故，违反《安全生产法》第二十一条第（七）项和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条和第四条第一款。作为主要负责人，事故发生后，对一般生产安全事故进行了瞒报处理，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项的规定，建议由曹妃甸区应急管理局给予张爱学上一年年收入100%的罚款，即人民币132838.92元的罚款；履行主要负责人安全管理职责不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由曹妃甸区应急管理局给予张爱学上一年年收入40%的罚款，即人民币53135.57元的罚款。综上所述，建议由曹妃甸区应急管理局合并给予张爱学上一年年收入140%的罚款，即人民币185974.49元的罚款。依据《安全生产法》第九十四条第三款规定：生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

9.程再乐，男，博君来公司安全主任，负责公司生产与安全方面的工作。未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，违反《安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项，作为企业安全管理负责人，未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故发生，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十六条，建议由曹妃甸区应急管理局给予程再乐上一年年收入20%的罚款，即人民币16360.28元的罚款，并暂扣其与安全生产有关的资格证。

10.张冲，男，博君来公司安全员。未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，违反《安全生产法》第二十五条第（五）项；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，违反《安全生产法》第二十五条第（六）项；作为企业安全管理人员，未履行安全生产管理职责，导致生产安全事故发生，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十六条，建议由曹妃甸区应急管理局给予张冲上一年年收入20%的罚款11880元的经济处罚，并暂扣其与安全生产有关的资格证。

（五）对事故责任单位的认定及处理建议

博君来公司未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程。事故发生后，公司负责人瞒报事故。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定和河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号）的有关规定，建议曹妃甸应急管理局对其处以100万元的罚款，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十二条和《国家安全监管总局安全生产行政处罚自由裁量标准》的规定，建议曹妃甸区应急管理局给予博君来公司149万元的罚款，两项合并给予249万元的罚款。

八、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念。曹妃甸区委区政府和南堡开发区要深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想和安全发展理念，强化底线思维和红线意识，坚持问题导向、目标导向和结果导向，认真研究和剖析安全生产专项整治三年行动和“双控”机制建设中存在的落实不严、事故多发问题，进一步完善治理措施，层层压实责任，狠抓整改落实，防范各类事故发生，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（二）压实地方属地管理责任，确保安全生产形势稳定。要建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持一级抓一级、层层抓落实，夯实安全发展根基。要明确辖区内开发区、工业园区等安全生产监督管理职责，配齐配足安全生产监管人员，充分发挥基层安全监管作用，进一步加大对管理区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查力度。要进一步厘清部门监管责任，及时修订完善安全生产责任清单，坚决避免责任不清、主体不明、衔接不紧、监管缺位等问题，确保安全生产责任全覆盖、无盲区。要不定期对有关部门和园区安全生产工作开展情况随机抽查和精准督查，确保安全防范各项措施落实到位，要加强社会监督，通过社会监督机制，及时发现和纠正安全生产中存在的问题，坚决遏制各类事故发生，促进安全生产的持续改进和发展。

（三）落实安全生产举报奖励办法，严厉打击瞒报生产安全事故行为。加强安全生产工作的职工监督，提高广大职工参与安全生产工作的积极性，及时发现并排除事故隐患，制止和处理安全生产违规违法行为，在企业网站和明显处公示安全生产举报热线电话、安全生产举报系统链接及安全生产举报微信小程序，要设立单独科室负责举报工作，严格落实安全生产举报和奖励办法，从根本上防止安全生产事故瞒报行为的发生。加大对瞒报生产安全事故行为打击力度，做到有报必查、查实重处，对于政府部门和相关责任人失察甚至纵容、包庇、参与瞒报事故的行为要严厉查处，营造不敢违的高压态势。加大宣传教育和曝光瞒报行为力度，进一步增强企业安全意识、法治意识和责任意识，筑牢不想违的思想防线。

（四）全面落实企业安全生产主体责任。一般化工企业要依法明确主要负责人，全面履行安全生产管理职责，坚决禁止企业实际控制人即控制企业生产经营活动追求利益最大化，又规避安全风险责任的违法行为。加强一般化工企业在建项目的风险辨识管控和隐患排查治理，做到不具备安全生产条件一律停止生产。加大对一线从业人员培训力度，提高工作场所风险识别和隐患排查能力，熟练掌握岗位风险防范和事故应急措施。

《安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《安全生产法》第二十一条第（七）项：及时、如实报告生产安全事故。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

《安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《安全生产法》第二十一条第（七）项：及时、如实报告生产安全事故。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

《安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

《安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

《安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

《安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

《安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

《安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

河北省应急管理厅关于印发《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》的通知（冀应急〔2022〕23号）三十八、违法行为描述：生产经营单位对发生一般事故负有责任的。【处罚依据】《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；【实施标准】事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处30万元以上100万元以下的罚款。

《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十二条：事故发生单位有《条例》第三十六条规定为之一的，依照《国家安全监管总局关于印发<安全生产行政处罚自由裁量标准>的通知》（安监总政法〔2010〕137号）等规定给予罚款。