# 河池市盛隆矿业有限公司“10·2”冒顶事故调查报告

2021年10月2日约11时30分，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿在整改性基建施工中发生一起局部冒顶事故，导致1人死亡1人受伤，直接经济损失130余万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，指导事故救援和善后处置工作。

2021年10月4日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，金城江区人民政府成立了由区应急局、区自然资源局、区人力资源和社会保障局、区总工会、金城江公安分局和五圩镇人民政府组成的事故调查组，并聘请非煤矿山专家组参与调查分析。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和科学分析，结合专家组对事故原因的分析认定，查明了事故原因、经过，认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了加强事故防范措施和建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：河池市盛隆矿业有限公司（下属矿山名称：河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）。公司位于河池市金城江区五圩镇塘州村九瓦屯，成立于2019年5月28日，法定代表人胡**，统一社会信用代码914512*******YY1D，经济类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本贰佰柒拾万圆整，经营范围为方解石开采、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：翁**冒名的“陕西耀杰建设集团有限公司”。事后查明，该公司与翁**并无隶属关系。

3.监理单位：山西开源益通建设监理有限公司。该公司位于山西综改示范区太原学府园区科技街9号丹阳科技楼1410室，成立于2010年4月13日，法定代表人师**，统一社会信用代码911401********2350，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰仟万圆整，经营范围有建设工程：矿山工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电安装工程的监理及项目管理、技术咨询服务；工程建设项目招标代理；政府采购招标代理；货物、服务的招标代理。具有矿山工程监理甲级资质，有效期至2021年12月31日。2021年4月23日与河池市盛隆矿业有限公司签订了河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿的《建设工程监理合同》，并任命吕**为该项目监理总监、王**为该项目专业监理工程师、李**为项目现场监理员。

（二）建设项目情况

事故发生地点为河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿470米水平穿脉平巷往东约124米、高约5米的方解石矿体内巷道顶部。该矿山位于河池市金城江区五圩镇塘州村九瓦屯，最初采用露天开采方式，2016年1月15日通过了河池市应急管理局（原河池市安全生产监督管理局）组织的安全设施设计审查，2017年8月1日经河池市金城江区应急管理局（原河池市金城江区安全生产监督管理局）批准进行基建施工，因施工进度缓慢，未能在批准的基建期内完成基建工作，应该公司申请，河池市应急管理局依照《广西壮族自治区应急管理厅关于进一步强化非煤矿山安全监管工作的通知》（桂应急发〔2019〕16号）文件精神，于2019年4月25日同意该矿山基建项目延期11个月。2019年9月20日，该公司与冠名“陕西耀杰建设集团有限公司甘肃分公司”的翁**签订了一份《方解石采掘工程劳务合同》，由翁**暗中承包该矿山施工活动。由于露天开采基建施工难度大，该公司于2019年11月将开采方式改为地下开采，开采矿种为方解石，矿区面积0.0367平方公里，开采标高由540米至470米，设计生产规模为5.00万吨/年，采矿许可证号为C4512022017026130143998（有效期自2019年9月16日至2022年10月16日）。尔后，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿委托陕西宇泰建筑设计有限公司编写《河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿安全设施设计》，河池市金城江区应急管理局受河池市应急管理局委托，经组织有关专业技术人员进行评审后，于2019年11月23日作出《关于河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿安全设施设计的审查意见》，同意评审专家组意见，同意该安全设施设计通过审查。此后，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿按照监管要求进行基建施工准备工作，并与广西拓能矿业投资有限公司（具有矿山工程总承包叁级施工资质，有效期至2021年7月1日）签订《矿山工程施工合同书》及《矿山基建工程施工补充合同书》、与四川同创建设工程管理有限公司（具有工程监理综合资质，有效期至2021年1月16日）签订《工程监理合同》。河池市金城江区应急管理局在组织非煤矿山专家对河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿提交的材料进行审查和现场核查后，于2019年12月6日作出《关于同意河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建施工的批复》，同意该公司按照批准的《关于河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿安全设施设计的审查意见》进行基建施工，基建期1.0年。在基建施工过程中，由于受到新冠疫情等因素的影响，该矿山仅开拓平巷200余米，不能在规定的期限内完成基建工作，申请延长基建期1年。2021年3月1日，河池市金城江区应急管理局依照《广西壮族自治区应急管理厅关于进一步强化非煤矿山安全监管工作的通知》（桂应急发〔2019〕16号）文件要求，作出《关于同意河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿延长基建期的批复》，同意该矿山延长基建期12个月（延期至2022年3月12日）。2021年4月12日，河池市金城江区应急管理局在组织非煤矿山专家组对该矿山进行复工条件现场核查后，发现施工单位广西拓能矿业投资有限公司没有设立安全生产管理机构并配足专职安全生产管理人员和工程技术人员等，尚不符合恢复基建施工条件，遂责令其限期整改，限于2021年6月12日前完成。此后，广西拓能矿业投资有限公司因人员不足，亦有意退出该项目施工，期间，翁**借2019年与该公司签订《方解石采掘工程劳务合同》后的合作关系，利用“陕西耀杰建设集团有限公司”发放于各矿山用于联系业务的证照成立了驻该矿山的“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”，并委派郭**为项目部现场负责人、许*为现场带班人。同时，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿于2021年4月23日与山西开源益通建设监理有限公司签订了《建设工程监理合同》，共同进行矿山整改工作，山西开源益通建设监理有限公司在签订合同后，除在2021年5月9日到场指导一次外，未派员驻矿监理。

由于受新冠疫情影响，该矿山在整改过程中无法找到足够的工人施工，于2021年6月6日申请延长整改期限2个月获批准。2021年7月16日，河池市金城江区应急管理局组织非煤矿山专家组对该矿山开展年度专家“会诊”查隐患时，发现施工单位配备的专业技术人员不足、施工单位对所属的项目部没有按要求做到每半年至少进行一次安全生产检查、470m中段东面运输巷道局部顶板不稳固未采取支护措施等，存在较多安全隐患和问题，河池市金城江区应急管理局再次下达《责令限期整改指令书》，限于2021年9月30日前全面完成整改，建设单位、施工单位则趁此整改之机，利用470m中段运输平巷掘进穿过矿岩破碎段时，没有按设计要求采取支护措施，进入空区内侧，以采代建。

二、事故发生经过及救援情况

河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿采用沿矿体底板穿脉掘进方式开拓，局部构造破碎带、裂隙发育、矿岩破碎，围岩稳定性较低。自2021年7月下旬开始，该矿山在基建施工过程中，因470米水平穿脉平巷往东约100米处为断层下盘滑动面，方解石矿体受断层下盘滑动面影响，容易发生向下滑脱、掉落，施工单位却未按设计要求采取砼砖支护技术措施，导致形成一个长约27米、高约8.5 米、宽约6.5米的空区，并出露方解石矿体，因出现滑板，围岩不断整片垮塌，伴有方解石矿，建设单位及施工单位借机以采代建。

2021年9月15日至18日，受驻河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿的“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”现场带班人许*的邀请，陕西省商南县农民工翁**、汪**、翁**、许*、朱**及井**等六人，先后来到河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿，次日即在许*的带领下入井从事排险及钻孔作业。

2021年10月2日上午8时许，在许*带领下，翁**、汪**、翁**、许*、朱**及井**等六人分为两组进入该采空区内侧继续作业，翁**、汪**与翁**为一组，在排完险后，每组用2台钻机轮流对巷道边帮及顶板打钻，准备爆破采矿。11时许，许*单独出井。约11时30分，另一组打完钻孔也出井了。翁**和汪**则在距离井口约224米处继续使用风钻机打钻时，头顶上的一块大石板（长约1.5米、宽约1.5米、厚约0.2米）突然冒落，砸中翁**头部，并将二人压在石板下面。正在附近约5米处打钻的翁**听到异响和呼救声，立即赶过去，发现二人被压在石板下，自己无力搬动，便跑往井口求救。即将出井的许*及朱**得知消息后，立即跟翁**返回出事地点，井**则出井找人救援。随后，众人到现场用撬棍把压在翁**和汪**身上的石块翻开，发现翁**头部出血，左腿折断成数节，近无生命气息，汪**一直在喊救命，未发现外伤。众人先把翁**抬到井口，再返回将汪**抬出来。12时许，接到报警的120医生来到井口，检查翁**后，确认其已死亡，然后把汪**送上救护车，送往河池市人民医院治疗。有关部门接到报告后迅速赶赴事故现场，指导善后处置工作。

三、事故造成人员伤亡和损失情况

死者：翁**，男，55岁，身份证号：612524********3811，住陕西省商南县********，2021年10月2日在河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿施工作业中死亡。经河池市人民医院诊断：翁**因颅脑损伤而死亡。

伤者：汪**，男，52岁，身份证号：612524********381X，住陕西省商南县********，2021年10月2日在河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿施工作业中受伤，经河池市人民医院诊断：1.骨盆骨折；2.创伤性休克；3.急性呼吸衰竭；4.创伤性血气胸；5.左四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折；6.双肺挫伤；7.左侧胸腔积液；8.右外踝骨折；9.右内踝骨折；10.腰椎骨折；11.胸椎骨折；12.左肩胛骨骨折；13.中度贫血；14.低蛋白血症；15.电解质紊乱低钾血症。经入院治疗，伤情已得到控制，目前已转入康复科进行康复治疗。

事故共造成直接经济损失130余万元，其中，河池市盛隆矿业有限公司已赔偿死者家属人民币125万元，善后工作现已妥善处理完毕；伤者汪**的医药费目前已花费10万余元，均由河池市盛隆矿业有限公司支付，后续费用视康复情况确定。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”工人翁**、汪**等人，在从事河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建作业过程中，利用470m中段运输平巷掘进穿过矿岩破碎段时，以采代建，没有按设计要求采取支护措施，长时间使用风钻机对巷壁及顶板打钻后，未注意检查和排险，被突然冒落的大块矿石击中，造成翁**死亡、汪**受重伤，这是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建。

（1）未按批准的安全设施设计组织施工

建设单位河池市盛隆矿业有限公司及施工单位“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”在河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建施工过程中，唯利是图，未按批准的安全设施设计组织施工，基建巷道布置与设计不符，巷道坡度与设计不符，在对470m中段运输平巷沿矿体底板穿脉掘进时，以采代建，并违反安全管理规定作业，导致事故发生。

（2）施工单位从业人员未经安全培训考核合格就独立上岗

施工单位“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”招来的新员工未取得支柱工特种作业证，亦未配备安全检查、电工、融化焊接与热切割等特种作业人员，无法满足项目施工实际需要，违反《安全生产法》第三十条的规定；未按规定由具备《安全培训机构基本条件》（AQ/T8011-2016)条件的单位进行安全培训，未经考核合格和老工人带领，仅进行简单的班前教育就安排入井独立上岗从事掘进工作面顶帮排险和钻孔作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和《生产经营单位安全培训规定》第三十条的规定，为事故的发生埋下了安全隐患。

（3）施工单位未配备满足实际工作需要的安全管理人员、专业技术人员和相关特种作业人员

施工单位“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”安排在河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿从事带班入井的人员无安全管理资格证、无专职安全员、无支柱工，私自进行撬毛作业，存在违章指挥和冒险作业问题，也未配备与工程施工作业相适应的地质、采矿、机电、通风、测量等工程技术人员，盲目从事井巷施工作业，违反了《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号）第二十一条第二款及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定。同时，建设单位河池市盛隆矿业有限公司亦缺乏有效监督和管理，导致因缺乏矿山专业知识、无带班领导、无专职安全员现场管理而引发事故。

（4）施工单位未对破碎顶板采取支护技术措施和有效排查

根据《河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿2018年矿山资源储量年报》显示，事故矿井出露的主要地层为上石炭统南丹组（C2pn），岩性主要为灰岩、条带状灰岩。矿区内有一条北西走向的逆断层通过，该断层产状35°～45°∠70°～75º，断层上、下盘岩层均为上石炭统南丹组地层，断层破碎带宽1～3m，方解石矿赋存于破碎带内，近断层围岩较破碎，裂隙、节理较发育，裂隙、节理内充填方解石细脉，围岩稳定性较低。经非煤矿山专家组现场勘察认为：事故地点位于该矿山470米水平穿脉平巷往东约124米、高约5米的方解石矿体内巷道顶部，事故地点西面巷道形成了长度约27米，高度平均约8.5 米，宽度约6.5米的采空区，采空区南面为断层下盘滑动面，方解石矿体由于受断层下盘滑动面影响，容易发生向下滑脱、掉落，加上矿体结构松散，极易发生冒顶、片帮、坠落，容易诱发事故。

施工单位对470m中段运输平巷沿矿体底板穿脉掘进，因局部构造破碎带、裂隙发育、矿岩破碎，却未按照设计要求采取砼砖支护的安全技术措施，形成长约27米、高约8.5 米、宽约6.5米的采空区，违反了《矿山安全法实施条例》第十七条和《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020)第6.2.7.2条的规定。特别是在长时间使用风钻机对巷壁及顶板打钻后，未注意回头检查和排险，导致顶板的大块矿石因震动等原因突然冒落，击中下方人员，造成事故。

（5）施工单位缺乏有效安全管理

经查，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿施工单位负责人翁**欺上瞒下，冒用陕西耀杰建设集团有限公司名义承包该施工项目，私设“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”，本身无任何施工资质，亦未经过安全培训取得非煤矿山主要负责人安全管理知识和能力，无法正确履行安全管理职责，既未设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理和技术管理人员，又委任不具备安全管理能力的人员充当管理人员，也未对项目进行过安全生产检查，未对项目部人员进行过安全生产教育培训与考核，违反了《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第八条及《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号）第二十条的规定，注定造成事故。

（6）不服从安全监管指令

一是不按安全监管部门的执法指令进行整改。河池市金城江区应急管理局在2021年4月12日及2021年7月16日再次组织专家组对该矿山进行检查后，两次下达《责令限期整改指令书》，限于2021年9月30日前全面完成整改。建设单位及施工单位却置若罔闻，我行我素，借整改施工之机，行采矿之实。利用监管部门检查周期空档，在470m中段运输平巷掘进穿过矿岩破碎段时，没有按设计要求采取支护措施，以采代建。

二是建设单位及施工单位对各级政府主管部门三令五申加强中秋国庆假期矿山安全生产工作的要求置之不理。国庆节前，自治区应急厅、河池市应急局等部门曾下文要求加强中秋国庆假期安全防范工作，河池市金城江区应急管理局亦于2021年9月28日通过“金城江非煤矿山工作群”微信平台发布了“国庆长假将至，建议开展井巷检修维护设备保养等”工作信息，但建设单位及施工单位却趁国庆长假可能无人巡查之机，偷偷进行采矿活动，最终导致事故发生。

2.建设单位安全生产责任制、规章制度和安全操作规程形同虚设。

建设单位未结合矿山实际认真组织制定全员安全生产责任制、安全生产管理制度和岗位安全操作规程，照抄照搬，缺乏针对性和可操作性，甚至与国家规定相抵触。安全生产责任制没有明确责任范围和考核标准等内容，未制定有履职监督考核机制和考核标准，编制出来的安全生产责任制、规章制度和操作规程，安全生产管理人员和从业人员未认真学习并贯彻落实。

3.监理单位未正确履行施工监理职责

山西开源益通建设监理有限公司与河池市盛隆矿业有限公司签订了《建设工程监理合同》后，除在2021年5月9日到场指导一次外，未派员驻矿监理，未按安全设施设计及有关法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对承包单位的工艺过程或施工工序未进行过检查和记录，未能提供记录工程进度、质量检测、施工安全、监管部门监督检查意见和问题处理结果等情况，对建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建的情况一无所知，缺乏监督管理，导致该基建施工项目违反规定作业，并导致事故发生，违反了《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号，2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正）第十九条的规定。

（三）事故性质

根据现场勘查和取证分析，认定这是一起因矿山建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建，企业安全生产责任制、规章制度和安全操作规程形同虚设，监理单位未正确履行施工监理职责导致人员伤亡的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见建议

（一）对建设单位有关责任人的处理意见建议

1.韦**，河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿矿长，受河池市盛隆矿业有限公司法定代表人胡文伟委托，协同施工单位管理该矿山，未认真履行安全生产管理职责，放任施工单位违法组织施工、以采代建，导致发生冒顶事故，造成一人死亡、一人重伤、直接经济损失130余万元，对事故的发生负有主要领导责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一、二项、第五十二条规定，吊销其与安全生产有关的资格，并对其给予罚款的行政处罚。

2.胡**，河池市盛隆矿业有限公司法定代表人，作为公司主要负责人及安全生产第一责任人，对本公司的安全生产工作全面负责，却未认真履行法定职责：没有认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对翁**冒用陕西耀杰建设集团有限公司名义承建河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿施工项目失察，设置安全生产管理机构混乱，对施工单位违法组织施工失察，放任施工单位以采代建，导致事故的发生，对事故的发生负有领导责任，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第五条、第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）对施工单位有关责任人的处理意见建议

3.翁**，“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”（驻河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）钻工，安全生产意识淡薄，风险辨识能力不强，在河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建施工作业中，无支柱工证、未经培训合格、违章冒险进行撬毛排险和钻孔作业，导致发生冒顶事故，造成自己死亡，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，免予追究其责任。

4.汪**，“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”（驻河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）钻工，安全生产意识淡薄，风险辨识能力不强，在河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建施工作业中，无支柱工证、未经培训合格、违章冒险进行撬毛排险和钻孔作业，导致发生冒顶事故，造成自己受伤，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中受重伤，目前仍未康复，免予追究其责任。

5.许 *，“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”（驻河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）现场带班长，负责现场安全管理，其安全生产意识淡薄，风险辨识能力不强，在河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建施工作业中，未经培训合格、无安全管理资格证、不按批准的安全设施设计施工、违章指挥工人冒险进行撬毛排险和钻孔作业，导致发生冒顶事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项、第二十七条、第三十四条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原安监总局令第15号，第77号修正）第四十五条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定，对事故的发生负有直接领导责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其给予罚款的行政处罚。

6.郭**，“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”（驻河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）现场负责人，负责该施工项目日常管理工作，兼河池市盛隆矿业有限公司安全员，其安全生产意识淡薄，风险辨识能力不强，在组织河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建整改施工作业中，不按批准的安全设施设计施工，安排无安全管理资格证的人员进行现场安全管理、未组织新员工进行安全生产教育培训、允许无特种作业证的人员进行特种作业、违章指挥工人冒险进行撬毛排险和钻孔作业，导致发生冒顶事故，同时，在事故发生后，私自篡改或销毁有关记录档案，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项、第二十八条、第三十条、第三十四条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原安监总局令第15号，第77号修正）第四十五条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，吊销其与安全生产有关的资格，并对其给予合并罚款的行政处罚。

7.翁**，“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”（驻河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿）主要负责人，全面负责该项目安全生产工作。其欺上瞒下，冒用陕西耀杰建设集团有限公司名义承建该施工项目，私设“陕西耀杰建设集团有限公司项目部”，既无任何施工资质，又未经过安全培训取得非煤矿山主要负责人安全管理知识和能力，无法正确履行安全管理职责，在组织河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿基建施工作业中，不按批准的安全设施设计施工，亦未设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理和技术管理人员，却委任不具备安全管理能力的人员充当现场管理人员，也未对项目进行过安全生产检查，未对项目部人员进行过安全生产教育培训与考核，未组织新员工进行安全生产教育培训、允许无特种作业证的人员进行特种作业、违章指挥工人冒险进行撬毛排险和钻孔作业，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十七条、第三十条、第三十四条、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号）第二十条、《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第八条、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原安监总局令第15号，第77号修正）第四十五条第一、二项及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定，导致发生冒顶事故，造成一人死亡一人重伤、直接经济损失130余万元，对事故的发生负有主要责任，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条（重大责任事故罪）、第二百二十四条（合同诈骗罪）之规定，建议依照应急管理部 公安部 最高人民法院 最高人民检察院关于印发《<安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法>的通知》（应急〔2021〕54号）规定，由公安机关立案侦查，追究其刑事责任。

（三）对监理单位有关责任人的处理意见建议

8.李**，山西开源益通建设监理有限公司负责河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿建设项目现场监理员，不落实岗位安全责任，不服从管理，未驻矿监理，未认真监理，对项目施工单位冒用他人公司名义进行施工的情况失察，对项目施工单位的工艺过程或施工工序未进行过检查，无记录工程进度、质量检测、施工安全、监管部门监督检查意见和问题处理结果等情况，对建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建的情况一无所知，缺乏监督管理，导致该基建施工项目在整改过程中违反安全管理规定作业，并导致冒顶事故发生，违反了《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号，2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正）第十九条的规定，负有直接监理责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

9.王**，山西开源益通建设监理有限公司负责河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿建设项目专业监理工程师，未认真履行职责，不落实岗位安全责任，不服从管理，除在2021年5月9日到现场指导一次外，未对项目施工单位的工艺过程或施工工序未进行过检查和技术监督，无记录工程进度、质量检测、施工安全、监管部门监督检查意见和问题处理结果等情况，对建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建的情况一无所知，缺乏监督管理，导致该基建施工项目在整改过程中违反安全管理规定作业，并导致冒顶事故发生，违反了《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号，2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正）第十九条的规定，负有直接监理责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

10.吕**，山西开源益通建设监理有限公司负责河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿建设项目监理总监，不落实岗位安全责任，不服从管理，对本建设项目监理情况失察，在本公司与河池市盛隆矿业有限公司签订了《建设工程监理合同》后，仅派员到现场指导一次，未派员驻矿监理，未按安全设施设计及有关法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对项目施工单位的工艺过程或施工工序未进行过检查和记录，未能提供记录工程进度、质量检测、施工安全、监管部门监督检查意见和问题处理结果等情况，对建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建的情况一无所知，缺乏监督管理，导致该基建施工项目违反安全管理规定作业，并导致冒顶事故发生，违反了《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号，2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正）第十九条的规定，负有领导责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（五）对事故责任单位的处理意见建议

1.河池市盛隆矿业有限公司

河池市盛隆矿业有限公司在对其所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿进行基建施工过程中，安全管理混乱，未按设计要求施工和采取支护措施，以采代建，对施工单位安全管理人员无管理资格证、特种作业人员无证上岗、工人未经培训合格上岗作业等问题视而不见，导致发生1人死亡1人受重伤的生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三、七项及《安全生产违法行为行政处罚办法》第三十四条、第四十五条第一、二项之规定，对事故的发生负有责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第三项、第一百一十四条第一项、原广西壮族自治区安全生产监督管理局关于印发<自治区安全监管局安全生产领域失信行为联合惩戒信息管理制度>的通知》（桂安监管[2017]31号）以及《河池市金城江区安全生产委员会关于印发<河池市金城江区安全生产领域失信行为联合惩戒信息管理制度>的通知》(金安委〔2017〕22号)的规定，建议：(1)由河池市金城江区应急管理局对该公司进行上限罚款的行政处罚；(2)由金城江区应急管理局责令该公司停止建设；(3)由河池市金城江区应急管理局将该公司纳入安全生产联合惩戒管理名单。

2.山西开源益通建设监理有限公司

山西开源益通建设监理有限公司作为河池市盛隆矿业有限公司所属的河池市金城江区五圩九瓦富源方解石矿监理单位，在签订了《建设工程监理合同》后，未认真履行监理职责，未派员驻矿监理，对项目施工单位冒用他人公司名义进行施工的情况失察，未按安全设施设计及有关法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，对承包单位的工艺过程或施工工序未进行过检查和记录，未能提供记录工程进度、质量检测、施工安全、监管部门监督检查意见和问题处理结果等情况，对建设单位及施工单位违法组织施工，以采代建的情况一无所知，缺乏监督管理，导致该基建施工项目违反规定作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全监管总局令第36号，2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正）第十九条的规定，并导致一死一伤的冒顶事故发生，对事故的发生负有监理不到位的责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，对其予以罚款的行政处罚。

3.河池市金城江区五圩镇人民政府

河池市金城江区五圩镇人民政府没有采取有效的措施对建设单位、施工单位、监理单位的生产经营活动进行有效监督检查，没有及时发现和消除安全隐患，导致事故发生，负有属地管理责任，建议由金城江区五圩镇人民政府向金城江区人民政府作出深刻书面检查。

4.河池市金城江区应急管理局

河池市金城江区应急管理局作为基建矿山行业主管部门，没有采取有效的措施对建设单位、施工单位、监理单位的生产经营活动进行有效监督检查，没有及时发现和消除安全隐患，导致事故发生，负有行业主管责任，建议由金城江区应急管理局向金城江区人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和建议

（一）建设单位

1.提高甄别是非能力和企业管理水平，在选择基建施工单位时，要认真审查施工主体及其施工资质的合法性，避免出现冒用他人名义签订施工合同的问题及安全管理混乱问题。

2.加强对施工单位的监督管理，确保施工单位严格按照批准的安全设施设计组织施工。要督促施工单位认真履行好安全生产主体责任，切实加强对整个项目每一个环节、每一个部位的安全管理，及时发现和解决施工中存在的安全隐患和问题，确保施工安全。

3.严格按照《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第四条规定，配备专职安全生产管理人员和采矿、机电、通风、地测（防治水）等工程技术人员，主要负责人（实际控制人或者法定代表人）应当每月组织相关人员对承包单位执行安全生产法律法规、隐患排查治理、教育培训等情况至少进行一次监督检查。

（二）施工单位

4.要严格按照《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第八条规定，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理和技术管理人员。

5.加强安全教育培训。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，按质按量对从业人员进行安全生产教育和培训，有针对性地对各工种各岗位的操作规程、应急措施等进行再学习再培训，增强遵章守纪的自觉意识和操作技能，提高辨识危险源及自我防范能力。凡未经安全生产教育和培训合格的从业人员，一律不得上岗作业，特种作业人员要持证上岗。

6.要加强顶板管理。要结合矿山地质条件特点，制定有针对性的顶板管理措施并认真落实，严格执行“一般要支护”制度，确保项板管理落实到位。要彻底改变“一劳永逸”的观念，对已排险的顶板边帮，要注意“回头看”，并且不局限于曾检查过的小区域，应扩大排查范围，认真排险。

7.加强现场管理。建立完善安全管理机构，配齐安全管理人员，并加强现场管理，坚决杜绝违章指挥和冒险作业现象。公司主要负责人和矿长要靠前指挥，确保各项规章制度、操作规程及安全技术措施的落实。

（三）监理单位

8.要严格执行安全生产法律法规，进一步强化安全生产监理责任意识，落实监理工作责任制，认真履行监理职责，加强对作业现场的监督检查，严格要求施工现场监理人员认真履行安全生产监理职责，对于管理人员、特种作业人员持证上岗严格把关，对于各类专项施工方案的制定与实施严格进行监督，对发现的安全隐患要督促及时整改，及时发现和纠正各类违规违章行为。

（四）属地政府

9.金城江区五圩镇人民政府要深刻汲取事故教训，根据辖区内非煤矿山的特点，制定切实可行的属地管理措施，加强辖区内的非煤矿山的属地管理。一是加强对本政府监管人员履职情况的监督管理，督促其履职尽责；二是结合本起事故暴露的安全培训、特种作业人员持证上岗等落实不到位问题，研究切实可行的属地管理措施，切实加强对辖区内非煤矿山检查力度、严厉打击非煤矿山违法违规行为。

（五）行业主管部门

10.金城江区应急管理局要深刻吸取本起事故教训，认真分析本起事故的深层原因，根据辖区非煤矿山的特点，制定切实可行的监管措施，加强对辖区内的非煤矿山的安全监管。一是不断学习，努力提高专业技术水平和执法能力，改变发现不了问题的状况；二是正确处理好优化营商环境与安全监管执法“宽松软”的关系，加强对辖区内非煤矿山监督检查力度，加大安全检查频次；三是严格执行金属非金属矿山“一般要支护”、撬毛作业“十不准”、特种作业人员持证上岗等规定；四是强化基建施工资质管理和其他各项执法检查工作，严厉打击非煤矿山违法违规行为；五是加强对本局执法人员履职情况的监督管理，督促其履职尽责。

河池市盛隆矿业有限公司

“10·2”冒顶事故调查组

2021年12月24日