济南市章丘区“8·10”山东闽源钢铁有限公司

一般中毒窒息事故调查报告

2019年8月10日8时40分左右，山东闽源钢铁有限公司在更换2号炼铁高炉煤气管道均压阀液压油管时发生煤气泄漏事故，造成2人中毒窒息死亡，直接经济损失270万元。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，2019年8月11日，章丘区政府批准成立由区应急局、区总工会、区公安分局、枣园街道办组成的山东闽源钢铁有限公司“8·10”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、聘请专家、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

山东闽源钢铁有限公司，法人代表林春晖，成立于2003年1月。位于济南市章丘区枣园街道大义田村东，占地面积1100余亩，职工1500余人。公司现拥有生产装备96㎡烧结机1台，120㎡烧结机1台，60t转炉2座，505m³高炉2座，轧钢生产线2条，制氧机组2套，形成具有烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的中型钢铁联合生产企业。具备年产烧结矿240万吨，生铁130万吨，钢坯190万吨，钢材120万吨的生产能力。下设炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、能源厂、制氧厂五个非独立法人二级单位。

炼铁厂现有员工660人，下设高炉、烧结两个车间。高炉车间有505m³高炉2座及配套的煤粉喷吹系统、铸铁机1台、热风炉7座、鼓风机3台等设备设施。

（二）事故地点及设备情况

事故地点为该公司炼铁厂2号高炉炉顶平台均压阀油缸处，该平台标高45米左右，平台上设有柱塞阀、均压阀、均放阀。2号高炉主要配套设备有：主风机1台、冷却水泵4台、冲渣水泵3台、布袋除尘箱体8个、重力除尘器1座、热风炉3座、槽下料仓10个、炉前除尘器1台、槽下除尘器1台、卷扬机1台。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年8月10日上午8：15分左右，维修工马先锋和高炉车间煤防班煤防员李超进入2号高炉主控室，经过值班工长牛明辰签字同意后，马先锋和李超领取了空气呼吸器和便携式有毒气体报警仪、但没有佩戴使用，到炉顶平台进行例行点检。

8:33分左右，马先锋报告牛明辰：下料罐煤气管道均压阀液压油管渗油，需要更换油管密封圈。牛明辰回复让其做好准备，压料后处理。

8:36分，牛明辰与卷扬工确认禁止布料、所有阀门由自动改为手动状态后，通知马先锋可以开始处理设备故障。

8:43分，卷扬工王静、刘辉发现下料罐均压阀由关闭状态变为中间位状态、监控中上料罐受料斗冒“黑烟”，立即向牛明辰汇报。牛明辰通过对讲机联系马先锋和李超两人，二人未回应。

8：50分，牛明辰通知水工吕红星和煤防班长王明明上炉顶查看情况。约7-8分钟后，王明明发现马先锋和李超煤气中毒，遂将两人拖至楼梯口，王明明摘下空气呼吸器对马先锋进行人工呼吸，约1分钟后感觉头晕、迷糊，立即撤离。

9:05分左右，吕红星向牛明辰汇报：马先锋和李超煤气中毒。

（二）应急处置及善后工作情况

牛明辰接到事故报告后立即通知车间领导，并安排高炉减风。高炉维修工段长安其明与炼铁厂安全科的魏作国、辛公良立即赶往事故现场救援，炼铁厂厂长张巨明给安全总监崔平电话汇报了事故并安排值班主任游铭森叫救护车，崔平安排公司安环部长石延军和煤防站长高方圆立即赶往事故现场救援。9：10分厂内救护车到达现场将马先锋和李超送往济南市章丘区人民医院抢救，二人经抢救无效分别于10:07、10:10分被医院确定死亡。崔平向枣园街道办报告了事故，街道办按程序上报了事故。

事故发生后，企业组成两个善后小组展开善后工作，截至8月13日达成赔偿协议，遗体火化，死者家属得到妥善安抚，善后处理工作结束，社会舆情平稳。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

马先锋和李超在煤气区域作业未按规定佩戴空气呼吸器。马先锋在处理下料罐煤气均压管道阀门液压油管漏油故障时，未执行《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原安监总局令第91号）第三十二条第二款、第三十八条及本单位《液压元器件更换措施》第4条、第5条、第6条规定，未采取可靠切断煤气措施、也未插入阀门油缸安全销，拆下油管后油缸泄压、均压管道内煤气将阀门顶开进入下料罐，当时下料罐的上密封阀被炉料卡住罐内煤气外溢，导致作业人员煤气中毒，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、员工违反安全管理规定作业：马先锋违反公司《设备日常维修管理制度》，在未办理《设备维修报告单》、未上报设备故障情况下擅自进行煤气区域维修作业；李超作为现场监护人员未认真履行煤气作业监护职责，放任马先锋冒险违章作业。

2、牛明辰在未办理相关作业票证、未制定安全措施、未根据公司规定向上级汇报的情况下安排不具备煤气作业资格的马先锋进行涉煤气设备维修作业。

3、山东闽源钢铁有限公司安全生产主体责任不落实：

（1）马先锋长期从事煤气设备检维修作业，但未经专门的煤气作业培训并取得相应资格，无证上岗作业。公司长期放任该违法行为存在并安排马先锋进行涉煤气维修作业。

（2）未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（3）未教育、督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。公司虽然制定了比较完善的煤气区域检维修管理制度和操作规程，但炼铁厂对落实管理制度和操作规程情况缺乏有效的检查，导致相关作业“三违”现象发生。

（4）事故应急处置能力不足：救援人员王明明自我保护意识不强，发现中毒人员后未将其转移到安全的位置、盲目进行施救，导致自身轻微煤气中毒。

（5）未依法设置安全管理机构，配备安全管理人员。公司1500余人，未依法设置专门的安全管理机构（安环部管安全、环保），注册安全工程师配备数量不足；安全总监同时分管安全、环保、卫生、绿化等工作，不能专职负责安全生产工作，致使安全管理弱化。

4、区应急管理局落实《应急管理部办公厅关于开展钢铁企业煤气安全专项治理的通知》不力，开展钢铁企业煤气安全专项治理监督检查不够深入。

5、枣园街道办事处贯彻落实国家安全生产方针政策和上级安全生产工作部署不力。

（三）事故的性质

经过调查分析，事故调查组认定该事故为一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究人员

1、马某某，男，汉族，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

2、李某，男，汉族，未履行现场监护责任，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议司法机关立案侦查人员

牛某某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂高炉车间2号炉丙班值班工长，在未办理相关票证、未制定安全措施、未根据公司规定向上级汇报的情况下安排未取得煤气作业资格的马先锋进行涉煤气维修作业，对事故发生负有直接责任，违反了《安全生产法》第二十七条第一款和《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十八之规定，涉嫌犯罪，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第四款之规定，建议司法机关立案侦查。

（三）党纪处分、行政处罚及其他问责建议

1、石某某，男，汉族，党员，山东闽源钢铁有限公司安环部部长，负责安全生产管理监督、检查、考核等工作。督促炼铁厂履行安全生产管理职责不力，对事故发生负有重要领导责任，违反了《安全生产法》第二十二条第（六）项和《山东省安全生产条例》第十二条第（一）项之规定。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十八条之规定，建议给予党内严重警告处分。依据《山东省安全生产条例》第四十五条第二款之规定，建议区应急管理局对其处人民币1万元罚款的行政处罚。

2、崔某，男，汉族，党员，山东闽源钢铁有限公司安全总监，负责公司安全、环保等工作。对炼铁厂安全监督、检查不到位，对事故发生负有重要领导责任，违反了《安全生产法》第二十二条第（六）项和《山东省安全生产条例》第十二条第（一）项之规定。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十八条之规定，建议给予党内警告处分。依据《山东省安全生产条例》第四十五条第二款之规定，建议区应急管理局对其处人民币1万元罚款的行政处罚。

3、林某某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司法定代表人，总经理，负责公司全面工作。未依法设置安全管理机构、配备安全管理人员，未采取有效措施及时消除生产安全事故隐患，实施本单位应急救援培训教育及演练不力，对事故发生负有重要领导责任，违反了《安全生产法》第十八条第（五）、（六）项和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条第一款第（四）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议区应急管理局对其处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

4、刘某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司副总经理，分管安全生产工作。对炼铁厂安全监督缺失，对事故发生负有重要领导责任，违反了《安全生产法》第二十二条第（六）项和《山东省安全生产条例》第十二条第（一）项之规定，依据《山东省安全生产条例》第四十五条第二款之规定，建议区应急管理局对其处人民币2万元罚款的行政处罚。

5、张某某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂厂长，炼铁厂安全生产第一责任人。督促带班主任及车间管理人员落实安全生产管理制度和操作规程不力，对事故发生负有主要领导责任，违反了《安全生产法》第二十二条第（六）项和《山东省安全生产条例》第十二条第（一）项之规定，依据《山东省安全生产条例》第四十五条第二款之规定，建议区应急管理局对其处人民币2万元罚款的行政处罚。

6、游某某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂高炉车间带班主任，查处员工“三违”行为不力，督促、检查工段、班组落实安全生产管理制度和操作规程不力，对事故发生负有直接领导责任，违反了《山东省安全生产条例》第十二条第（一）、（三）项之规定，依据《山东省安全生产条例》第四十五条第二款之规定，建议区应急管理局对其处人民币1万元罚款的行政处罚。

7、张某某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂2号高炉炉长，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品不力，督促检查各班组落实各项安全生产规章制度不力，对事故发生负有重要责任，建议山东闽源钢铁有限公司根据内部管理规定对其作出严肃处理，处理结果报区应急管理局备案。

8、安某某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂高炉维修工段段长。监督教育工段员工遵守安全生产管理制度和维修作业安全操作规程不力，对员工违章作业未采取有效措施加以制止，对事故发生负有重要责任，建议山东闽源钢铁有限公司根据内部管理规定对其作出严肃处理，处理结果报区应急管理局备案。

9、孙某，男，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂高炉维修丙班班长，未有效监督本班组员工严格遵守维修作业安全操作规程，对事故发生负有重要责任，建议山东闽源钢铁有限公司根据内部管理规定对其作出严肃处理，处理结果报区应急管理局备案。

10、刘某，女，汉族，山东闽源钢铁有限公司炼铁厂卷扬工，负责2号高炉上下料PLC操作。发现PLC显示上料罐上密封阀出现异常后未正确处置，对事故发生负有重要责任，建议山东闽源钢铁有限公司根据内部管理规定对其作出严肃处理，处理结果报区应急管理局备案。

11、山东闽源钢铁有限公司未依法设置专门的安全管理机构、配备安全管理人员，部分煤气作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，未教育、督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未采取措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十七条第一款、第四十一条、第四十二条、第三十八条第一款和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条第一款第（四）项之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议区应急管理局对其处罚款49万元的行政处罚。

12、区应急管理局贯彻落实上级安全生产工作部署不力，建议区应急管理局向区人民政府作出深刻书面检查。

13、枣园街道办事处贯彻落实上级安全生产工作部署不力，建议枣园街道办事处向区人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改管理措施建议

针对此次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和部门监管责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和整改建议：

1、山东闽源钢铁有限公司要严格执行安全生产法律法规和标准规范，进一步完善安全生产规章制度和安全操作规程，加强对全体职工的安全教育和培训，严格组织考试，全面提升员工安全生产意识和安全防护意识，确保教育培训效果；全面排查公司涉煤气作业人员，坚决杜绝未取得煤气作业资格的人员从事涉煤气作业。

2、山东闽源钢铁有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，加大资金投入，进一步完善安全生产条件，建立专门的安全管理机构、配齐配强安全管理人员；健全完善安全生产责任制，将安全责任落实到每个环节、每个岗位、每名员工；有针对性地制定应急救援预案，加强日常应急培训和演练，保证从业人员掌握事故预防、避险、逃生、自救、互救知识和应急处置技能。

3、山东闽源钢铁有限公司要加强对检维修作业和煤气作业的组织领导，涉煤气检维修要制定完善、科学、安全、可靠的检维修方案和应急预案，作业要严格作业条件确认、作业许可、安全措施、劳动保护、现场监护，认真组织开展安全检查，严厉查处 “三违”行为，确保检维修和煤气作业安全。

4、各镇街、各负有安全生产监管职责的部门要深刻汲取此次事故教训，全面梳理安全生产监管思路、方式和方法，突出重点行业领域，改进完善安全检查方式、细化安全检查方法，注重对安全生产法律法规和相关制度落实的检查，加大安全生产行政执法频次和力度，督促生产经营单位真正落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患，确保不安全不生产。

章丘区山东闽源钢铁有限公司“8·10”

一般中毒窒息事故调查组

2019年10月8日

附录：

事故伤亡人员名单

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 伤亡情况 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李超 | 男 | 24岁 | 普工 | 死亡 | 宁家埠街道办 |
| 马先锋 | 男 | 31岁 | 普工 | 死亡 | 枣园街道办 |