济南市章丘区刁镇“9•1”一般

罐车闪爆事故调查报告

2019年9月1日9时许，济南润丰润滑油有限公司院内一辆罐车在装车过程中发生闪爆，导致1人死亡1人轻伤，直接经济损失约140万元。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，2019年9月5日，章丘区政府批准成立由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区交通运输局、刁镇人民政府组成的章丘区刁镇“9•1”一般罐车事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，同时，聘请有关专家参与，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、聘请专家、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1、营口成章贸易有限公司，法定代表人邢荣彬，成立于2018年3月，社会信用代码91210800MAOXLM1836，道路运输经营许可证：辽交运管许可营字210800200016号。位于中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号119-111，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），2类1项、2类2项、2类3项、3类、8类（剧毒化学品除外）经营性危险货物运输，国内货物运输代理，汽车维修，仓储服务（除危险品）等。

2、济南润丰润滑油有限公司（以下简称润丰公司），成立于2014年4月，社会信用代码913701813068254272，法定代表人冀剑敏（2017年退出公司生产经营活动），目前实际控制人李涌。位于济南市章丘区刁镇化工工业园，经营范围：润滑油的销售，废润滑油再生利用。截至目前，公司基建未完成、未投产。

自今年4月起，该公司的10台危险化学品运输车辆长期在我区运营，公司职工张峰负责该批车辆的日常管理。

（二）事故车辆和驾驶员情况

1、事故车辆情况：事故车辆由重型半挂牵引车和重型罐式半挂车组成（车牌号：辽HJ9655/辽H2X69挂），所有人为营口成章贸易有限公司，使用性质为危险化学品运输，已取得《道路运输证》，经营范围危险货物运输（3类）。牵引车为东风牌DFH4250A6,车辆识别代码LCAG4DY39K3007424，发动机号K2008546，2019年3月28日注册登记。罐式半挂车为正康宏泰牌HHT9401GRYD，车辆识别代码LA99CG408KOHTT736，车辆尺寸（毫米）：长12000宽2500高3900，核定载重量34.2吨，2019年3月28日注册登记，检验有效期至2020年3月。罐体为不锈钢材质、自带下装口、紧急切断阀，顶部设有前后两个人孔。罐体由黄骅市正鑫达检测检验有限公司检验合格，2019年3月25日出具了检测报告。

2、驾驶员情况：韩统师，男，驾驶证号370122197705271716，准驾车型A2，经营性道路货物运输从业资格证号370122197705271716，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员，有效期至2022年5月31日。

（三）事故地点及设备情况

事故地点为济南润丰润滑油有限公司厂区中部罐区的西北侧。罐区设有围堰，储罐内存有约30吨重芳烃，罐区西侧设有两台用于装车的液体泵和两套固定式上装鹤管，事发时使用的北边鹤管连接有用于充装液体物料的塑料软管。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年8月31日，事故车辆在邹城卸完甲醇后于19:30左右返回刁镇化工园区停车场停放。9月1日8点多，张峰安排韩统师驾驶事故车辆来到润丰公司，韩统师将车南北向停放在装车位西侧。韩统师爬到罐车顶部打开后部的人孔盖，将充装软管插入罐体内。大约9点开始充装，一放料突然“咚”的一声，一股灼热的气浪自插入软管的人孔喷出，将在人孔附近的韩统师和李昶灼伤，韩统师受气浪冲击从罐顶坠落到地面（坠落高度3.9m）。

（二）应急处置及善后工作情况

事发后现场员工拨打了120急救电话，约10分钟后医护人员赶到现场，经医护人员现场检查，确认韩统师当场死亡，将李昶送至章丘区人民医院救治。李涌接到报告后立即赶到现场，并把事故情况报告了刁镇政府，刁镇政府按程序上报了事故。

截至9月9日达成赔偿协议，死者遗体火化，社会舆情基本平稳。9月11日，李昶伤愈出院。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

事故罐车卸完甲醇后未按照规定进行罐体清洗或置换，甲醇蒸气相对密度1.1，甲醇蒸气在罐体内底部积聚并在罐体内空间弥漫，事故发生时（气温28.3℃）的甲醇饱和蒸气压为19.5 kPa，相当于罐体内甲醇蒸气浓度约19%，处于甲醇的爆炸浓度范围之内。装车作业未采取导除静电措施，充装软管未插入到罐体底部（事后测量距罐底1.1m），液体泵向罐体内充装重芳烃时，高速流动的重芳烃冲击底部或侧面不锈钢罐体产生静电火花，引发罐体内甲醇蒸气发生闪爆，导致韩统师坠落地面受伤死亡。

（二）间接原因

1、营口成章贸易有限公司安全生产主体责任不落实：

（1）张峰违章指挥事故车辆装运甲醇后未经清洗或置换罐体装运重芳烃，且押运员未同车前往托运人处。

（2）承运危险货物未与托运方签订运输合同、未约定由哪方负责装卸作业，未配备具备资格的装卸管理人员。

(3)事故车辆等10台危险化学品运输车辆长期在我区运营未向济南市交通运输主管部门进行报备并接受监管；对长期在我区运营的危险化学品运输车辆管理不到位，事故车辆备案的驾驶员与实际不符（备案驾驶员周勇，实际驾驶员韩统师），对韩统师等驾驶员安全教育培训不到位。

2、济南润丰润滑油有限公司安全生产主体责任不落实：

(1)对装车作业人员安全教育管理不到位，致使员工无视装车安全，装车前未对承运车辆没有押运员的违法行为提出异议、未对车辆罐体进行必要的安全查验，使用不符合规范要求的塑料软管进行装车。

(2)托运危险货物未与承运方签订运输合同、未约定由哪方负责装卸作业，未配备具备资格的装卸管理人员。

（三）事故的性质

经过调查分析，事故调查组认定该事故为一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究人员

韩某某，男，汉族，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）党纪处分、行政处罚及其他问责建议

1、李某某，男，汉族，中共党员，济南润丰润滑油有限公司实际控制人，负责公司日常经营和日常管理工作。托运危险货物未与承运方签订运输合同、未明确装卸责任，对公司作业人员安全教育培训不到位，未及时检查、消除本单位装车软管不符合规范的事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条第（三）、（五）项之规定，对事故发生负有重要责任。建议移交章丘区纪委监委依纪依法予以处理。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议区应急管理局对其处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

2、张某某，男，汉族，雇佣韩统师驾驶事故车辆并发放工资，作为事故车辆的直接管理者负有对所雇佣司机的管理责任，对韩统师安全教育培训不到位，承运危险货物未与托运方签订运输合同、未明确装卸责任，违章指挥韩统师驾驶罐体未经清洗或置换的罐车装运重芳烃，对事故发生负有重要责任。建议中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会综合监管执法支队依法对其进行责任追究或行政处罚，并将处理结果函告章丘区应急管理局。

3、邢某某，男，汉族，营口成章贸易有限公司法定代表人，负责公司全面工作。安全生产主体责任不落实，放任张峰违规经营、违章指挥，对事故发生负有主要领导责任。建议中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会综合监管执法支队依法对其进行责任追究和行政处罚，并将处理结果函告章丘区应急管理局。

4、营口成章贸易有限公司安全生产主体责任不落实。事故车辆等10辆危险化学品运输车长期在我区运营未向济南市交通运输主管部门进行报备并接受监管，对上述车辆管理缺位，事故车辆备案的驾驶员与实际不符，对韩统师等驾驶员安全教育培训不到位；承运危险货物未与托运方签订运输合同、未明确装卸责任；事故车辆装运甲醇后罐体未经清洗或置换装运重芳烃，且押运员未同车前往托运人处，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国道路运输条例》第二十七条和《道路危险货物运输管理规定》第二十七条、第四十条、第四十六条、第五十二条之规定。建议中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会综合监管执法支队依法对其进行行政处罚，并将处理结果函告章丘区应急管理局。

5、济南润丰润滑油有限公司安全生产主体责任不落实。托运危险货物未与承运方签订运输合同、未明确装卸责任；对作业人员安全教育不到位，致使员工无视装车安全，装车前未对承运车辆没有押运员的违法行为提出异议、未对车辆罐体进行必要的安全查验，使用不符合规范要求的塑料软管进行装车，对事故发生负有责任，违反了《安全生产法》第四条、第二十五条、第四十一条和《道路危险货物运输管理规定》第四十条之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议区应急管理局对其处罚款30万元的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

针对此次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和部门监管责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和整改建议：

1、营口成章贸易有限公司要深刻反思事故教训，加强对所属危险化学品运输车辆的安全管理，强化驾驶员安全教育培训，依法依规经营。济南润丰润滑油有限公司要深刻反思和吸取事故教训，主动拆除生产储存装置，退出市场。

2、各企业要对事故暴露出的问题进行分析研究，对照安全生产法律法规和标准规范，举一反三，扎实开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理，全面查改安全生产管理漏洞和设备设施、现场管理存在的事故隐患，全面落实安全生产主体责任，确保企业本质安全，杜绝类似事故再次发生。

3、各有关部门要依据交通运输部等六部门联合发布的《危险货物道路运输安全管理办法》以及有关危险货物装卸作业的安全规定，按照职责分工、协调配合，加强危险货物道路运输全过程监管，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制危险货物运输及装卸领域安全事故发生。区城乡交通运输局要对全区危险货物运输车辆进行排查，对外地长期在我区从事危险货物运营的车辆要督促车主单位依法向济南市交通运输主管部门进行报备并接受监管。

章丘区刁镇 “9•1”一般罐车事故调查组

2019年12月25日

附录：              事故伤亡人员名单

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 伤亡情况 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩统师 | 男 | 42岁 | 司机 | 死亡 | 绣惠街道太平村 |
| 李昶 | 男 | 26岁 | 职工 | 轻伤 | 刁镇左家村 |