石家庄嘉泰管廊运营有限公司

塔北路综合管廊项目“5·12”坍塌事故

调查报告

2018年5月12日4时40分许，石家庄市裕华区塔北路中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司承建的综合管廊项目工程进行龙门吊吊运渣土作业时，发生一起挡土墙坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约175万元。

事故发生后，石家庄市委、市政府有关领导对事故调查处理工作作出具体批示，要求全力救援，妥善做好事故善后工作，依法依规调查处理，切实查清事故原因，严肃追究事故责任单位及相关人员责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，5月14日，石家庄市政府成立了由市安全监管局牵头，市纪委监委、公安局、住建局、总工会和裕华区安全监管局等有关单位参加的塔北路综合管廊项目“5·12”坍塌事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请市人民检察院派员参加，同时聘请有关专家参与，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、项目简介及事故所涉单位概况

（一）项目简介

石家庄市塔北路综合管廊工程沿塔北路设置，西起建设南大街，东至东二环南路，全长5.85公里，采用4条盾构区间，隧道埋深约为15.7-35.6m，共设19座节点井，包括12座工艺井、7座盾构井。节点井采用明挖法施工，过街通道采用矿山法施工。

事故发生部位为DJ-03盾构井东王街与规划塔北路交叉口东行200mDJ-03盾构东始发井西侧10m集土坑东挡土墙处，系DJ-03盾构始发井西侧DJ-03～DJ-04-02区间盾构集土坑的东挡土墙。

（二）事故所涉单位概况

1.建设单位：石家庄嘉泰管廊运营有限公司（以下简称嘉泰公司），成立于2017年12月15日，经营范围为城市地下综合管廊项目开发、建设管理、维护、运营管理；法定代表人贾建平。

2.施工单位：中铁十七局集团上海轨道交通有限公司（以下简称上海轨道公司），成立于2007年7月17日，统一社会信用代码为91310107664351137K。2015年12月15日取得住房和城乡建设部换发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D131006375），具有市政公用工程施工总承包壹级资质。法定代表人廖日才，事故发生项目经理刘海斌，安质部长陈海涛。

4.监理单位：河北远大工程咨询有限公司（以下简称远大公司），成立于2004年7月9日，企业住所为石家庄市裕华区槐中路宾南花园南幢3—501，统一社会信用代码为911301007651504144。2015年7月31日取得住房和城乡建设部换发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：E113000729），有效期至2018年12月31日。业务范围为房屋建筑工程、农林工程、市政公用工程和机电安装工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。法定代表人张利军,项目总监为杜英勋。

5.监管部门：根据2016年9月30日市政府授权委托书，该项目的监管部门为石家庄市轨道交通建设办公室。

（三）现场勘验情况

事故发生地点为塔北路管廊DJ-03—DJ-04-02盾构区间工程，位于东王街与规划塔北路交叉口东行200m。事故现场地面停放一台通用门式启重机规格型号为MGTZ45/16-24-26，设备代码：421010F0820140981。其作业内容为从东始发井吊装孔底满载渣土箱，提升至地面上一定高度，然后往西行走，行进至挡土墙位置再次提升渣土箱，通过挡土墙行进至K0+065—K0+096范围的渣土坑进行倒土作业，倒土完成后，往东行走至东始发井吊装孔将渣土箱吊至井底电瓶车上。

勘察可见，现场渣土坑挡土墙倒塌点位于DJ-03东始发井负一层底板上（标高54.7m），向东倒塌波及范围约10m，南北向挡土墙11.9m长全部倒塌，其挡土墙断裂位置位于负一层底板5m高永久性结构处，倒塌高度为7m。现场实测倒塌的挡土墙厚为50cm和30cm两种，倒塌墙体开裂，墙体下隐约可见有掩埋的盾构浆液转运箱一台、配电柜一台、下井梯笼一部等。渣泥土从渣土坑内流至负一层底板和盾构吊装孔底板上，残留在南北侧墙渣土存放高度离地面距离4.9m至11.8m不等，始发井底堆土高度为4.8m。

（四）事故发生前天气情况

4月20日夜间至21日，出现中雨天气，降水量16毫米；22日至23日，出现小雨天气，降水量8毫米；4月29日—30日，出现小雨天气，降水量约8毫米；5月1日，出现小雨天气，降水量约6毫米；5月5日，出现阴转阵雨天气，降水量约5毫米。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过

5月12日4时30分许，上海轨道公司按照工作安排，进行DJ-03～DJ-04-02区间盾构施工，地面进行龙门吊渣土吊装、倒土作业。夜班值班领导为贺旭斌，在盾构井端头该项目工人仲跻明负责挂钩作业，现场安全员为董江涛，指挥龙门吊作业司索为安质部长陈海涛，操作龙门吊司机为李永祥，负责联系管片为钟巍。4时40分许，龙门吊正在进行渣土箱吊装作业，当吊车吊挂满载的渣土箱向西移动过程中，渣土箱碰撞挡土墙，司机随即将渣土箱向上提升至一定高度后继续向西行走至渣土坑上方进行卸土，之后将龙门吊向东行走至东始发井并将渣土箱下放至井下电瓶车上，随后东挡土墙向东倒塌。

（二）事故救援及上报情况

事发后，司索陈海涛（安质部长）立即向项目部常务副经理周华汇报，周华接到陈海涛报告后，立即打电话给项目经理刘海斌并启动应急预案开展抢险工作。应急响应人员第一时间赶到现场，先清点当天夜班管理人员人数及盾构班组夜间施工作业人员人数，当天夜班人员共23人，清点后人数为22人，发现钟巍未到，多次拨打钟巍手机未接通，处于失联状态。4时50分许项目经理刘海斌赶到现场，即刻参与到抢险中。13时许，在进行清理过程中于基坑负一层底板上发现钟巍。立即将其送至白求恩和平医院抢救，后经抢救无效死亡。5月13日凌晨2时07分，项目经理刘海斌电话报告至石家庄市裕华区安全监管理局。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

在盾构施工渣土吊运过程中，挡土墙与溜钩下滑的龙门吊土箱的碰撞而影响了自身的稳定性，并在雨水浸泡集土坑堆土增多的多种因素作用下，导致距离地面7m深处临时挡土墙不足以承载集土坑内渣土的侧向荷载，失稳倒塌，造成违规进入龙门吊作业区域下方的钟巍死亡，是事故发生的直接原因。

- （二）间接原因

1. 上海轨道公司。《DJ-03盾构井集土坑挡墙施工方案》专项施工方案施工单位审批程序不规范，监理单位在未进行审查、签认的情况下即开始施工；施工现场安全风险评估和防控风险辨识不足，定期开展安全风险辨识分级管控和隐患排查治理不到位。尤其对渣土坑渣土对挡土墙产生侧压力的变化存在的安全风险、龙门吊吊运过程中存在安全风险辨识不足；安全生产培训教育不到位。

2. 远大公司。未严格按照监理规范实施监理，对施工单位挡土墙施工方案未进行审批，未对挡土墙进行安全风险辨识，对未经审批的而建的挡土墙未采取有效的安全防范措施。安排不具备资质人员进行监理。

3. 嘉泰公司。未认真督促施工单位和监理单位履行安全监督管理职责，对管廊项目部的协调、管理存在漏洞。

4. 有关监管部门。2016年9月30日市政府授权石家庄市轨道交通办公室为该项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。

（三）事故性质

龙门吊在作业过程中发生溜钩下滑，吊运的土箱碰到集土坑的挡土墙，对其稳定性造成影响进而导致挡土墙倒塌而引发的一起生产安全责任事故。

四．事故责任分析及处理建议

（一）建议企业内部处理的人员

1.王康，男，远大公司施工现场监理员，塔北路综合管廊项目现场安全监理员。对项目施工现场监督检查不力、不到位，未严格履行监理规范实施监理，对事故发生负有直接监理责任。责成远大公司予以清退，报石家庄市安全监管局备案。
   （二）建议给予党政纪处分的人员

2.陈海涛，男，中共党员，上海轨道公司塔北路综合管廊项目安质部部长。对项目开展安全风险辨识分级管控和隐患排查治理不到位，对事故发生负有领导责任。责成上海轨道公司给予行政记过处分，报石家庄市安全监管局备案。

3.李永祥，男，群众，上海轨道公司塔北路综合管廊项目部吊车司机。对工作中机械故障造成的安全风险估计不足，未采取有效的预防和补救措施，对事故发生负有责任。责成上海轨道公司给予行政记大过处分，报石家庄市安全监管局备案。

（三）建议由建设行政主管机关处理人员

4.杜英勋，男，远大公司监理工程师，塔北路综合管廊项目现场监理总监。对项目现场监督不到位，未严格按照监理规范实施监理，对事故发生负有主要监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第58条之规定，建议由建设行政主管部门停止其执业资格3个月，报石家庄市安全监管局备案。

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

5.廖日才，男，上海轨道公司法定代表人。负责公司全面工作。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，督促指导公司安全生产工作及执行

 第58条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

有关规章制度不到位，对事故发生负有领导责任。依据《中

华人民共和国安全生产法》第92条第1项规定，由石家庄市安全监管局对其处上一年收入30%的罚款，共计人民币4.2万元。

6.刘海斌，男，中共党员，上海轨道公司塔北路综合管廊项目经理，负责塔北路综合管廊项目全面工作。负责项目生产、安全、质量等全面工作，做为总承包单位施工现场的第一责任人。对塔北路综合管廊项目施工现场安全管理、安全技术交底、安全培训教育等情况监督检查不到位,对事故发生负有领导责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第66条之规定，由石家庄市建筑行业主管部门对其处5万元罚款，报石家庄市安全监管局备案。

7.张利军，男，远大公司法定代表人，负责公司全面工作。未认真履行主要负责人安全生产管理职责，对公司监理的管廊项目监理履职不力情况失察，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第92条第1项之规定，由石家庄市安全监管局对其处上一年收入30%的罚款，共计人民币1.8万元。

（五）对事故有关责任单位的行政处罚和处理建议

上海轨道公司。专项施工方案施工单位审批程序不规

《中华人民共和国安全生产法》第92条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

《建设工程安全生产管理条例》第66条：违反本条例的规定，施工单位主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。...施工单位主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款...。

范，监理单位在未进行审查、签认的情况下即开始施工；施

工现场安全风险评估和防控风险辨识不足，风险辨识分级管

控和隐患排查治理不到位；安全生产培训教育不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第109条第1项之规定，由石家庄市安全监管局对其处人民币30万元的罚款。

远大公司。未严格按照监理规范实施监理，对施工单位挡土墙施工方案未认真进行审批，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第109条第1项之规定，由石家庄市安全监管局对其处人民币21万元的罚款。

- 对事故有关责任单位的问责建议

责成石家庄市轨道交通办公室向市政府做出深刻书面检讨，报石家庄市安全监管局备案。

五．事故防范和整改措施建议

（一）上海轨道公司。要深刻吸取事故教训，充分认识安全生产工作的重要性。对施工现场安全风险评估和防控风险辨识、培训教育、现场安全管理、施工方案审批和隐患排查及有效治理等方面存在的实际问题，进一步健全完善并严格落实安全生产责任制和各项安全管理制度，严格规范企业内部管理活动，坚决杜绝违章指挥、习惯性违章作业、违反劳动纪律的违规施工行为；特别是要正确处理安全与效益的关系，加强对公司管理人员职责管理，坚决杜绝“赶工期、

《中华人民共和国安全生产法》第109条第1项：发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;

抢进度”等现象发生。

（二）远大公司。要进一步完善施工方案审核管理规定，要进一步明确项目监理部安全生产工作职责划分，进一步完

善安全生产管理长效机制 ，确保安全生产管理各项制度落到实处。要根据不同监理项目配备相应专业监理工程师，提高监理人员安全防范意识和履职尽责能力。

（三）嘉泰公司。进一步完善对施工单位和监理单位的管理制度加大监督协调力度，确保其认真履行安全管理责任。

（四）石家庄市轨道交通建设办公室。进一步完善安全监管制度，加大监管力度，坚决杜绝出现安全监管盲区和死角；严防类似事故的发生。

石家庄市人民政府

石家庄嘉泰管廊运营有限公司塔北路

综合管廊项目“5·12”坍塌事故调查组

2018年7月10日

石家庄嘉泰管廊运营有限公司塔北路综合管廊项目“5·12”坍塌事故调查组人员签字表

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 调查组职务 | 意 见 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚爱军 | 石家庄市安全监管局 | 组 长 |  |  |
| 2 | 闫庆学 | 石家庄市安监局事故调查处 | 副组长 |  |  |
| 3 | 武良俊 | 石家庄市安监局事故调查处 | 成 员 |  |  |
| 4 | 王福林 | 石家庄市安监局事故调查处 | 成 员 |  |  |
| 5 | 于全意 | 石家庄市安全监管局监管二处 | 成 员 |  |  |
| 6 | 刘法明 | 石家庄市纪委监委 | 成 员 |  |  |
| 7 | 韩庆书 | 石家庄市公安局治安支队 | 成 员 |  |  |
| 8 | 张银国 | 石家庄市住建局安监站 | 成 员 |  |  |
| 9 | 安 蔚 | 石家庄市总工会经济技术部 | 成 员 |  |  |
| 10 | 格生存 | 石家庄市裕华区安全监察局 | 成 员 |  |  |
| 11 | 韩少波 | 石家庄市裕华区安全监管局 | 成 员 |  |  |
| 12 | 马金奎 | 石家庄市裕华区安全监管局 | 成 员 |  |  |

*注：顺序按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第22条第二款规定排列

石家庄嘉泰管廊运营有限公司塔北路综合管廊项目“5·12”坍塌事故调查组人员签字表

| 受邀请单位 | 石家庄市人民检察院 |
| --- | --- |
| 调查组 职务 | 特 约 成 员 |
| 参加人员姓名 | 何云龙 |
| 参加人员部门 |  |
| 本 人 签 字 |  |

*注：顺序按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第22条第二款规定排列