轨道交通22号线(平谷线)工程土建施工09合同段“6·8”一般生产安全事故调查报告

2024年6月8日上午9时40分左右，位于北京市通州区永顺镇的轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工09合同段，在进行钢支撑柱抱箍焊割拆除作业过程中，发生一起物体打击事故，造成一人死亡,直接经济损失约180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和区政府的授权，成立由区应急管理局、市公安局公共交通安全保卫总队、区人力社保局、区住建委、区总工会和永顺镇人民政府等部门组成的事故调查组，对该起事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委区监察委参加。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目情况

事发工程名称为轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工09合同段,承包范围为永顺站、永顺站至北关站、北关站，共2站1区间范围内的土建工程、安装工程及其他工作。计划工期自2021年3月1日至2025年12月28日。

事发地点位于永顺站项目施工工地。永顺站项目位于通惠路与永顺南街交叉口西侧的原八里桥批发市场内，总面积为20237平方米，主体为地下三层叠落侧式车站（中部为四层），采用明挖法施工。车站总长度为212.2米，其中标准段宽度为27.21米，结构高度为24.76米，中心线里程处基坑深度为29.93米，共有四个出入口。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司（以下简称为：北京城市快轨公司），成立于2012年9月5日，注册资本3500万元人民币，注册地址位于北京市东城区东直门外大街39号院2号楼7层，法定代表人何某奎。该公司经营范围为：建设工程项目管理、城市轨道交通的投资、运营管理等。

2.总承包单位：北京城乡建设集团有限责任公司（以下简称为：北京城乡建设公司），成立于1989年3月13日，注册资本75201.7万元人民币，注册地址位于北京市丰台区草桥东路8号院7号楼，法定代表人李某祥。该公司具备市政公用工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、建筑工程施工总承包特级等资质。

3.专业分包单位：北京迈驰建筑工程有限公司（以下简称为：北京迈驰公司），成立于2017年6月9日，注册资本3000万元人民币，注册地址位于北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT115室，法定代表人陈某。该公司市政公用工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级等资质。

4.监理单位：中铁华铁工程设计集团有限公司（以下简称为：中铁华铁公司），成立于1992年11月20日，注册资本21708.403983万元人民币，注册地址位于北京市丰台区丰台北路36号2层，法定代表人陈某栋。该公司具备工程监理综合资质。

（三）相关协议签订情况

2021年3月2日，北京城市快轨公司通过招投标程序，与北京城乡建设公司签订了《施工总承包合同》。2023年4月27日，北京城乡建设公司与北京迈驰公司签订了《专业分包合同》，将其承建项目中的钢支撑工程，分包给北京迈驰公司进行施工，计划工期为2023年8月1日至2024年5月31日。2021年2月，北京城市快轨公司与中铁华铁公司签订了《工程监理合同》。

- 事发项目属地和行业情况

- 事发项目属地管理为北京市通州区永顺镇。行业监管方面，按照《北京市建设工程施工现场安全监督工作规定》和《北京市建设委员会关于加强北京市轨道交通工程施工安全质量管理意见》的规定，市区两级住建部门均对事发项目负有监管职责，市住建委负责消除重大安全隐患，预防较大及以上事故的发生，区住建委负责消除一般安全隐患，预防一般事故的发生。

- 经调查了解，该项目手续齐全，纳入了永顺镇和区住建委的监督管理台账，开展了日常安全监督管理工作。

二、事故经过及事故现场情况

（一）事故经过

2024年6月8日上午9时30分左右，位于轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工09合同段主体基坑第一流水段负二层中板位置，专业分包单位北京迈驰公司的焊工王某源，从格构柱爬上第3轴第三道钢支撑下方的连系梁上，准备对固定钢支撑的两道抱箍进行切割作业，另一名工人晁某在下方担任看火人，配合作业；9时37分，王某源使用等离子切割设备，开始对抱箍西侧底座进行切割；9时39分，其跨越钢支撑到抱箍另一侧连系梁上；9时40分，开始对抱箍东侧底座进行切割；9时42分，作业位置的钢支撑突然向东侧发生摆动，使得北侧抱箍与连系梁脱离并击中王某源头部后掉落到下方负二层底板，王某源一同坠落，被身上穿戴的安全带拽住后悬于底板上方约50公分处，头部和面部有血迹，安全帽脱落，已经失去意识。

- 应急救援经过

周围作业的工人发现坠落情况后，立即上前查看，将王某源身上的安全带解开，北京迈驰公司项目负责人戴某立即安排安全员沈某阳拨打120急救电话，同时指挥吊车将王某源吊至基坑外侧地面等待救援。9时55分，120急救人员到场，现场进行心肺复苏之后，紧急送至首都医科大学附属北京潞河医院，11时左右，经抢救无效死亡。

接到事故报告后，通州区政府统筹组织相关部门立即赶赴现场进行应急处置、死者家属安抚和善后等工作，相关部门行动迅速、协调配合，有序开展了应急救援和善后处置工作，未造成不良社会影响。

（三）伤亡人员情况

本起事故共导致1人死亡。

| 姓 名 | 性别 | 民族 | 年 龄 | 身份证号 | 籍贯 | 工作单位 及工种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王某源 | 男 | 汉 | 55 | 3****************9 | 江苏省新沂市人 | 北京迈驰公司焊工 |

经北京市公安司法鉴定中心鉴定，王某源符合被巨大钝性外力作用于头面部致颅脑损伤死亡特征。

- （四）特种作业操作证书及动火作业审批情况

王某源持有焊工特种作业操作资格证书，证号为：T3****************9,作业类别为焊接与热切割作业，操作项目为熔化焊接与热切割作业，签发机关为河北省应急管理厅，有效期2023年6月28日至2029年6月27日。

事发作业前，北京迈驰公司向北京城乡建设公司申请开具了《用火作业审批表》，用火时间为2024年6月8日8时至18时，用火原因为切割，审批意见为同意，审批表上申请人签字为王某源，看火人签字为晁某，审批人分别由北京城乡建设公司安全员刘某迪、安全经理刘某路和项目经理张某民进行签字。

- （五）事发现场基本情况

事发现场位于轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工09合同段主体基坑，该基坑深29.93米，局部深31.29米，长212.3米，标准段宽27.31米，围护结构为1000mm厚地连墙加5道内支撑维护体系，基坑中设有31个临时立柱。事发地点位于基坑第一流水段负二层中板第3轴第三道钢支撑位置，该钢支撑编号为GZ3-01，为南北斜向设置，长29.091米，直径0.8米，总重量为11.6吨，南侧与基坑地连墙连接处为活动端，夹角为85°3'，北侧为固定端，夹角为90°46'，两端分别用钢丝绳和U形卡拴住，钢丝绳另一端固定在混凝土维护结构的膨胀螺栓上，以防止支撑掉落。钢支撑中段位置，架设在由双排工字钢与格构柱搭建组成的连系梁上，梁上有两个钢制抱箍，单个抱箍重量约为86kg，抱箍套住钢支撑并将底座焊接在连系梁上，整体作用是对钢支撑进行托举固定，连系梁为东西方向，长度约为6米，距离负二层底板约2.5米。经现场勘察，连系梁上靠北侧的抱箍已经与连系梁分离，放置于负二层底板地面上，连系梁事发切割位置正下方有血迹。据了解，事发时王某源头上戴有安全帽，身上穿有全身式安全带，安全绳挂钩挂在连系梁的吊装孔里。

事发当日，北京迈驰公司组织工人计划拆除负二层共5根钢支撑，事发时正在对第二根钢支撑进行拆除。按照该单位制定的《钢支撑架设与拆除专项施工方案》4.4.3的规定，拆除钢支撑的工艺流程为：“搭设临时操作架→固定钢支撑→千斤顶放到原支撑点→用千斤顶支顶钢支撑→千斤顶逐步回油卸力→取出钢楔子→移走千斤顶→检查钢支撑和活络头连接→临时立柱一侧分离钢支撑→落至底面后分解钢支撑→龙门吊分段起吊钢支撑→吊至地面”。在《钢支撑安装与拆除安全技术交底表》（AQ-C1-4）中，在工艺流程中加入了拆除抱箍环节，规定在检查钢支撑和活络头连接后，进行抱箍拆除。事发前，该钢支撑已经完成千斤顶回油释放轴力作业。

三、事故原因分析

事故发生后，公安机关结合现场勘查情况、尸检情况、调查询问和视频资料等分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑。事故调查组经过现场勘查，依法调取相关物证、书证和视频资料，以及对相关人员的调查询问，查明了事故原因及性质。

- 直接原因

- 事故调查组结合有关技术鉴定、现场勘察、询问笔录和视频资料等综合分析，认定本次事故的直接原因为：

- 1.在钢支撑拆除前使用千斤顶释放轴力时，未能按照分级释放轴力的方式进行作业，导致钢支撑仍有残余应力的存在①；

- 2.事发钢支撑的轴线与地连墙的夹角不为直角，活络头存在一定程度变形伸缩不畅，以及钢支撑支设时间和气候温度等因素，也是造成残余应力存在的原因；

- 3.钢支撑残余应力使其东侧与抱箍产生一定挤压力，在切除抱箍时将该力释放，造成钢支撑和抱箍的突然位移，导致事故发生。

（二）间接原因

1.北京迈驰公司，作为专业分包单位，对施工现场的安全管理不到位，未按照施工方案中钢支撑拆除原则的要求，按照分级释放轴力的方式进行作业；未在施工方案中规定抱箍拆除作业内

容；未在安全交底中对抱箍拆除、钢支撑轴力释放等作业的安全要求、危险因素和应对措施进行明确的规定和说明；未将抱箍拆除作业纳入生产安全事故隐患排查治理内容；专职安全管理人员事发时未在动火作业现场进行现场安全管理；在进行抱箍拆除作业前，未结合施工环境和现场条件，全面辨识潜在的事故隐患和危险因素，并采取安全和充分的施工措施，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，是此起事故发生的间接原因。

2.北京迈驰公司法定代表人陈某，作为本单位的法定代表人，未能督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，是此起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

- 企业主体责任落实情况

1.北京城乡建设公司，作为事发项目的总包单位，制定有各项施工安全管理制度和安全操作规程，编制有《轨道交通22号线（平谷线）工程土建施工09合同段永顺站工程施工组织设计》并经审核通过，制定有《永顺站主体深基坑土方开挖、支护、地下水处理专项施工方案》，经组织专家论证后，该危险性较大分

- ①《轨道交通22号线（平谷线）永顺站钢支撑架设与拆除专项施工方案》4.4钢支撑拆除（1）钢支撑拆除原则⑤：“拆除时应分级释放轴力，避免瞬间预加应力释放过大而导致结构局部变形、开裂。拆除前对支撑采取固定措施，保证卸力时稳定。采用千斤顶支顶并适当加力，然后取下钢楔子，千斤顶逐步协力，每次卸力不超过50%，停置2分钟时间后继续卸力，直至结束”。

部分项工程方案审核通过。北京城乡建设公司与专业分包单位签订有《施工现场安全生产管理协议书》，针对钢支撑的安装与拆除，对北京迈驰公司进行了安全技术交底，对基坑断面和钢支撑轴力进行了持续监测。该单位注册并使用了京通“企安安”APP，共通过该系统开展隐患自查自报37次。

2.北京迈驰公司，作为专业分包单位，制定有本单位各项施工安全管理制度和安全操作规程，编制有《轨道交通22号线（平谷线）永顺站钢支撑架设与拆除专项施工方案》，并经总包单位和监理单位审核通过，对本单位作业人员开展了安全生产教育培训和考核，以及安全技术交底，动火作业严格履行了报批程序。但该单位在实际作业中，未能全面辨识潜在的事故隐患和危险因素，并采取安全和充分的施工措施，存在未按照施工方案施工原则作业的情况，同时，安全技术交底的内容存在不够全面、详尽的情况。

- 3.中铁华铁公司，作为事发项目的监理单位，制定有《监理规划》、《监理细则》等制度文件，对事发项目开展了日常检查巡视，形成了《安全监理日志》，定期组织开展监理例会，形成了《监理例会会议纪要》。对《工程施工组织设计》和《钢支撑架设与拆除专项施工方案》履行了审核程序。该单位注册并使用了京通“企安安”APP，共通过该系统开展隐患自查自报24次。

- 五、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规规定，调查组依据调查核实情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出处理建议如下：

- 1.北京迈驰公司，作为专业分包单位，对施工现场的安全管理不到位，未按照施工方案中钢支撑拆除原则的要求，按照分级释放轴力的方式进行作业；未在施工方案中规定抱箍拆除作业内容；未在安全交底中对抱箍拆除、钢支撑轴力释放等作业的安全要求、危险因素和应对措施进行明确的规定和说明；未将抱箍拆除作业纳入生产安全事故隐患排查治理内容；专职安全管理人员事发时未在动火作业现场进行现场安全管理；在进行抱箍拆除作业前，未结合施工环境和现场条件，全面辨识潜在的事故隐患和危险因素，并采取安全和充分的施工措施，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。以上事实违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款②、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条③、《北京市安全生产条例》第二十九条第（三）项④的规定，对事故负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由应急管理部门给予北京迈驰公司罚款的行政处罚。

- 2.北京迈驰公司法定代表人陈某，作为本单位的法定代表人，未能督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项⑤的规定，对事故负有责任，依据《中华人

民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由应急管理部门对陈某给予罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实主体责任。施工单位要痛定思痛，吸取教训，进一步落实企业主体责任，一是要加强对建设项目的安全管理，

加强对作业方案和安全技术措施的审核，对安全风险较大的施工作业行为和施工区域，必须安排专职的安全管理人员加强现场监

督和经常性检查、巡查；二是要建立健全并严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要对每道施工工序可能产

生的危险因素和事故隐患，进行认真、细致的辨识和排查，采取

技术和管理措施，及时发现并消除问题和隐患，坚决避免类似事故的再次发生；三是要从严查处违章作业行为，督促作业人员必

- ②《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款：“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施...”。

- ③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患...”。第四十三条：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”。

④《北京市安全生产条例》第二十九条第（三）项：“生产经营单位进行悬吊、挖掘、油罐清洗、建设工程拆除、高处作业、临近高压输电线路作业、有限空间作业等，应当遵守下列规定：（三）落实安全交底和技术交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容”。

- ⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。

须按照安全生产规章制度和安全操作规程的要求进行施工作业，确保各项安全管理措施落到实处；四是要进一步落实对现场作业人员的安全教育培训、考核和安全交底工作，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，努力提高作业人员的自我保护意识，从源头上预防生产安全事故的发生。

（二）严格落实负责人员职责。施工单位的主要负责人和各级安全管理人员，要认真汲取事故教训，切实担负并正确履行自身职责，严格按照安全生产相关法律法规和国家标准、行业标准的规定，加强对本单位施工区域各项安全管理工作的督促和检查，加大安全巡视和安全检查的力度，及时消除生产安全事故隐患，杜绝生产安全事故的发生。

（三）加强施工现场管理。全区各建筑施工企业要深刻吸取此次事故教训，务必深以为戒，举一反三。进一步规范本单位各项安全生产管理活动，建立、健全并严格落实安全生产责任制，认真仔细查找施工作业现场存在的生产安全事故隐患和漏洞，从严查处施工作业过程中出现的违规作业行为，对各类安全隐患和违法违规行为采取“零容忍”的态度。要如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、预防措施及事故应急措施，提高作业人员的自我保护意识，坚决杜绝各类事故的发生。

（四）严格落实监管职责。区住建委以及属地人民政府，要深入查找在日常履职和监管过程中的不足和疏漏，根据隐患类型和风险等级，制定详细的台账和清单，进一步细化监管举措，监督京通“企安安”APP的有效使用，严厉打击安全领域违法违规行为，落实好安全生产监管职责，坚决杜绝类似事故的再次发生。