静安静安寺

上海申鲁建筑安装工程有限公司

“10.27”一般其他伤害事故调查报告

2023年10月27日上午9时26分许，静安区静安寺街道延安西路221号华东医院2号楼屋顶热泵机组施工现场发生一起其他伤害事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《静安区生产安全事故调查处理规定》等有关法律法规和文件规定，区应急局会同区公安分局、区建管委、区总工会等部门组成了静安区事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加。事故调查组通过现场勘查、调查询问、调取书证、委托鉴定等方式，查清了事故发生经过和事故原因，明确了事故性质，认定了事故责任者，提出了对事故责任者的处理建议以及事故防范措施。

经调查认定，静安静安寺上海申鲁建筑安装工程有限公司“10.27”一般其他伤害事故是一起施工单位安全管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.上海柏桦贸易有限公司（以下简称柏桦公司），注册地址上海市青浦区联民路1881号2幢5层B区526室，法定代表人曹译心，公司类型为有限责任公司（自然人独资），成立时间1998年5月19日。经营范围包括销售机械设备、热水锅炉、蒸汽锅炉、制冷设备及安装维修，商务咨询，机电设备领域内的技术咨询、技术服务。

2.上海申鲁建筑安装工程有限公司（以下简称申鲁公司），注册地址上海市闵行区庙泾路66号1330室，法定代表人高春林，公司类型为有限责任公司（自然人独资），成立时间2005年11月17日。经营范围包括建筑安装工程、起重设备安装建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工等。申鲁公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的特种工程（特殊设备的起重吊装）专业承包不分级资质和安全生产许可证。

3.上海沪旨起重设备安装工程有限公司（以下简称沪旨公司），注册地址上海市崇明区横沙乡富民支路58号，法定代表人陈林珍，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立时间2022年12月1日。经营范围包括许可项目特种设备安装改造修理；建筑工程施工；建筑劳务分包：施工专业作业。沪旨公司持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的施工劳务企业资质劳务分包不分级（备案）资质。

（二）项目承发包情况

2023年10月，华东医院与柏桦公司签订“华东医院2号楼热泵机组采购项目”空调合同书，明确柏桦公司提供空调设备的供货、就位、配合安装和调试等；柏桦公司与申鲁公司签订“华东医院2号楼热泵机组吊装就位”工程合同书，明确申鲁公司负责吊装方案及评审、实施设备就位、施工场地清理等，申鲁公司安排王嘉可为安全员；申鲁公司又与沪旨公司签订了劳务外包合同，沪旨公司安排实际控股人（持股比例99%）陈宝平为项目负责人和安全生产管理人员。

（三）劳动用工情况

死者董**和沪旨公司签有劳务合同，合同有效期自2023年7月1日起至约定工作内容完成后止，工作岗位为普工。

二、事故发生经过和应急救援以及善后处理情况

（一）事故发生经过和应急救援情况

2023年10月21日，申鲁公司和沪旨公司派员在华东医院2号楼开始热泵机组吊装作业，至10月26日基本完成吊装，10月27日上午，沪旨公司陈宝平安排董**、管**等6名工人至华东医院2号楼屋顶进行热泵机组吊装设备的拆解和清运工作，随后陈宝平离开。上午9时26分许，工人管正祥发现董**在行走过程中摔倒，头部撞在地面钢制工件上，管**随即报警，现场人员立即施救并将董**送至华东医院急诊室抢救，19时50分，董**经抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故相关单位积极开展后事处理工作，在较短时间内与死者家属达成共识，并签订补偿协议。

- 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死亡一人，死者董**（男性、汉族、户籍地址江苏省***）。

（二）直接经济损失

截止目前，事故造成的直接经济损失约为人民币185万元，主要包括支付死者家属的补助金、抚恤金和丧葬费、事故善后处理事务性费用、委托检测鉴定费用等。

四、事故现场勘查及委托检测鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于延安西路221号华东医院2号楼屋顶南侧，屋顶东西长55.3米，南北长17米，东北角和西北角各有一个出口。楼层中部有一组热泵热水机组（占地约南北长6米，东西宽3.8米，已安装完成3台设备）和一组涡旋式风冷热泵机组（占地约东西长13.5米，南北宽6米，已安装完成6台设备）。事故发生地点位于热泵热水机组南侧靠近屋顶围栏处，该处地面横置一个自制π型扒杆（两根侧管长7.2米，顶管长1.2米），扒杆上缠绕起吊绳并连接起吊挂钩，附近有10根水管、5根工字钢、3块钢板，地面有大片水迹，沟槽内有大量血迹。

（二）司法鉴定情况

受事故调查组委托，司法鉴定科学研究院对死者董**进行了法医学尸表检验。检验发现：死者顶枕部头皮擦伤伴颅骨凹陷性骨折，左眉弓、左眼外眦挫裂创，左额面散在多处皮肤擦伤；躯干部及四肢散在多处皮肤擦伤、青紫。结合案情，董**头面部损伤于摔跌过程中可以形成。

鉴定意见：董**符合摔跌致头部损伤死亡。

五、事故原因分析

（一）直接原因

作业现场拆解的钢管及配件堆放混乱，与起吊钢丝绳交错缠绕，导致董**在作业过程中摔倒，头部撞击钢制工件，最终死亡。

（二）间接原因

申鲁公司未建立本单位的全员安全生产责任制，未明确各岗位职责；未建立本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时检查并消除现场堆放混乱存在的安全隐患；项目专职安全生产管理人员事发当日未在施工作业现场进行安全管理。

沪旨公司未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时检查并消除现场堆放混乱存在的安全隐患；项目负责人和安全生产管理人员设置为同一人。

六、事故责任的认定及对事故责任单位（个人）的处理建议

（一）对责任单位的责任认定及处理建议

申鲁公司未建立本单位的全员安全生产责任制，未明确各岗位职责[]；未建立落实本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未采取相应的管控措施，未及时发现并消除事故隐患[]；安全监督管理人员未在施工作业现场进行安全管理[]。申鲁公司对“10.27”一般其他伤害事故发生负有责任，建议区应急局依法[]予以行政处罚。

沪旨公司未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未采取相应的管控措施，未及时发现并消除施工现场安全隐患[Error: Reference source not found]；项目负责人和专职安全生产管理人员的设置不符合劳务分包项目管理机构岗位设置和专业人员配备的规定[][]。沪旨公司对“10.27”一般其他伤害事故发生负有责任，建议区应急局依法[4]予以行政处罚。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

高春林，申鲁公司法定代表人。未落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责。未建立本单位的全员安全生产责任制[]，未建立本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现并消除施工现场安全隐患[]。高春林对“10.27”一般其他伤害事故发生负有责任，建议区应急局依法[]予以行政处罚。

陈宝平，沪旨公司实际控股人。未落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责。未建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现并消除施工现场安全隐患[Error: Reference source not found]。陈宝平对“10.27”一般其他伤害事故发生负有责任，建议区应急局依法[Error: Reference source not found]予以行政处罚。

王嘉可，申鲁公司安全员。未落实生产经营单位专职安全生产管理人员安全生产工作职责。未组织开展危险源辨识和评估，未检查实施项目的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患[]。王嘉可对“10.27”一般其他伤害事故发生负有责任，建议申鲁公司根据公司内部管理规定予以处理，处理结果书面报事故调查组。

七、事故防范及整改意见

申鲁公司要深刻吸取“10.27”一般其他伤害事故的惨痛教训，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，树立“安全第一、预防为主，综合治理”的观念，严格落实全员安全生产岗位职责，提升安全生产管理水平。要有效建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级评估采取相应的管控措施，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加强现场安全生产状况检查，及时发现并消除事故隐患，切实保障劳动者的生命安全。

沪旨公司要深刻吸取“10.27”一般其他伤害事故的惨痛教训，认真学习《中华人民共和国安全生产法》，切实落实企业的安全生产主体责任，认真开展风险辨识管控和隐患排查治理工作，提高本质安全。要按照规定设置项目负责人和专职安全生产管理人员，加强安全检查，落实监督管理职责，确保安全施工。

静安区事故调查组

2023年12月13日

[?] 《上海市安全生产条例》第三十四条第一款：生产经营单位应当将安全生产管理贯穿于生产经营全过程，建立、健全从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任制，切实落实“一岗一责”，并向本单位全体从业人员公示。第二款：全员安全生产责任制应当涵盖本单位各安全风险点，明确各部门、各岗位的责任人员、责任范围、责任内容和考核要求。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经验单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[?] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。项目负责人应当及时处理。检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产 经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[?] 《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》（DG/TJ 08-2225-2017）3.4.1：劳务分包不分工程类别，其项目管理机构的岗位设置和专业人员配备应符合表3.4.1的规定。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险化学品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[?] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[?]  《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；