黑龙江同力建设工程有限责任公司

“1·26”墙体坍塌事故调查报告

2019年1月26日9时许，黑龙江同力建设工程有限责任公司在位于哈尔滨市南岗南直路181号（10号楼），盟科视界小区内的哈尔滨市南岗区爱德沃幼儿园组织工人进行室内装修施工过程中发生墙体坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失约200万元。

事故发生后，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，按照市政府授权，市应急管理局牵头成立了由南岗区政府、市总工会、市住建局、南岗公安分局等相关单位组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术鉴定、尸体检验等工作，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范措施建议，现将情况报告如下：

一、事故相关单位概况

（一）黑龙江同力建设工程有限责任公司（以下简称同力公司）成立于2015年6月16日；住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新一路2305号317-38室；单位类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：91230199301013964B；法定代表人：贺春龙；注册资本：5000万元；经营范围：室内外装修装饰、建筑钢结构工程安装服务、市政园林绿化工程服务、装饰材料销售。

（二）哈尔滨市南岗区爱德沃幼儿园（以下简称爱德沃幼儿园）位于哈尔滨市南岗区南直路18号盟科视界10号楼，南岗区民政局核发的民办非企业登记证书时间为2019年1月18日；统一社会信用代码：52230103MJ4305046X；法定代表人：张歆娅；注册资本：100万元；业务范围：幼儿教育。南岗区教育局核发的民办学校办学许可证有效期限自2018年4月11日至2021年4月10日，教民123010360000870号；学校类型：全日制民办幼儿园；办学内容：幼儿教育。幼儿园建筑面积1800平方米，园所设有室内淘气堡、大厅、教室等设施。

- 二、工程概况

- （一）工程由来

2018年12月，爱德沃幼儿园法定代表人张某某决定对幼儿园进行局部装修，并经亲属王某介绍，与同力公司法定代表人贺某某联系，贺某某三次派人分别于2018年12月26日、2019年1月3日、1月14日，到爱德沃幼儿园踏查现场并核算工程量，形成幼儿园维修报价表，确定维修工程价格为124311元，爱德沃幼儿园法定代表人张某某同意，并通过王某再次与贺某某确认，由贺某某先行垫款施工等事宜。2019年1月19日，双方在未签订专门安全管理协议或合同的情况下，同力公司现场负责人徐某某带领工人进场施工。

（二）工程概况

项目名称：哈尔滨市南岗区爱德沃幼儿园室内装修工程

发包单位：哈尔滨市南岗区爱德沃幼儿园

承包单位：黑龙江同力建设工程有限责任公司

工程地址：哈尔滨市南岗区南直路181号盟科视界小区10号楼

工程主要内容：室内拆除与防护、水暖改造、电路改造、门斗、草坪、门卫房、卫生间改造、财务室改造、利旧安装、垃圾清运等。

工程造价：124311元

开工日期：2019年1月19日

（三）事故现场勘查情况

1.爱德沃幼儿园位于盟科视界小区院内10号楼，为独立单体二层建筑，坍塌的墙体为幼儿园一层大厅与室内淘气堡间隔墙。

2.隔墙采用陶粒空心砖砌筑，整体形状为梯形，上宽2.2m，下宽2.6m，高3.3m，面积8.25㎡。墙体厚度0.31m（其中陶粒砖厚0.2m、内侧水泥抹灰0.01m、外侧保温苯板0.1m）。墙体西侧接不锈钢玻璃窗框，东侧接不锈钢玻璃门框，上接二层横梁。门窗均为金属框架，与墙体同高。左侧衔接缝隙用发泡剂填充，右侧衔接缝隙未见填充物，上部与横梁衔接缝隙未做处理，属非承重墙。

3.整面墙体自地面0.2m高处呈水平直线断裂，由南向北倒塌，坍塌量2.3m³。

4.坍塌后的墙体底部两端有两处对称的缺口（0.5m*1m），现场可见7编织袋建筑垃圾，一把铁锹锹头部分压在西侧倒塌墙体之下。清理现场时，从坍塌物下发现三把电镐。

三、事故发生经过和抢险救援情况

（一）事故经过

2019年1月19日，同力公司现场负责人徐某某带领工人进入施工现场开始施工。1月20日，同力公司雇用的力工马某某对装修工程涉及的厨房隔墙及地面进行了拆除，当日作业结束时，徐某某按300元/天的标准向马某某支付了当日工费。1月25日，徐某某再次电话通知马某某，安排其将幼儿园大厅与淘气堡间隔墙拆除。马某某找到力工于某某和董某，于次日早晨乘坐于某某驾驶的车辆来到幼儿园。为了确保拆墙作业不至损伤地板和淘气堡内儿童游乐设施，3人进行了必要的遮盖防护工作后，开始拆墙作业。

8时40分，于某某和马某某分别从墙体东西两侧靠近门框和窗框边缘、距地面0.2m高的点位同时对墙体进行掏掘。马某某将墙体掏透之后，为清理现场垃圾，中断掏挖作业，去室外车内取编织袋，由董某接替其掏掘作业。马某某返回现场后，于某某与马某某一起向编织袋中盛装建筑垃圾（马某某用锹装袋，于某某负责撑袋口），董某继续进行掏掘作业。9时许，马某某和于某某正在装第7袋垃圾时，墙体突然向大厅南侧坍塌，将三人砸倒在地。

（二）抢险救援及人员伤亡情况

事故发生后，伤势较轻的马某某首先从地上站起来，并拨打“120”“110”请求救援。于某某呻吟几声后，也自行站起，二人与现场其他人员一同搬开坍塌墙体碎块，将压在墙体下面的董某救出，并抬至大厅中央。9时20分， “120”医护人员、“110”公安人员相继到达事故现场，经医护人员确认，董某已死亡。于某某和马某某被送往哈医大一院救治。受轻伤的马某某事发当日出院，回到家中休养。1月27日14时30分，于某某经抢救无效临床死亡。此起事故共造成2人死亡。

四、事故原因及性质

1.作业人员在拆除墙体作业时，采取自下而上的顺序拆除墙体，违反“从上至下逐层拆除，严禁底部掏掘”的规定，是导致墙体坍塌事故的直接原因。

2.同力公司现场管理混乱，在本项目施工作业中，项目负责人长期不在现场，未配备专职安全员，在进行墙体拆除作业时，无任何安全管理人员现场履职。

2.同力公司在施工前未对拟拆除墙体稳定状态进行监测，未按规定制定墙体拆除施工方案，未对作业人员进行技术交底。

3.同力公司未对临时雇用的施工人员进行必要的安全教育培训，未提供劳动保护用品并要求作业人员正确佩戴和使用。

经调查认定，黑龙江同力建设工程有限责任公司“1·26”墙体坍塌事故为一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）司法机关拟追究刑事责任人员（2人）

徐某某、贺某某，因涉嫌重大责任事故罪，于2019年3月1日被南岗区人民检察院批准逮捕。

（二）给予行政处罚的人员（2人）

贺某某、徐某某，建议分别给予贰拾伍万零捌佰叁拾元和叁仟元罚款罚款的行政处罚。同时，贺某某自刑期执行完毕，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

对同力公司，建议给予壹佰叁拾伍万元罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

（一）同力公司要认真吸取事故教训，依法规范本单位生产经营活动；要全面开展隐患排查治理工作，加强现场施工管理，按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；进行危险作业要制定切实有效的施工方案并监督执行；要强化安全教育意识，开展全员、全岗位的安全教育培训，尤其要加强对临时雇用人员的教育培训；要进行系统全面的安全技术交底，并加强作业环节监督，杜绝类似事故再次发生。

（二）爱德沃幼儿园要加强对园区第三方各类活动的管理，要与第三方签订安全管理协议，明确安全管理职责，加强统一协调和管理，对检查发现的问题，应当及时督促并跟踪整改，确保幼儿园的各项活动安全有序开展。

（三）南岗区政府有关部门要进一步加强对辖区内各类装饰装修活动的监管，研究制定有针对性的工作措施，消除监管工作中的盲区死角，预防和减少类似事故发生。

《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）第（5．1．1）条：人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。第（5．1．3）条：当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

《建筑拆除工程安全技术规范》第（3．0．8）条：拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测；当发现事故隐患时，必须停止作业。