G207襄阳市襄州至宜城段改建工程

XYGJSG-3标“3·8”一般触电事故调查报告

2023年3月8日16时30分左右，G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失124万元。

2023年3月31日，接群众举报反映：2023年3月8日，207国道改建项目襄州段施工现场发生一起事故，致1人死亡。经襄州区应急管理局调查核实，事故系207国道改建工程XYGJSG-3标，工人在钢筋笼制作工地拆除废弃钢筋笼时触电身亡。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，2023年6月9日，襄阳市人民政府成立了207国道襄阳市襄州至宜城段改建工程“3·8”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局牵头，市应急管理局、市公安局、市总工会等单位有关人员为成员，同时，邀请市纪委监委派员全程监督指导事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）G207襄阳市襄州至宜城段改建工程概况。

G207襄阳市襄州至宜城段改建工程（以下简称G207改建工程）起于现状G207鄂豫两省交界处，在襄州区黄集镇以北向西改线，经马集，在牛首镇附近跨越汉江，经卧龙镇以西，穿越隆中风景区非核心区，经襄城区新集、南漳县九集，止于宜城市刘家营，接宜城市绕城公路，路线全长96.19公里。2020年7月30日，取得襄阳市发展和改革委员会《关于G207国道襄阳市襄州至宜城段改建工程可行性研究报告的批复》，同意实施G207襄阳市襄州至宜城段改建工程，全线采用设计速度80公里/小时一级公路标准（其中：起点至S302以及S303至终点路段为双向四车道，路基宽25.5米，S302以及S303路段为双向六车道，路基宽33米），项目总投资69亿元，资金来源为部省补助资金和地方自筹。襄阳市公路建设养护中心为项目法人，负责项目建设和管理。

G207改建工程分三个标段，事故工程属第三标段。第三标段位于襄州区境内，起于现状G207鄂豫两省交界处，经黄集镇以北向西改线，上跨二广高速、焦柳铁路/浩吉铁路后向南布线，跨福银高速后，止于襄州区与樊城区交界处，全长30.838km。

2023年1月13日，襄阳市公路建设养护中心申请该标段施工许可。同日，襄阳市交通运输局同意该项目施工许可，计划工期24个月。2023年1月16日，该标段正式开工。

（二）襄阳市公路建设养护中心。

襄阳市公路建设养护中心，地址位于襄阳市樊城区中原路49号，统一社会信用代码：124206*****4259376，单位的主要职责：宣传和贯彻执行公路管理的法律法规和规章；负责本辖区列养公路的建设、养护管理工作，保持公路完好、平整、畅通；根据法律法规授权和市交通运输主管部门的委托，负责本辖区公路管理和公路执法工作，确保公路处于安全、完好、畅通的良好状态；负责编制本辖区公路发展规划，执行和分解下达上级制定的本辖区公路养建投资计划，报经主管部门批准组织实施和监督规划、计划落实；负责对公路建设工程的质量进行监督和检验工作等。

为加强G207襄阳市襄州至宜城段改建工程项目管理，依据襄阳市人民政府办公室《关于成立207国道襄阳市襄州区至宜城段改建工程建设指挥部的通知》（襄政办函〔2020〕62号）文件精神，2020年12月31日，襄阳市公路建设养护中心组建了G207襄阳市襄州至宜城段改建工程项目法人组织机构（G207改建工程项目办公室），项目法人代表：周文武。项目办公室内设工程管理部、计划合同部、征迁协调部、纪检监察部、综合办公室、财务管理部、资产运营部等。工程管理部负责工程项目技术、质量、安全等管理方面相关制度的制定，并监督检查落实，张学莹为工程管理部部长。

（三）中交第一航务局工程有限公司。

中交第一航务局工程有限公司（以下简称中交一航局）成立于1985年6月15日，统一社会信用代码：9112000*****610685,注册资本69.8319959652亿元，公司住所地：天津港保税区跃进路航运服务中心8＃楼，法定代表人：王洪涛，经营范围：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业等。2022年7月12日，取得天津市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D212003769,有效期：至2026年5月11日，资质类别及等级：地基基础工程专业承包壹级；隧道工程专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级。

2022年11月4日，取得天津市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（津）JZ安许证字〔2007〕001666,有效期至2025年11月4日。

2022年10月10日，中交一航局中标G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标工程，中标金额为7.4亿元。2022年10月19日，襄阳市公路建设养护中心与中交一航局签订了《G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标施工合同》，工期为700日历天。

2022年10月27日，中交一航局成立了G207改建工程三标项目经理部，宋勤德为项目经理，陈飞为常务副经理，王正乐为项目安全副总监，以上人员均取得相应资质资格证书。

经调查核实，事故工程属该公司合法有效经营范围。

（四）中咨公路工程监理咨询有限公司。

中咨公路工程监理咨询有限公司（以下简称中咨监理公司），成立于2014年6月3日，统一社会信用代码：911101*****107999L，注册资本：5000万元，公司注所地：北京市海淀区紫竹院路116号8层A座909,法定代表人：李剑，经营范围：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务；许可项目：公路工程监理；建设工程监理等。

2019年2月11日，取得交通运输部颁发的《交通建设工程监理企业资质等级证书》，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，证书编号：交监公甲第101-2006号，有效期至2028年3月20日。

2022年10月10日，中咨监理公司中标G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标工程施工监理，中标金额为1038.3万元。2022年10月19日，襄阳市公路建设养护中心与中咨监理公司签订《G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标施工监理合同》。

2022年12月1日，中咨监理公司成立了G207改建工程XYGJSG-3标总监理工程师办公室，授权黎文辉为总监理工程师。

经调查核实，事故工程属该公司合法有效经营范围。

（五）绍兴上虞兵哥建筑劳务施工队。

绍兴上虞兵哥建筑劳务施工队（以下简称兵哥施工队），成立于2019年2月11日，统一社会信用代码：923306*****BGX93X3，类型：个体工商户，经营者：金慧贞，经营场所地：浙江省绍兴市上虞区丁宅乡丁宅村剧院路8号，经营范围：劳务服务；工程管理服务；土石方工程施工；金属制品销售；消防器材销售；广告制作；城市绿化管理；市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。

2023年1月17日，中交一航局与兵哥施工队签订《建设工程施工劳务分包合同》，将G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标项目清河大桥钢筋笼制作工程发包给兵哥施工队，合同价款8.548万元，合同工期：2023年2月1日至2023年3月5日。2023年1月17日，兵哥施工队法定代表人金慧贞授权委托丁友永全权负责G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标项目清河大桥钢筋笼制作工程相关事宜。

2月10日，兵哥施工队进场，因工程量较小，平时作业人员只有4、5人，兵哥施工队负责人丁友永委托袁野负责现场管理，并将工程按每吨400元的加工费发包给胡体发（死者）。胡体发便租赁五龙村一农户院子作为钢筋笼加工场，院内上方有一农电架空线路。

经调查核实，事故工程属该公司合法有效经营范围。

（六）事故车辆及驾驶员情况。

1.汽车起重机情况：事故现场使用的汽车起重机品牌型号为徐工牌XZJ5335JQZ25，车辆号牌号码：苏GP9969,产品编号：LXGCPA3*****07800,最大额定起重量：25t，主臂全伸长42m。所有人：胡怀军，注册日期：2019年4月3日，住所地：江苏省东海县张湾乡大湖村1-6号。2022年7月13日，经浙江省盛诺检测技术有限公司检测检验合格，有效期为一年。

2.汽车起重机驾驶员情况：孙西言，1994年3月6日出生，2012年11月12日初次申领机动车驾驶证，2019年增驾B2，有效期自2018年11月22日至2028年11月22日。2019年7月，取得江苏省常州市市场监督管理局颁发的《起重机作业证》，证件编号：320722******068117，有效期至2023年7月。

二、事故发生经过、事故报告、应急救援情况及善后处理情况

2023年3月6日，G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标项目清河大桥钢筋笼制作工程完工，中交一航局与兵哥施工队进行了分包工程结算，但未立即付款。

3月7日，中交一航局与兵哥施工队签订《分包队伍退场协议书》，协议约定兵哥施工队所有人员、设备、材料、工具等应于3月7日前必须全部退场，若不清退，则出现的损毁、遗失等一切后果均由兵哥施工队负责。同日，丁友永赶回浙江筹款支付工资。

苏GP9969牌号汽车起重机因工作需要一直停放在钢筋加工场，平时驾驶员不在时把起重机钥匙藏在驾驶室内。

3月8日下午，胡体发在钢筋加工场归置废旧钢筋。

15：00左右，兵哥施工队工人周洪到钢筋加工场找胡体发结算工资。未果后，便在加工场大门口刷手机。

16：20左右，因汽车起重机驾驶员不在，胡体发找到驾驶员藏在驾驶室内钥匙（因起重车司机是胡体发请来的，平时知道钥匙藏的位置），启动起重机吊运废旧钢筋笼。

16：30左右，因操作不当起重机吊臂触碰钢筋笼加工场上方农电线路，并发出“啪”的声响。

在加工场大门口刷手机的周洪听到声响后，发现汽车起重机吊着一个钢筋笼在农电线附近左右晃动，并发现胡体发歪倒在起重机驾驶室内，脸色苍白，嘴角出血，全身抽搐。随即给工地负责人袁野打电话，报告现场情况。

16：40左右,袁野赶到事故现场，并找来绝缘手套，和周洪一起将胡体发抬下起重机驾驶室，用皮卡车将胡体发送往伙牌卫生院救治。送医途中袁野给兵哥施工队丁友永电话报告了事故情况。

17：20左右，胡体发因抢救无效死亡。

袁野再次给兵哥施工队丁友永报告了胡体发抢救无效死亡的消息，丁友永让袁野想办法联系胡体发家属。

17：30左右，袁野用胡体发的手机联系上了胡体发的弟弟。

23：10左右，胡体发的舅舅、弟弟、表哥等人从恩施赶到襄阳。

3月9日14：00左右，兵哥施工队丁友永从浙江老家赶到襄阳，与死者家属谈补偿情况。

3月10日晚，双方达成补偿协议。

3月11日，双方签订补偿协议。兵哥施工队补偿胡体发母亲李树秀124万元。

自兵哥施工队负责人丁友永接到事故消息后，未再向当地政府和负有安全监管职责的部门报告事故情况。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

兵哥施工队工人胡体发在未取得《起重机作业证》的情况下，违规启动吊车吊运废旧钢筋笼，因操作不慎触碰钢筋笼上方架空高压线导致触电身亡。

（二）管理原因。

1.安全管理制度缺失。兵哥施工队在日常管理中各项管理制度和操作规程不健全，对施工人员教育培训不到位，工人安全意识淡薄，在未取得《起重机作业证》的情况下，违规操作起重机进行起重作业。

2.安全管理不到位。兵哥施工队对汽车起重机吊装作业管理不到位，在起重机驾驶员不在位的情况下，未按要求锁好驾驶室门、窗。

（三）事故性质。

经调查认定，G207襄阳市襄州至宜城段改建工程XYGJSG-3标“3·8”一般触电事故是一起生产安全责任事故，且隐瞒未报。

四、对事故责任人员和责任单位的处理意见

（一）建议给予行政处罚的个人。

1.胡体发，兵哥施工队工人，在未取得《起重机作业证》的情况下，违规启动吊车吊运废旧钢筋笼，因操作不慎触碰钢筋笼上方架空高压线导致触电身亡。对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，不予追究责任。

2.丁友永，兵哥施工队负责人，未正确履行安全生产管理职责。事故发生后，没有按照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求及时将事故情况上报当地政府和负有安全生产监管职责的部门，隐瞒事故。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定予以行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位。

兵哥施工队。存在施工现场安全管理不到位、“以包代管”等问题，事故发生后没有按照法律法规要求及时上报当地政府和负有安全生产监管职责的部门，对事故的发生负有责任，且隐瞒事故。建议由襄阳市应急管理局依据《安全生产法》等有关法律法规规定予以行政处罚。

五、事故防范措施建议

（一）兵哥施工队要深刻汲取事故教训，加强对施工作业人员的安全教育，督促施工人员严格遵守各项施工安全管理制度和操作规程，不断提高施工作业人员安全意识。

（二）兵哥施工队要进一步加强施工现场的安全管理，加大施工现场的检查，严厉查处违规作业、违章指挥、违反劳动纪律等违法违规行为，及时消除事故隐患，确保施工安全。

（三）兵哥施工队要举一反三，严格按照有关法律法规要求及时、如实报告生产安全事故，坚决杜绝事故迟报、漏报、谎报、瞒报等现象的发生。