# 七台河市茄子河区丽华废品收购部“12·10”一般机械伤害事故调查报告

2022年12月10日上午8时30分左右，七台河市茄子河区丽华废品收购部发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》（黑政发[2012]63号）等相关法律法规的规定，经区人民政府批准，成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长,区应急局、茄子河公安分局、区工会、区人社局、区商务局等部门为成员，同时邀请人民检察院参加的七台河市茄子河区丽华废品收购部“12·10”机械伤害事故调查组，组织开展了事故的调查和处理。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问有关当事人、查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。 现将有关情况报告如下:

一、 基本情况

（一）事故企业基本情况

七台河市茄子河区丽华废品收购部位于七台河市茄子河区轻工市场停车场后院,2017年12月20日注册个体经营执照，统一社会信用代码92230900MA1AWXJU94,法定代表人：张丽华。主要经营范围：废旧物品收购（不含生产性废旧金属）。

（二）其他情况

1、发生机械事故的泡沫粉碎机情况

七台河市茄子河区丽华废品收购部的泡沫粉碎机坐落在收购部的东边房子的东南角的地面上，有两个口，一个口是废品泡沫板投料口，方向朝北，另一个出料口朝南，用来承接绞碎的泡沫，工作流程是一名员工将收来的泡沫板放进投料口（必要时用木棍往进料口里杵泡沫板，把泡沫板往投料口送一送，另一名员工在出料口用袋子接绞碎的泡沫。

图1-1 丽华废品收购部泡沫粉碎机整体图片

2、丽华废品收购部安全生产管理情况

根据现场勘查，丽华废品收购部没有建立安全生产工作制度；没有建立安全操作规程；没有编制应急救援预案，无安全检查记录、无隐患排查记录、无安全生产管理人员；未开展机械操作培训等相应的管理；现场无安全警示、提醒等标识。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2022年12月10日8时30分左右，李桂珍在泡沫粉碎机投料口进行粉碎泡沫板作业，由于放料过多，投料口里泡沫板下行不畅，李桂珍就用右脚去踹投料口的泡沫板，由于用力较大，双腿不慎被投料口里的滚轴带进投料口内，被投料口内的滚轴刀片夹住，这时在粉碎机出料口装粉碎泡沫的赵秀芝，一抬头发现李桂珍的下半身已经搅进机器里，此时李桂珍喊赵秀芝拉闸，拉完闸的赵秀芝马上边跑边喊“出事了，被搅进机器里了”。正在纸壳压缩机附近工作的林万举听见声音立马跑进了李桂珍工作的车间，见李桂珍已经被机器搅到膝盖处，此时机器已经停了，看见这种情况赶紧出来找到王克义，王克义到现场了解了李桂珍的受伤情况，并立即拨打了119、120。

（二）应急处置情况

1、前期救援情况。

王克义打完电话119、120后，就组织林万举和附近宏伟电焊修理部2名维修工人，拿着氧气切割机等装备，开始拆机器，先切割进料口的螺丝，把粉碎机的进料口拿下来后，这时消防部门和120救护先后到达。

2、消防救援情况。

消防部门到达后，先用液压破拆机破拆，没有撬动，轴拿不下来，就用氧气切割机在泡沫粉碎机外壳切了一个口，切割的过程中消防人员用水枪降温，防止切割时的火花对伤者二次伤害和引发火灾，1名消防员全程抱着李桂珍，期间120急救护士一直给李桂珍打着点滴，挂氧气。切开小口后，王克义、林万举和消防队员合力用破拆机和撬棍把机器的轴撬开，120急救人员把李桂珍抬出来，用担架抬上救护车（当时李桂珍还有意识，十指还能动，还能说话），送至七台河市人民医院进行抢救，但因伤重经抢救无效死亡。

图2-1 丽华废品收购部泡沫粉碎机破拆后正面图

图2-2 丽华废品收购部泡沫粉碎机破拆后侧面图

三、事故造成的人员伤亡和善后情况

（一）事故造成的人员伤亡

李桂珍，女，年龄57岁，身份证号：220602196504073320，在七台河市茄子河区丽华废品收购部从事泡沫的粉碎工作。

（二）事故善后情况

李桂珍死亡后，七台河市茄子河区丽华废品收购部与其家属协商达成共识，采取分批次方式赔偿40万元，其中一次性赔偿25万元，剩余15万元半年后一次性赔偿，并签定赔偿协议。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

死者李桂珍安全意识淡薄，严重违反操作规程，违规用脚踹泡沫，不慎被卷入泡沫粉碎机内受伤，后经医治无效死亡。

（二）间接原因

1、丽华废品收购部对安全生产工作不重视。未依法落实安全管理、应急救援等保障责任，安全生产责任落实流于形式；未认真落实安全生产隐患排查治理工作，对自身存在的安全风险特别是机械操作的风险辨识、评估、标识、培训不到位，无风险管控措施。

2、丽华废品收购部未认真开展安全培训，从业人员的安全意识差。培训教育不到位，尤其是机械操作培训教育未到位，缺少应急救援知识宣传、培训，用口头的讲授代替实际的操作培训，应急处置能力不高。

3、丽华废品收购部安全生产管理流于形式。没有设立安全生产管理制度，未提供日常机械设备的运行记录和检修记录，表明其日常安全生产职责落实、现场管理和隐患排查治理不深入，安全生产工作流于形式，安全生产意识差，没有把安全生产预防工作放到第一位，尤其在机械设备的附近没有任何操作提示，警示标语，无法做到时时监督、时时管理。

（三）事故性质

经调查认定，本次事故为一般安全生产责任事故。

五、对相关人员和单位的责任认定及处理建议

1、李桂珍，安全意识淡薄，严重违反操作规程，违规用脚踹泡沫，不慎被卷入泡沫粉碎机内受伤，对于事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于责任追究。

2、丽华废品收购部（张丽华），未能按《安全生产法》规定，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未有效加强安全生产管理工作，对从业人员安全生产教育培训不到位，未认真组织开展安全生产事故隐患排查治理工作，对本起事故负有责任。建议区应急管理局对丽华废品收购部（张丽华）作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

丽华废品收购部要建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施安全生产教育和培训计划，保证安全生产投入，加强安全生产工作检查，及时消除生产安全事故隐患。

七台河市茄子河区丽华废品收购部“12·10”机械伤害事故调查组

2023年2月1日