上海共强建筑劳务有限公司“2021·3·5” 物体打击死亡事故调查报告

2021年3月5日 下午 16时左右 ， 上海市黄浦区 斜土东路266号大 名 鞋城 改建项目工地发生现场作业人员在施工过程中，被倒塌的墙体砸到，导致死亡的事故 。事故发生后，黄浦区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》(沪府[2019]12号)等法律法规,依据《黄浦区人民政府关于同意授权黄浦区生产安全事故调查牵头单位的批复》(黄府发字[2011]5号)的授权，成立“ 3·5 ”事故调查组，对事故展开调查。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤害和直接经济损失等情况，分析事故暴露出的突出问题和教训，认定事故的性质和责任，提出对有关单位（人员）的处理建议及对事故整改和措施建议。一 、事故相关单位情况（一） 业主方： 上海尚俪企业管理有限公司 ，注册地址：上海市黄浦区斜土东路266号，法定代表人：倪伟源。（二） 施工总包方： 上海康业建筑装饰有限公司 ,注册地址：上海市崇明区富盛经济开发区新申路5号，法定代表人：孙自翔。（三） 劳务分包方： 上海共强建筑劳务有限公司 ，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号1幢289室（上海新河经济小区），法定代表人：张夏良。（四） 相关单位合同关系： 上海尚俪企业管理有限公司 委托 上海康业建筑装饰有限公司 （以下简称康业建筑）承接 斜土东路266号大 名 鞋城 改建项目 的建筑施工（总承包），双方2020年11月15日签订了施工委托合同；康业建筑将工程劳务工作发包给 上海共强建筑劳务有限公司 （以下简称共强劳务），双方2020年11月17日签订了劳务分包合同，劳务报酬共计195万元。二、事故发生经过      2021年3月5日，共强劳务黄浦区大名鞋城改建项目带班长邹庆春根据总包康业建筑施工员杨小红的工作指令，安排工人人现场制模、拆除墙体和清理垃圾等工作，当天下午16时10分左右，现场作业人员郭双成在四楼部位敲击墙体时，被倒塌的墙体砸中，急送上海市第九人民医院，因抢救无效死亡。三 、事故调查相关情况（一） 事发部位位于工地 四楼北 侧 ，经现场勘验，事发当时，郭双成采用直接敲击墙体的方式进行拆除，该墙体为空心砖砌造，无构造柱，无拉结筋，受震动时墙体整体倒下，砸中郭双成。（详见《“2021·3·5”物体打击死亡事故现场勘查报告》）。（二） 共强劳务大名鞋城改建项目项目部安排工人郭双成拆除四楼墙体时，只是简单地布置工作，未对该墙体的构造情况进行详细的了解，更无对工人进行有针对性的专项安全技术交底，对现场施工作业人员岗前安全生产教育培训和安全技术交底存在缺失和漏洞。（三） 据调查，春节后工地作业人员陆续返岗，监理公司要求施工单位尽快的完成隐患排查，具备复工条件，才能正常施工，3月1日，监理公司发出了安全监理通知单，重申了相关要求，但事发当天，相关施工单位在未完成现场隐患排查，未提交复工申请的情况下，开始安排施工工作。（四） 死者基本情况1、死者个人身份信息： 郭双成 ， 男， 39 岁，河南 项城 人， 身份证号： 412XXXXXXXXXXXX056 。2、郭双成死亡后救护情况：3月5日16：10，郭双成被倒塌的墙体砸中，工地现场人员紧急呼叫120急救中心，送上海市第九人民医院救治，因抢救无效死亡，经诊断为肺衰竭死亡。（详见居民死亡证明）。四、事故造成的直接经济损失事故造成的直接经济损失：274.1696万元。五、 事故发生的原因和事故性质认定（一） 直接原因共强劳务员工郭双成缺乏施工现场基本安全生产常识，自我保护意识不强，接到项目部工作指令后，在未了解所拆除墙体的基本结构的情况下，采用直接敲击的方式进行拆除，致墙体倒塌，人被砸中，引发本起物体打击死亡事故，是导致事故发生的直接原因。（二） 间接原因 1、共强劳务安排员工郭双成到大名鞋城改建项目工地四楼现场拆除墙体作业，事先未对该墙体的基本构造进行全面了解，并对作业人员作有针对性的专项安全技术交底，岗前安全生产教育培训也流于形式，致使郭双成缺乏在工地施工现场作业的基本安全生产常识和自我保护意识，是导致事故发生的间接原因之一。2、康业建筑作为斜土东路266号大名鞋城改建项目施工总包单位，对分包单位现场施工作业安全生产管理细节上存有漏洞，布置分包单位施工作业任务时，未同步跟进管理对作业人员有针对性的安全技术交底工作，岗前安全生产培训教育工作也流于形式，施工现场作业安全生产动态管理工作不到位，是导致事故发生的间接原因之二。（三） 事故性质经调查认定，该起物体打击死亡事故定性为一般等级的安全生产责任事故。六、 事故责任认定及处理建议（一）死者郭双成缺乏施工工地安全生产基本常识，自我保护意识不强，接到项目部工作指令，在未了解所拆除墙体的基本结构的情况下，采用直接敲击的方式进行拆除作业，致使墙体受震倒塌。鉴于本人已亡故，建议不予追究事故责任。（二）共强劳务安排员工郭双成到大名鞋城改建项目工地四楼现场拆除墙体作业，事先未对该墙体的基本构造进行全面了解，并对作业人员作有针对性的专项安全技术交底，岗前安全生产教育培训也流于形式，致使郭双成缺乏在工地施工现场作业的基本安全生产常识和自我保护意识，对事故发生承担作业方安全生产管理责任，建议由区应急管理局依照国家安全生产法律法规对共强劳务处以罚款人民币贰拾万元的行政处罚，建议共强劳务按照企业内部安全生产管理规定对相关责任人予以处罚。（三）康业建筑作为斜土东路266号大名鞋城改建项目施工总包单位，对分包单位现场施工作业安全生产管理细节上存有漏洞，布置分包单位施工作业任务时，未同步跟进管理对施工现场作业人员有针对性的安全技术交底工作，岗前安全生产培训教育工作也流于形式，安全生产动态管理工作不到位。项目总包单位康业建筑项目经理缪国三作为斜土东路266号大名鞋城改建项目主要负责人，应承担项目施工总包负责人安全生产管理责任，建议由区应急管理局依照国家安全生产法律法规对缪国三处以罚款个人上一年度收入百分之三十的行政处罚，建议康业建筑按照企业内部安全生产管理规定对相关责任人予以处罚。七、事故防范和整改措施事故相关责任单位要 认真吸取 本次 事故 的 教训，进一步健全和完善安全生产管理制度，对各在建施工项目开展全面生产安全事故隐患排查整治， 进一步梳理各项目分包、劳务施工队伍日常安全生产管理的每一个细节， 切实加强对施工作业人员的安全生产教育培训，全面落实对项目施工人员作业前施工安全技术交底工作，向施工人员明确告知本岗位 存在 的危险因素和防范措施， 进一步 提高职工的安全 生产 意识和 安全 自我保护 能 力 ，安全生产教育培训工作必须全员覆盖，应做尽做，切实加强对施工单位日常生产安全管理，定期开展安全生产检查，各施工单位必须有效管控在建施工项目，在严格执行安全生产法律法规方面存在的疏漏和隐患，确保整改措施落到实处，落实好企业安全生产主体责任，杜绝 类似事故的 再次 发生 。                            202 1 . 3 . 5物体打击死亡 事故联合调查组                                2021年 4 月 12 日