上海德昕建筑劳务有限公司“3·10” 高处坠落死亡一般事故调查报告

2022年3月10日12时43分许，上海德昕建筑劳务有限公司在黄浦区南京西路231号人民广场泵站管理所组织开展屋面天沟清理过程中，发生一起高处坠落死亡事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发[2018]7号）等法律法规，依据《黄浦区人民政府关于同意授权黄浦区生产安全事故调查牵头单位的批复》（黄府发字[2011]5号）的授权，黄浦区应急管理局会同黄浦公安分局、区总工会，组成“3.10”高处坠落死亡事故调查组，对事故展开调查，调查组通过现场勘察、调查取证等，按照“四不放过”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.业主方：上海城投水务（集团）有限公司制水分公司（以下简称城投水务），注册地址：上海市杨浦区杨树浦路830号75幢 ，负责人：张晓平。

2.作业总包方：上海文宇建设集团有限公司（以下简称文宇建设），注册地址：上海市崇明区庙镇大街13号1幢109室 ，法定代表人：周国平 。

3.作业实施方：上海彪盾建筑有限公司（以下简称彪盾建筑），注册地址：上海市奉贤区南桥镇光村路111号1幢1层，法定代表人：冯小平。

4.作业劳务方：上海德昕建筑劳务有限公司（以下简称德昕劳务），注册地址：上海市崇明区庙镇镇剧场路80号5幢112室，法定代表人：徐懿。

（二）相关单位合同关系：

1.城投水务于2021年10月20日与文宇建设签订项目总包合同，内容包括：城投水务制水分公司下属市南泵站管理所管辖的各泵站（包括人民广场泵站）的日常维护及各泵站的天沟、下水道疏通维保作业，合同款为3121236元整。

2.文宇建设于2021年11月8日与彪盾建筑签订项目实施合同，将市南泵站管理所下属泵站的屋面清扫及天沟、下水道疏通维保工程分包给彪盾建筑，合同款为1061000元。

3.彪盾建筑于2022年2月5日与德昕劳务签订项目劳务派遣合同，其合同内容主要包括：市南泵站管理所下辖河滨泵站、紫华泵站、复兴泵站、广场泵站的屋面清扫及天沟、下水道疏通项目，施工期限：2022年3月1日至3月20日，合同款为105000元。

二、事故发生经过和抢救情况

2022年3月10日，德昕劳务现场管理人员李凤祥带领张正心等3名工人到人民广场泵站开展屋面清理作业。12时43分许，在登高作业过程中，工人张正心顺着梯子爬向屋面，李凤祥在下面扶着梯子，张正心不慎踏穿大门圆弧顶中间的玻璃钢雨棚坠落至地面，坠落高度约为4.1米。事发后，其工友第一时间拨打120急救车，将张正心送至瑞金医院进行抢救，于当日17时57分，经抢救无效后宣布死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成人员死亡情况

死者基本情况：张正心，男，56岁，湖北黄冈人，身份证号:422××××××××××06115。

（二）事故造成的直接经济损失

本起事故造成的直接经济损失：待评估。

四、事故调查相关情况

（一）按照城投水务制水分公司市南泵站今年各下属泵站的屋面清扫及下水道疏通维保计划安排，人民广场泵站相关维保工作计划在3月16日进行，但施工单位未按计划进场作业。

（二）根据3月10日事发现场勘验检查发现，泵站大门圆弧雨棚顶部至地面高度为4.1米，大门宽度为2.9米，圆弧顶至平台高度为0.68米，平台四周为需清理的天沟，天沟壁高为0.4米（详见事故现场勘察示意图）。死者张正心当天从保安室旁架梯登上大门上部圆弧顶，准备从圆弧顶攀爬至作业部位：天沟和平台，圆弧顶中间有一个玻璃钢雨棚，当时玻璃钢上布满灰尘，导致张正心判断失误，不慎踏穿该玻璃钢雨棚坠落至地面。

（三）死者张正心事发现场从事高处作业时，无高处作业上岗证书，未经法定专业资格培训。

五、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因

死者张正心自我安全保护意识不强，无证上岗从事高处作业。在高处作业时，缺乏应对现场作业面工况先判断后行走的常识，尤其在登上圆弧顶端后，对屋顶作业面基本情况判断失误，踩穿玻璃钢顶部坠落，引发高处坠落事故的发生。

（二）间接原因

1.彪盾建筑开工前对作业现场的相关情况了解分析不够，对项目存在的安全风险未作深入的评估研判，盲目组织施工作业，对作业人员安全教育和技术交底流于形式，未认真查验作业人员的登高作业上岗证书，导致项目作业现场安全失管和施工作业人员安全意识淡薄。

2.文宇建设对小微项目安全管理工作重视不够，存在侥幸心理和麻痹思想，对分包现场监管、安全教育、人员资格管理不到位，安全管理制度和安全措施形同虚设，未切实落实总包单位安全监管责任。

（三）事故性质

经调查认定，该起一人死亡事故定性为一般等级的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）死者张正心自我安全保护意识不强，无证上岗从事高处作业。在高处作业时，缺乏应对现场作业面工况先判断后行走的常识，尤其在登上圆弧顶端后，对屋顶作业面基本情况判断失误，踩穿玻璃钢顶部坠落，引发高处坠落事故的发生。对事故发生负有责任，因已死亡，建议不予追究责任。

（二）彪盾建筑开工前对作业现场的相关情况了解分析不够，对项目存在的安全风险未作深入的评估研判，盲目组织施工作业，对作业人员安全教育和技术交底流于形式，未认真查验作业人员的登高作业上岗证书，导致项目作业现场安全失管和施工作业人员安全意识淡薄，引发高处坠落事故的发生，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依照国家安全生产法律法规对彪盾建筑处以罚款人民币叁拾万元的行政处罚。同时，彪盾建筑应按照企业内部安全生产管理制度，对相关责任人员作出相应的处罚，并提出有针对性的整改意见，切实落实整改措施，相关内容一并报黄浦区应急管理局。

（三）文宇建设对小微项目安全管理工作重视不够，存在侥幸心理和麻痹思想，对分包现场监管、安全教育、人员资格管理不到位，安全管理制度和安全措施形同虚设，未切实落实总包单位安全监管责任和企业安全生产主体责任。文宇建设市南泵站管理所日常维护及各泵站天沟、下水道疏通维保项目负责人赵建平应承担项目作业总包负责人安全生产管理责任，建议由区应急管理局依照国家安全生产法律法规对赵建平处以罚款个人上一年度收入百分之四十的行政处罚。同时，文宇建设应按照企业内部安全生产管理制度，对相关责任人员作出相应的处罚，并提出有针对性的整改意见，切实落实整改措施，相关内容一并报黄浦区应急管理局。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，严防类似事故的再次发生，相关单位应开展自查自纠，举一反三，按照“四不放过”的原则，落实各项整改措施。

（一）彪盾建筑应在每一次作业前对作业类型和现场工况进行分析研判，辨析项目作业可能存在的安全隐患，落实相应的安全防护措施；严格人员资质审核，凡涉及危险作业，必须接受法定培训考核，确保每一个作业人员持证上岗；加强作业人员安全教育、安全技术交底和作业现场安全管理，完备项目作业审批手续，切实提高每一名现场作业人员的安全意识。

（二）文宇建设应切实承担起项目总包方安全生产管理职责，加强对每一个项目的安全生产管理工作，健全企业项目作业安全生产管理制度，任何小微作业都不能在企业安全管理范围之外，有效落实对分包队伍安全监管，管项目必须管人员、管流程、管教育、管现场，绝不容许出现任何安全生产疏漏和盲点，落实项目管理人员的岗位责任，及时发现各类违章作业行为，杜绝类似事故的再次发生。

2022.3.10高处坠落死亡事故联合调查组

2022年3月29日