东隅实业发展（上海）有限公司

“5·19”高处坠落死亡事故调查报告

2024年5月19日10时38分左右，在浦东新区源深路1122号，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的要求，以及浦东新区人民政府的授权，由浦东新区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）牵头，会同上海市公安局浦东分局、浦东新区建设和交通委员会、潍坊新村街道办事处、浦东新区总工会，并邀请浦东新区监察委员会派员组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

# 一、事故基本情况

## （一）事故相关单位情况

1. 东隅实业发展（上海）有限公司（下简称“东隅实业”），统一社会信用代码：913102305618932752；成立于2010年9月10日；注册地址：上海市崇明区城桥镇运粮小区288号3幢205-3（崇明森林旅游园区）；法定代表人：刘春华；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；环境卫生公共设施安装服务；家用电器安装服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；公共安全管理咨询服务；专用设备修理；日用电器修理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；电气设备销售；安防设备销售；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；家居用品销售；家用电器零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

东隅实业持有安全生产许可证，编号：（沪）JZ安许证字[2016]015285，许可范围：建筑施工，有效期至2024年7月30日；经上海市市容环境卫生行业协会认可具备建构筑物外清洗保洁壹级资质，编号：JG20220023，有效期至2025年11月30日。

2. 上海新电佳能源综合服务有限公司（下简称“新电佳公司”），统一社会信用代码：9131010163160621X1；成立于1999年9月30日；注册地址：上海市黄浦区徐家汇路430号2幢1层117室；法定代表人：刘志杰；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合同能源管理，从事新能源技术、节能技术、智能化楼宇技术、电力技术、食品检验专业技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，物业管理，房产开发，房地产租赁经营，房屋修理（专项凭许可证），车辆管理服务，停车场库经营管理，餐饮管理（除餐饮），商务服务及咨询，会展会务服务，节能装备、先进电力电子装置、智能输配电及控制设备、太阳能热利用设备、机械设备、照明器具、家用电器、电子产品、食用农产品、办公用品、办公家具、建筑材料、日用百货、电脑及配件、通信设备（除无线）、五金交电、计算机软硬件、厨房设备、不锈钢制品、水处理设备、照相器材、摄影器材、电线电缆及附件、仪表及配件、劳防用品的销售，电力特殊作业器材，带电作业车销售及租赁，空调安装，视频器材，音响器材安装，机电设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）承发包关系情况

1. 新电佳公司与东隅实业于2024年4月订立《建筑物外墙清洗服务合同》和《安全协议》，约定东隅实业承担源深路1122号源深路基地建筑物外墙清洗服务工作，同时约定了双方的安全生产权利、责任和义务，明确新电佳公司荣嵘、东隅实业刘留华为该清洗项目安全管理负责人，合同履行期2024年5月1日至2024年12月30日。

2. 2024年5月17日，荣嵘代表新电佳公司源深路基地向东隅实业派发《任务通知单》，要求东隅实业对源深路1122号主楼4F外立面幕墙、裙楼2F外立面幕墙进行清洗，计划工期为2024年5月19日一天。

## （三）相关人员情况

1. 刘正华，男，43岁，东隅实业幕墙清洗工人（未签订劳动合同）。刘正华持有高处作业特种作业操作证，有效期至2029年7月26日，应复审日期2026年7月26日。

2. 刘留华，男，41岁，东隅实业经理。刘留华持有建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书，编号：沪建安B（2021）0036772，有效期至2024年7月15日。

3. 李世珍，男，56岁，东隅实业职工。李世珍持有高处作业特种作业操作证，有效期至2027年7月31日，应复审日期2026年3月7日；持有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书，编号：沪建安C3（2023）0119213，有效期至2024年12月20日。

4. 荣嵘，男，49岁，新电佳公司源深路基地工程部主管。

# 二、事故发生经过及救援情况

2024年5月19日8时许，刘留华带领5名工人到源深路1122号进行幕墙清洗作业，安排刘正华等4名工人采用坐板式悬吊作业方式先清洗主楼4F东侧外立面幕墙，李世珍在主楼4层半平台吊具挂点处监护，其本人在主楼底部监护。

10时15分左右，新电佳公司源深路基地的保洁人员要求对一部分幕墙进行返工清洁，刘留华安排刘正华返工作业，其余工人继续向前推进。10时25分，刘正华第四次到达主楼4层半平台，调整吊具挂点后下降至需返工清洁处；同时，刘留华进入主楼4F内部，隔着玻璃向刘正华指示具体清洁部位，未另行安排人员在主楼底部监护。10时38分，刘留华目睹刘正华突然坠落，随即赶往楼下，并拨打110与120。10时49分，120到场，要求刘留华除去刘正华身上的安全防护用具后，将刘正华送东方医院抢救。2024年5月19日13时，刘正华经抢救无效死亡。

# 三、事故现场勘察及安全管理情况

## （一）事故现场勘察及调查情况

1. 事故发生地点位于源深路1122号主楼东外立面处，楼面2层高度（距地面6m）有一伸出的玻璃雨棚被砸穿，雨棚上有一安全帽；监控可见有两股断绳伴随刘正华坠落；楼面4层（距地面15m）至4层半平台（距地面19.5m）间有一排凸出的铝合金百叶（图1、图2）。

| (a) 事发主楼 | (b) 刘正华坠落瞬间监控截图 |
| --- | --- |

图1 事发现场照片及监控

图2 事发主楼东立面图

2. 主楼东侧地面散落有作业工具和安全防护用具，坠落悬挂安全带被剪碎，安全短绳完好（图3a）；悬吊座板长60cm，宽17cm，挂有清洗用的水桶，座板及吊带均完好（图3b）；工作绳、柔性导轨外观较新，直径均为12mm，断口较平整（图3c）。

| (a) 全景 |  |
| --- | --- |
| (b) 座板装置 | (c) 绳索断口 |

图3 地面作业工具和安全防护用具

3. 工作绳断口以下约40cm，可见一处明显的磨损，断股呈环绕分布（图4）。

| (a) 工作绳断口 | (b) 工作绳磨损 |
| --- | --- |

图4 地面工作绳情况

4. 柔性导轨上安装有自锁器，标记箭头方向指向断口处（图5a）；柔性导轨断口以下约10cm，可见一处明显的磨损和多处擦损毛边，断股呈单侧分布（图5b）。

| (a) 柔性导轨断口 | (b) 柔性导轨磨损 |
| --- | --- |

图5 地面柔性导轨情况

5. 地面观察可见工作绳和柔性导轨断裂在同一水平面，均在接近楼面4层至4层半平台间凸出的铝合金百叶处（图6）。

图6 绳索断裂空悬情况

6. 铝合金百叶由上下两片弧形铝合金叶片接合构造，外露部分为锐角，整体呈锥形（图7）；现场确认铝合金百叶较楼面凸出距离多于4层半平台沿口。

|  | 构造侧视示意图 |
| --- | --- |

图7 铝合金百叶实物与示意图

7. 主楼4层半东侧平台挂有工作绳和柔性导轨，挂点位置牢固，绳扣未脱出。工作绳与平台沿口接触处有蓝色毛巾包裹垫护，柔性导轨与平台沿口接触处未见垫护措施（图8）。

图8 悬吊装置挂点情况

8. 拉起悬吊的绳索可见工作绳、柔性导轨断口较平整，工作绳上用铁丝绑有一块红色地毯可用作垫护（图9a）。地毯长37cm，宽24cm，整体完好，无磨损洞穿痕迹。

| (a) 断口情况 | (b) 工作绳所挂地毯 |
| --- | --- |

图9 悬吊工作绳、柔性导轨情况

9. 事发当日8时55分，刘留华拍摄了工作实况照片，显示刘正华当时劳防用品穿戴正确，工作绳在4层半平台沿口、铝合金百叶凸出处均有垫护，但柔性导轨未有任何垫护措施（图10）。

图10 5月19日8时55分刘正华作业状态

10. 强制性国家标准《坐板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）7.2.4条要求“工作绳、柔性导轨应注意预防磨损，在建筑物的凸缘或转角处应垫有防止绳索损伤的衬垫，或采用马架”。

## （二）综合分析判断

事故发生处未有直接目击者，亦位于监控设施设备盲区，根据现场勘查、询问调查等综合分析判断：刘正华当日第四次下吊作业时，未采取有效垫护措施，工作绳、柔性导轨均与墙面凸出的铝合金百叶前缘直接接触，受力被割断，刘正华自15m左右高度坠落地面，导致事故发生。

## （三）安全管理情况

1. 新电佳公司建立了安全生产岗位责任制、业务外包安全监督管理办法、现场作业管理规定、物业安全管理办法、危险源管理办法等安全管理制度，对幕墙清洗等高处作业的安全管理做了专门规定，提供了相应的制度文本。

就事发作业，在与东隅实业合作前，新电佳公司审查了东隅实业的相关资质和施工方案。5月17日派发任务单后，5月18日荣嵘带领刘留华实地查看了任务区域，要求刘留华申请填写了《高处安全作业证》。5月19日东隅实业入场作业前，荣嵘审查了作业人员的特种作业资质，检查了作业用具，登记了《外来施工人员情况登记表》，同时签发了《施工作业危险点预控卡》，其中专门补充“大楼外墙有凸出部分，施工时做好保护，加强巡视工作。请将风险和注意事项宣告到每一位施工人员。”并经刘留华确认签收，提供了相关的台账。作业开始后，新电佳公司安排工程部职工倪宏对幕墙清洗工作进行了巡视，提供了《外来施工现场跟进工作表》，记录显示倪宏当日9时进行了一次巡检，幕墙清洗的作业人员劳动防护用品均到位，保护措施正常。

2. 东隅实业制定了安全操作规程、人员岗位职责、考核办法等安全管理制度，对作业员工进行了安全教育，并就事发作业制定了施工方案，提供了《安全管理制度》和《源深路基地外立面清洗保洁施工方案》文本。东隅实业的施工方案第6.2节“安全制度”中要求“楼上、地面监护人员要坚守在施工现场”（第5条）；第6.3节“登高施工安全规章制度”中要求施工人员施工前“检查下吊用工作绳，有无损伤或断股，一经发现，该绳禁止使用”（第1条），“检查工作绳、生命绳在经过建筑物顶部和外墙凸出平台与垂直的直角有防止损伤的衬垫，发现未垫或衬垫厚度不够、衬垫磨损，则停止工作”（第11条），“施工中，员工每一次下吊施工前，都必须按上述项目的内容仔细地认真地再检查一遍，待确认安全后，方可下吊施工”（第19条）。

5月19日幕墙清洗作业所使用的工作绳、柔性导轨等工器具均为东隅实业新购置，在源深路1122号主楼4层半平台现场拆封，东隅实业提供了工器具购买记录及全套检验检测报告，符合国标要求。当日作业前，刘留华向作业人员进行了安全交底、对作业用具和防护措施进行了检查，强调了凸出铝合金百叶处要做好垫护包裹措施，作业过程中进行了巡查监护，提供了交底记录、作业人员自查和安全员检查的吊板作业监督记录、高空作业施工现场检查记录表、每日外墙施工检查单等台账资料。交底记录记载有“上班前施工人员必须自己检查自己的施工用具，安全员监督并抽查”（第2项）、“一个人两根绳子，屋面女儿墙拐角用地毯防护，挑檐毛巾包裹防护”（第6项）。但刘留华当日8时55分巡查发现刘正华柔性导轨未有任何垫护措施时并未予以制止和纠正；10时25分离岗后未另行安排底部监护人员，致悬吊作业底部监护缺失，未能发现刘正华工作绳经过外墙凸出部位未采取垫护措施的安全隐患。

## （三）死因鉴定情况

复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定意见（复医[2024]病鉴字第344号）：刘正华死因符合高坠致颅脑损伤及胸部闭合性损伤。

# 四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）伤亡人员情况

刘正华，男，43岁，安徽宿松人，东隅实业幕墙清洗工人。

## （二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币130万元。

# 五、事故原因和事故性质

## （一）事故发生的原因

### 1. 直接原因

刘正华安全意识薄弱，悬吊作业过程中未按照规章要求采取有效垫护措施，工作绳、柔性导轨均被外墙凸出的铝合金百叶割断，坠落造成事故。

### 2. 间接原因

东隅实业未严格督促从业人员执行规章制度，悬吊作业人员安全防护措施不到位；作业现场管理不力，悬吊作业底部监护缺失，未及时发现并制止刘正华工作绳经过外墙凸出部位未采取垫护措施、柔性导轨未采取垫护措施的违章作业行为。

## （二）事故性质

调查组认定“5·19”高处坠落死亡事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

# 六、事故责任认定与处理建议

## （一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1. 刘正华，东隅实业幕墙清洗工人，未遵守操作规程要求对作业用绳索进行包裹垫护操作，作业中工作绳、柔性导轨均被外墙凸出的铝合金百叶割断导致事故发生，对事故的发生负有责任。鉴于刘正华已在事故中死亡，建议不再追究其行政责任。

2. 刘留华，东隅实业经理，作业现场管理不力，悬吊作业底部监护过程中离岗且未安排接替人员，未能及时发现并制止刘正华的违章作业行为，对事故的发生负有责任，建议企业按照规章制度予以严肃处理。

## （二）对事故单位的责任认定和处理建议

东隅实业未严格督促从业人员执行规章制度，对危险性较大的作业现场管理不力，未能及时发现并制止员工的违章作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。

# 七、整改防范措施建议

（一）东隅实业要深刻吸取本次事故教训，加强现场管理，重视对操作规程的全面执行，及时发现并纠正从业人员违章作业行为；要组织从业人员召开事故警示教育会，通报事故情况，举一反三，强调杜绝经验主义和麻痹思想，及时堵塞漏洞，坚决防范类似安全事故的再次发生。

（二）建议新电佳公司进一步加强作业现场的安全巡查工作，提高安全巡查频次，对危险性较大的作业要做重点管理，发现作业现场存在安全隐患的，要及时督促施工单位整改，并做好复查、验收工作，确保作业现场安全管理情况平稳可控。

东隅实业发展（上海）有限公司

“5·19”高处坠落死亡事故调查组

2024年6月14日