附件：

琼中黎族苗族自治县营根镇“1·18”轮式铲车侧翻事故调查报告

2022年1月18日9时36分许，在琼中县营根河“一河两岸”工程项目施工现场，发生一起轮胎式装载机（轮式铲车）侧翻事故，造成车上1名驾驶人员死亡。事故发生后，县委、县政府主要领导第一时间作出指示，要求迅速开展人员救援工作，县委常委县政府副县长吴攀龙亲赴现场指导救援工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，琼中县人民政府成立由县住房和城乡建设局、县应急管理局、县公安局、县总工会、县综合行政执法局、县人力资源和社会保障局、营根镇人民政府等单位组成的琼中黎族苗族自治县营根镇“1·18”轮式铲车侧翻事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，分析了事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施提出了事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

- 事故基本情况

- （一）事故发生时间：2022年1月18日上午9时36分许。

（二）事故发生地点：琼中县黎苗水镇·营根河百花路段生态长廊工程（一河两岸）工程项目滨河休闲广场3号位与2#气盾坝之间的施工便道路段。

（三）项目名称：琼中县黎苗水镇·营根河百花路段生态长廊工程（一河两岸）项目。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）事故伤亡：1人死亡。

（六）死者情况：杨要锋，男，汉族，1979年1月24日出生，身份证号码：4110241979********，户家庭住址：江苏省沐阳县沐城镇锦辉佳园，生前工作岗位：海南第三建设工程有限公司琼中县黎苗水镇·营根河百花路段生态长廊工程（一河两岸）工程项目部管理员。事发前驾驶轮胎式装载机，无驾驶轮胎式装载机培训证书及上岗证书。

（七）直接经济损失：人民币190万元（包含杨要锋生前工作相关报酬）。

二、事故发生相关单位及人员情况

（一）项目总包单位：海南第三建设工程有限公司

1.统一社会信用代码：91460000583935309J；

2.主体类型：其他有限责任公司；

3.住所：海南省琼海市嘉积镇金海北路京鸿基首郡3号楼2号铺面；

4.法定代表人：陈柏桦；

5.成立日期：2011年12月14日；

6.经营范围：建筑工程施工总承包(壹级)；市政公用工程施工总承包(壹级)；公路工程施工总承包（贰级）；机电工程施工总承包（贰级）；建筑装修装饰工程专业承包（壹级）；地基基础工程专业承包（壹级）；消防设施工程专业承包（壹级）；建筑机电安装工程专业承包（壹级）；建筑幕墙工程专业承包（壹级）；防水防腐保温工程专业承包（壹级）；钢结构工程专业承包（贰级）；城市及道路照明工程专业承包（贰级）；环保工程专业承包（贰级）；起重设备安装工程专业承包（贰级）；电子与智能化工程专业承包（贰级）；水利水电工程施工总承包（叁级）；石油化工工程施工总承包（叁级）；消防工程；桥梁工程；隧道工程；古建筑工程；港口与海岸工程；港航设备安装工程及水上交管工程；河湖整治工程；输变电工程；房屋拆迁及拆迁服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；管道工程施工；水电安装；电梯安装工程；劳务派遣等。

7.安全生产许可证：

（1）编号：（琼）JZ安许证字[2005]000010；

（2）许可范围：建筑施工；

（3）有效期：2020年03月09日至2023年03月09日；

8.建筑企业资质情况：有施工企业资质证，证书编号D146078695，建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。有效期：2020年9月7日至2022年12月31日。

（二）项目监理单位：深圳市昊源建设监理有限公司

1.统一社会信用代码：91440300708437750G；

2.类型：有限责任公司；

3.住所：深圳市宝安区新安街道公园路宝湖居1栋3T101；

4.法定代表人：刘仁轩；

5.成立日期：1998年08月17日；

6.业务范围：经营范围包括一般经营项目是:房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、水利水电工程监理、机电安装工程监理、人防工程监理、通信工程监理、铁路工程监理、公路工程监理、电力工程监理、矿山工程监理、冶炼监理、石油化工监理、农林工程监理、港口与航工程监理、航天航空工程监理、地质灾害治理监理、工程招标代理、政府采购招标代理,提供建设工程全生命周期内的项目策划、前期可研、项目咨询评估、工程规划、BIM咨询、勘察设计、规划设计、建筑设计、市政设计、水利设计、造价咨询(概算、预算、决算、审核)、工程监理、项目管理及运营维护与后评价、财税、法务等各个阶段的信息化、智能化、全过程工程咨询服务。

（三）项目建设单位：琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局。

（四）项目代建单位：上海海科工程咨有限公司

1.统一社会信用代码：91310104134626535E；

2.类型：有限责任公司；（非自然人投资或控股的法人独资）

3.住所：上海市徐汇区龙吴路1500号；

4.法定代表人：王为民；

5.成立日期：1998年10月26日；

6.业务范围：经营范围包括包括港口与航道建设工程、房屋建设工程、水运专业建设工程、市政公用建设工程、水利水电建设工程、石化专业建设工程、海洋专业建设工程、水工建筑物基础处理建设工程、机电安装建设工程及设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建设工程监理服务、建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，工程测量勘察。

（五）事故车辆情况：

1.轮胎式装载机的号牌号码：无号牌轮(车架号后6位616021）；

2.所有人：吴圣成，住址：海南省屯昌县南吕镇大路村委会大陆坡村3号；

3.使用性质：建设工程土方施工；

4.品牌型号：山东临工牌/SDLG;型号L953型。

5.车架号码：VLGL9530VL0616021

6.发动机号码：WP10G220E341;车身颜色：黄色；燃料类型：柴油；轮胎数4；

7.合格证编号YE946L953016021，发证日期：2020-12-05。

（六）相关人员情况：

1. 陈柏桦，男，海南第三建设工程有限公司法定代表人。

2.易水萍，女，海南第三建设工程有限公司琼中县黎苗水镇·营根河百花路段生态长廊工程（一河两岸）工程项目的项目经理。

三、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故经过及事故应急救援情况

2020年9月28日，琼中黎族苗族自治县住房和城乡建设局与上海海科工程咨询有限公司签订琼中县黎苗水镇·营根河百花路段生态长廊工程（一河两岸）项目委托代建合同，主要进行EPC代建管理，建设内容为道路工程、景观提升及附属设施工程、水利工程，具体内容见《委托代建合同》；2020年12月14日，上海海科工程咨询有限公司与海南第三建设工程有限公司（联合体牵头单位）、海南省水利水电勘测设计研究院（联合体成员1）、海南省设计研究院有限公司（联合体成员2）签订琼中县黎苗水镇·营根河百花路段生态长廊工程（一河两岸）项目（设计施工总承包EPC）总承包合同。该项目施工部分由海南第三建设工程有限公司负责。

在该项目施工中，海南第三建设工程有限公司聘杨要锋为项目管理员一职，负责协助该项目的项目经理易水萍管理工程项目，参与该项目的具体组织管理工作。该项目涉及土方运输和开挖的部分，项目部指派杨要锋负责联系机械租赁等事项。据查，2021年3月开始，杨要锋电话联系吴圣成（轮胎式装载机机主），据吴圣成称，为口头协议以每小时计价费用（包含操作员及油料费用），在该项目工地进行铲土、推土、清理河道、运输淤泥、清理施工便道的泥土、短距离运输砂石和砖头等工作。从2021年3月14日开始，吴圣成大部分时间都在驾驶该轮胎式装载机在该项目施工现场作业。吴圣成因多次和杨要锋商量支付剩余作业费用的事项，杨要锋联系项目部但仍无法支付剩余作业费用，于是吴圣成一直工作到2022年1月14日下班后，吴圣成暂时停工离开工地，但该轮胎式装载机仍停在工地，并且把该轮胎式装载机的锁匙放在驾驶室的太阳架内。杨要锋在驾驶室内找到了锁匙。2022年1月18日早上，据事故调查组在项目部调取的监控视频显示，当日上午8时38分许，有3名作业人员从工棚内走出，开始在距离项目部附近的河道栏杆开始焊接作业。9时32分许，杨要锋驾驶轮胎式装载机（未载土情况）出现在视频监控内，从项目部同方向河段过浅河后驶入河沿岸的上斜坡临时施工便道，然后右转驶入右侧的施工直便道，然后经过河堤小平房后左转进入百花新天地项目工地的堆土处，于9时35分30秒处，该轮胎式装载机（载土情况）再次进入视频范围，9时36分14秒处，该轮胎式装载机直接左转进入施工便道下坡处，9时36分22秒处，该轮胎式装载机左转开始下坡后，车身先从左侧开始在坡顶开始往坡底方向发生翻滚，滚动两周后停止下来，铲内装的土方也倾泻在河道旁栏杆的周围，此时，在项目部的附近的监理人员和施工人员见状立即组织人员施救，同时拨打119、120电话。没过多久琼中县消防救援大队赶赴现场开始救援，因杨要锋被卡在驾驶室，不久救援人员通过使用设备破拆了驾驶室的顶部，把杨要锋从驾驶室内抬了出来，紧接着琼中县人民医院的120工作人员现场施救，已确认杨要锋已无生命体征。后经琼中县人民医院死亡原因确认为脑挫伤。

（二）事故救援及善后处置情况

接到事故报告，县消防救援支队、县公安局、县应急管理局、县住建局、营根镇政府等单位立即派员赶赴现场进行事故应急救援及调查处理工作。

2022年1月20日，由死者杨要锋家属提出申请，经海南第三建设工程有限公司与死者家属代表进行赔偿协商，双方就赔偿事宜达成一致，海南第三建设工程有限公司（一河两岸）项目分别给杨要锋家属一次性赔偿人民币190万元（包含杨要锋生前工作相关报酬），并签订了《赔付协议书》，事故善后工作已经完成。

四、调查相关鉴定情况

涉事车辆技术鉴定情况：事故发生后，琼中县应急管理局委托海南省睿琪车辆技术检测服务有限公司对涉事的轮胎式装载机的灯光系统、转向系统及制动系统进行检验检测，并于2022年2月16日出具《道理事故车辆运行安全技术检验检测报告》（报告编号为RQCJ20220073）,依据检测报告结论：该轮式装载机的灯光系统判别评定结论为无法评定，转向系统判别评定结论为合格；在制动系统检测中，该轮式装载机的前制动系统原机件装置异常磨损，机件性能失效，不符合技术参数规范要求，因此该轮式装载机的制动系统判别评定结论为不合格。

事故调查组取证情况：调查中未见事发前的项目施工机械设备管理台账、项目部对涉事设备监督检查相关材料、项目经理部对涉事设备保养及维护相关材料。未见事发前涉事设备使用阶段及使用前验收的安全管理相关资料；未见事发前项目部与涉事设备操作相关人员的安全教育及技术交底相关资料。

五、事故原因分析

（一）直接原因

杨要锋无证驾驶制动系统存在故障的轮胎式装载机进行短距离运输土方作业中违规操作，在装料的情况下突然转向且下坡行驶过程中，因车身重心偏离，导致该轮胎式装载机发生侧翻，杨要锋被卡在驾驶室内受重伤至死亡，是本起事故发生的直接原因。

杨要锋作为该项目管理人员，协助项目经理易水萍管理工程项目，参与项目的具体组织管理工作，安全生产意识淡薄，违反JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2012）基本规定2.0.1，未经过专业培训、考核合格取得操作证后,未经过安全技术交底就上岗驾驶；在驾驶轮胎式装载机过程中违反JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规范》5.10 轮胎式装载机相关操作规范，在转弯下坡过程中未能做到安全驾驶保持车身重心稳定平衡，导致发生侧翻死亡事故。

（二）间接原因

海南第三建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，在该项目实施中，未对轮式装载机的操作使用及维护保养有效纳入项目部安全管理范围，对施工机械设备操作及使用的安全管理不到位；现场安全管理不到位，安全生产教育培训不到位，隐患排查治理工作不到位，未能及时发现并制止施工现场管理人员无证上岗驾驶轮胎式装载机的违章作业行为。

六、事故性质

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三条规定，经事故调查组认定，营根镇“1·18”轮式铲车侧翻事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位和人员的责任认定及处理建议

根据调查事实，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产全事故报告和调查处理条例》和国家有关法律法规规定，对事故相关责任单位、责任人提出如下责任认定和处理建议：

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

海南第三建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，现场安全管理不到位，安全生产教育培训不到位，隐患排查治理工作不到位，未能及时发现并制止施工现场管理人员无证上岗驾驶轮式装载机的违章作业行为，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条规定，在本起事故中，海南第三建设工程有限公司负有主要责任，建议琼中县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，对海南第三建设工程有限公司予以行政处罚。

（二）事故相关责任人的责任认定及处理建议

1.杨要锋作为项目施工现场管理人员，安全意识淡薄，在作业现场没有经过专门的安全培训和教育，无证驾驶轮式装载机且不安全行驶，在本事故中杨要锋负直接责任。但其在本事故中已死亡，法律责任主体已消失，建议不予追究。

2.给予行政处罚（2人）

（1）陈柏桦，作为海南第三建设工程有限公司法定代表人，未能全面履行主要负责人的安全生产职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第五项之规定，在本起事故中负有领导责任，建议由琼中县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，对陈柏桦处上一年年收入百分之四十的罚款。

（2）易水萍，作为海南第三建设工程有限公司营根镇“一河两岸”工程项目的项目经理，未能全面履行项目主要负责人的安全生产职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第五项之规定，在本起事故中负有领导责任，建议由琼中县综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，对易水萍处上一年年收入百分之四十的罚款。

八、事故防范和整改措施

（一）上海海科工程咨有限公司要认真吸取事故教训，落实代建业主职责，督促各参建单位排查生产安全事故隐患，加强安全管理，确保项目安全顺利完成。

（二）海南第三建设工程有限公司要加强施工作业现场的安全管理，特别是施工现场的监管和从业人员安全生产教育培训，杜绝违章指挥、违规操作，杜绝作业人员未经过专业培训、考核合格取得操作证后,且未并经过安全技术交底就上岗驾驶施工机械设备。

(三）深圳市昊源建设监理有限公司强化监理职责，强化对施工单位安全管理监督，及时发现及制止违规操作行为。

（四）县住房和城乡建设局、营根镇人民政府要认真汲取教训，举一反三，加强对项目工程建设安全管理，杜绝类似事故再次发生。

琼中黎族苗族自治县营根镇“1·18”轮式铲车

侧翻事故调查调查组（代）

2022年3月25日