北京市通州区漷小路一期道路工程

“7·20”一般生产安全事故调查报告

2017年7月20日，由中国机械工业建设集团有限公司施工的北京市通州区漷小路一期道路工程在进行测量作业过程中，发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》和区政府的授权，区安全监管局、区公安分局、区监察委、区住建委、区总工会、区人力社保局等部门组成事故联合调查组，开展全面调查处理工作。并委托北京中瑞环泰科技有限公司对事故现场地下有限空间内气体进行了检测。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出了事故防范和隐患整改措施建议，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程基本情况

1. 北京市通州区漷小路一期道路工程位于通州区漷小路（BT项目），建设单位：北京新城基业投资发展有限公司，施工单位：中国机械工业建设集团有限公司；测量工作分包单位：北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司；监理单位：北京市潞运监理服务中心，资金来源：政府投资，立项批准文号为通发改〔2013〕754号，开工日期2014年6月25日，事故发生时正在从事测量、放线作业。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：北京新城基业投资发展有限公司，该公司位于北京市通州区梨园镇云景东路80号，成立于2003年8月13日，法定代表人赵铁成，注册资本868800万元，主要从事投资管理、房地产开发。

2.施工单位：中国机械工业建设集团有限公司，该公司位于北京市东城区王府井大街277号，成立于1984年5月4日，法定代表人徐衍林，注册资本67000万元，主要从事施工总承包、专业承包；建设工程项目管理，具备市政公用工程施工总承包壹级资质。

3. 北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司，公司位于北京市通州区经济开发区南区漷兴二街69号，成立于2013年12月17日，法定代表人刘彬彬，注册资本10000万元，具备市政公用工程施工总承包叁级资质。

4.监理单位：北京市潞运建设工程监理服务中心，该单位位于北京市通州区文化创意产业集聚区艺术大道1167号，成立于1996年，法定代表人毕中伟，注册资金300万元，具有房屋建筑工程甲级监理单位资质证书和市政工程甲级监理单位资质证书等资质。

（三）事故现场基本情况

北京市通州区漷小路一期道路工程2/1#井，位于通州区永乐店镇漷小路与北外环路交口的西南角，井盖直径800mm，井室形状呈类似十字形，井室内两个方向的长度均为5.7米，井室内净高2.0米，在井室内四个边墙上均设有相同尺寸的矩形预留口，预留口长1.86米，高0.48米，预留口底边距井室内地面高1.2米，井室内地面距设计路面深5.0米，距现状路面深约4.2米（现状路面比设计路面低约0.8米），距现状井盖深约3.8米（现状井盖比现状路面低约0.4米），为独立纯电力井，主体由中国机械工业建设集团有限公司于2014年11月份建成，之后回填至事发当日。

二、事故发生经过及救援情况

2017年7月20日下午14：00左右，北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司测量负责人、安全员殷兴隆与本单位配合人员杨殿波、单世林和中国机械工业建设集团有限公司单长俭、刘洪甫进入事发现场，组织施工测量放线，计划在井上测量、放线后，采取明挖的方式，将2/1#号井与东侧2＃主井管道连接；

14：30左右，刘洪甫安排完工作后离开，殷兴隆安排钩机将2/1#号井井盖打开;

14：40左右，中国机械工业建设集团有限公司项目生产经理杨殿新、安全员贾雨青到场，询问是否需要下井测量，殷兴隆、杨殿波表示不下井测量，杨殿新要求不能下井测量，如下井必须通风，后杨殿新、贾雨青离开；

14：50左右，殷兴隆、杨殿波用卡尺和水平仪完成2/1#井测量工作，实际测量结果与图纸存在30cm误差；

14：55左右，殷兴隆为精确放线，未听杨殿波劝阻，携带卷尺，下至2/1#井井内进行核实；

14：56左右，杨殿波呼喊殷兴隆未回应，发现殷兴隆倒在井内，杨殿波准备下井查看，单世林让杨殿波去拿救援绳，单长俭跑回生活区叫人、取救援设备，随后单世林下井，杨殿波呼喊单世林未回应后，立即电话通知了杨殿新，后跑去库房取鼓风机；

15：05左右，现场人员用鼓风机对井内持续强制送风，15：06、15：09，现场人员分别拨打了119和120电话，先后将殷兴隆、单世林从井内救出，并现场进行了心肺复苏急救。

15：15左右，消防人员到达现场，向井内强制送风结束；

15：22左右，120急救人员到达现场，经120急救人员抢救无效，确认殷兴隆、单世林死亡。死亡人员基本情况：

（一）殷兴隆，男，28岁，河北省承德市围场满族蒙古族自治县人，北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司测量员，事故中死亡。鉴定结论：不排除缺氧窒息死亡（京通公司鉴（病理）字〔2017〕第168号）。

（二）单世林，男，51岁，山东省单县人，北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司瓦工，事故中死亡。鉴定结论：不排除缺氧窒息死亡（京通公司鉴（病理）字〔2017〕第167号）。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

违规进入有限空间作业，致使作业人员缺氧窒息是造成此次事故的直接原因，事故发生后，盲目施救，导致事故伤亡扩大。

未按照《地下有限空间作业安全技术规范》（DB11/852.1－2012）的规定，在未经申报、审批的情况下，下井从事有限空间作业，进入有限空间作业前，未检测、通风，未正确佩戴和使用劳动防护用品，盲目下井作业、施救，致使2人缺氧窒息死亡。

事发4小时后，事故调查组会同中国机械工业建设集团有限公司对事故2/1#号井内空气中有害物质进行了检测，检测后，将2/1#号井恢复事故前原状。检测结果表明，井内空气中的硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷浓度均未超过国家标准，氧含量为13.3%，低于最低允许值19.5%。

2017年7月27日，委托北京中瑞环泰科技有限公司再次对2/1#井内氧含量及总挥发性有机物（TVOC）、可燃性气体、甲烷、硫化氢、一氧化碳的浓度进行了分析检测。检测结果表明，井内总挥发性有机物（TVOC）、硫化氢、可燃性气体、一氧化碳的浓度均符合国家标准相关要求；井底距井口1米处氧含量为20.9%；距井口3.5米处与2米处氧含分别为17.5%和18.1%。均低于最低允许值19.5%。

不同氧含量对人体的影响为：15%～19.5%时，可致人体力下降、难以从事重体力劳动，动作协调性降低，容易引发冠心病、肺病等；12%～14%时，可致人呼吸加重，频率加快，脉搏加快，动作协调性进一步降低、判断能力下降；10%～12%时，呼吸减弱，嘴唇发紫；8%～10% 时，神志不清、昏厥、面色土灰、恶心和呕吐；6%～8%时，在其中8分钟，100%死亡，6分钟，50%可能死亡，4～5分钟，可能恢复；4%～6%时，40秒后昏迷、抽搐、呼吸停止，死亡。

北京市公安局通州分局法医鉴定，2名死亡人员死因均为不排除窒息死亡。

（二）间接原因

1、北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司，对测量放线人员教育培训不到位，未及时督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程；未书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

2、中国机械工业建设集团有限公司，对作业场所危险因素、操作规程和应急措施交底不到位；未定期组织有限空间作业应急演练，未有效组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

3、北京市潞运建设工程监理服务中心，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规规定，调查组依据调查核实情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出处理建议如下：

（一）北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司测量员殷兴隆，作为测量负责人和安全员，在未经申报、审批的情况下，下井从事有限空间作业，进入有限空间作业前未检测、通风，未正确佩戴和使用劳动防护用品，盲目下井作业，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条和《地下有限空间作业安全技术规范》（DB11/852.1－2012）第1部分第5.2.6条、第5.2.8条、第6.5.1条、第6.6.2条、第6.10.3条的规定，对事故发生负有直接管理责任，鉴于殷兴隆已经死亡，不予追究其相关责任。

（二）北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司，对测量放线人员教育培训不到位，未及时督促作业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程；未书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条和《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款的规定，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项，由安全生产监督管理部门给予其罚款的行政处罚。依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十二条、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》第二十五条和《北京市建设工程施工现场生产安全事故及重大隐患处理规定》第十条的规定，建议建设行政主管部门停止北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司在北京建筑市场投标资格60日。

（三）北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司法定代表人刘彬彬，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项，由安全生产监督管理部门给予其罚款的行政处罚。

（四）中国机械工业建设集团有限公司，对作业场所危险因素、操作规程和应急措施交底不到位；未定期组织有限空间作业应急演练，未有效组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，其行为违反了《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011，第3.1.3条第1款第3项和《生产安全事故应急预案管理办法》第三十一条第二款的规定，对事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项，由安全生产监督管理部门给予其罚款的行政处罚。

（五）中国机械工业建设集团有限公司项目经理张海春，作为项目部负责人，未定期组织开展有限空间应急预案演练，对作业现场失管失察，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（四）、第（五）项和《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，责令中国机械工业建设集团有限公司给予其警告处分。

（六）中国机械工业建设集团有限公司项目总工程师张国栋，未对测量方案进行细化和补充，未安排专人对测量放线人员进行全面的技术交底，对事故发生负有技术管理责任。其行为违反了《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，责令中国机械工业建设集团有限公司给予其记过处分。

（七）中国机械工业建设集团有限公司项目安全员贾雨青，在发现井盖打开后，未针对现场人员可能从事有限空间作业，提出相关安全要求，致使违章作业，对事故发生负有安全管理责任。其行为违反了《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（七）项的规定，责令中国机械工业建设集团有限公司给予其撤职处分。

（八）北京市潞运建设工程监理服务中心，未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定，对事故负有监理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项，由安全生产监督管理部门给予其罚款的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司，应加强对建设项目的安全管理，落实安全生产责任制，进一步完善测量作业方案和安全技术措施，加强对从业人员的教育培训，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知从业人员工作岗位存在的危险因素、防范措施和应急措施，全面开展安全隐患治理，落实安全管理有关规定和防范措施。

（二）北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司法定代表人刘彬彬，应认真汲取事故教训，完善安全生产相关规章制度和操作规程，加强对本单位安全生产工作的督促、检查，及时消除生产安全事故隐患。

（三）中国机械工业建设集团有限公司，应加强建设项目的安全管理，根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行安全技术交底，加强有限空间作业安全检查，督促现场人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，定期开展应急救援演练，增强员工自救互救能力，强化日常安全检查，及时消除各类安全事故隐患。

（四）北京市潞运建设工程监理服务中心，应当完善监理工作制度、程序、方法和措施，严格审定施工组织设计、技术方案，针对施工过程中出现的问题及时进行处理，确保按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，落实监理责任。

附件：北京市通州区漷小路一期道路工程“7.20”一般生产安全事故调查组成员名单

北京市通州区漷小路一期道路工程

“7.20”一般生产安全事故调查组

2017年8月18日