南昌贵华油脂有限公司“1·3”

一般闪爆事故调查报告

2020年1月3日16时许，位于南昌市新建区厚田乡象潭村象潭自然村193号的南昌贵华油脂有限公司内，发生一起使用液化气切割油脂桶（装有油脂下脚料）引起闪爆的一般生产安全事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，区政府高度重视，依法成立南昌贵华油脂有限公司“1·3”事故调查组,由区政府办牵头,区公安分局、区检察院、区纪委监委、区总工会、区应急管理局等部门派员参加，并聘请了专家组成员，共同开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过深入细致的调查，现已查明事故发生的经过、原因,提出对事故责任的认定及对事故责任单位、责任人员处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.事故发生单位：南昌贵华油脂有限公司（以下简称：贵华公司）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：夏贵华；成立于2017年6月12日；注册资本：人民币贰佰万元整；统一社会信用代码：91360122MA361G9T13；注册地址：江西省南昌市新建区厚田乡象潭村象潭自然村193号；公司经营范围：油鞣回收脂（油脚、皂料）收购；非食用植物油加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.出租方：陈亮晶，新建县厚田乡象潭村村民，住址：江西省南昌市新建县厚田乡象潭村象潭自然村193号；身份证号：360122196601082113；联系电话：13755654661；2018年11月16日陈亮晶与夏贵华签订了《位于燕子岗地产房出租协议》，将其自家屋后自建100平方米左右的钢棚厂房出租给夏贵华使用，出租期限从2018年11月16日至2019年11月15日，每年出租费为肆万元整，付款方式为每年11月16日前支付。2019年11月15日租赁期满至事故发生期间没有续签合同，也未支付租金。

（二）现场勘查情况

2020年1月4日，新建区公安分局、区应急管理局派员对事故现场进行了勘验，情况如下：

1.事故发生地位于丰厚一级公路东（大头黄家）向厚田沙漠景区方向左侧的提炼油品压榨厂房南面15米的油桶存放区。

2.现场存放油桶75个，其中的16个油桶已被切割开。事故油桶直径约60cm，高度约90cm，所帖标签是金睿达GS，油桶装的是稠状油性液体。

3.事故发生地点位于油桶存放区的东部，事故现场土地上分布有稠状油性液体，并有一滩血迹，事故油桶倒置，距离死者血迹点9.6m，油桶上部圆形上底面已脱离油桶主体，仅保留了一根铁条与油桶相连，铁条上有明显被切割、灼烧的痕迹。

4.现场有2个氧气罐，1把切割枪，1个液化石油气罐存放于白色民房的厨房内，罐体上有泥迹。

5.2020年1月7日，“1·3”事故调查技术组随同专家组成员对事故现场进行了勘查，存在问题如下：

现场物料摆放凌乱；无相关操作规程，未张贴安全管理制度（无安全警示标志，无用电安全要求及配备相关消防器材，未张贴物料告知安全告知）；电气线路凌乱，线路乱拉乱搭，并未进行套管保护；设备未设置铭牌，机器传动部位无防护设施；没有可燃气体检测探头，无氧气、液化石油气使用操作规程和安全告知。

二、事故经过及应急救援处置情况

贵华公司是以油厂加工动物油后的油脚（下脚料）为原料，通过压榨机榨油后转卖给其他厂家生产生物柴油和肥皂，以获取利润。

事故发生前段时间，夏贵华运来一些装有稠状油性油料的铁质油脂桶，和家人一道使用铁榔头和砍刀将铁桶撬开，倒出油料进行加工。因嫌进度太慢，夏贵华于2020年1月1日打电话给同村村民夏国平（南昌市新建区流湖乡红岗村，与夏贵华为同村的朋友关系），通知同村村民夏满生（死者，电焊切割工，未取得特种作业操作证），约定1月3日到贵华公司厂里切割油桶盖，以每日300元工资支付劳动报酬。

1月3日10时许，夏满生和夏国平如约来到贵华公司，对装有动植物油脂（油脂下脚料）的铁质油脂桶进行切割（使用设备：氧气瓶和切割枪是由夏满生委托夏国平在新建区长堎租用来的；液化气瓶是厂内民工做饭用的），夏满生负责切割作业，夏国平打下手。工作到下午16时左右时，夏满生发现使用第一瓶氧气的气压不足，就叫夏国平去进厂路口（距事故作业现场30米左右）搬另一瓶氧气；夏满生仍在用液化气和不足的氧气对密闭的铁质油脂桶进行切割，发生闪爆，被炸飞的铁质油脂桶打到夏满生头部，致其当场死亡。

事发后，夏贵华回到现场并报警。区公安分局厚田派出所、刑侦和治安大队，区应急管理局，厚田乡，流湖镇等相关单位，第一时间开展了应急救助和善后协调处置工作，事故善后赔偿工作尚在协调处理中。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡

| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 文化程度 | 用工形式 | 工 种 | 死亡原因 | 伤害类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏满生 | 男 | 35岁 | 小 学 | 临时用工 | 切割工 | 头部打击 | 其他爆炸 |

（二）直接经济损失约80万元

四、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

事故调查专家组一致认为：生产、作业过程中违反切割作业安全作业规范。事故涉及的油脂桶装有动植物油脂（油脂下脚料），油脂桶在存放过程中产生、积聚易燃易爆气体，在切割过程中积聚的气体遇明火产生闪爆。死者操作工夏满生违反安全标准规范要求，在未采取安全措施的情况，利用液化气切割油脂桶，导致事故的发生。

（二）间接原因

1.贵华公司法人夏贵华未依法履行安全生产法规定的安全生产管理职责。

2.切割作业人员夏满生未取得特种作业操作证上岗。

3.贵华公司作业现场安全管理混乱。生产现场无相关安全操作规程、无安全管理制度、无消防安全防护措施、无相关安全标示。

（三）事故性质

经调查认定：南昌贵华油脂有限公司“1·3”闪爆事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

1.夏满生，男，35岁，未取得特种作业操作证上岗进行切割作业，导致事故发生，负直接责任。鉴于其在事故中已死亡，对其责任不予追究。

2.夏贵华，男，46岁。（1）作为贵华公司（自然人独资）法人，未依法履行安全生产法规定的安全生产管理职责，安全意识淡薄，安全知识不足，未进行安全风险辨识评估，对使用明火切割铁质油脂桶的安全风险认识不足，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。（2）贵华公司未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，现场安全管理混乱，生产现场无相关安全操作规程、无安全管理制度、无消防安全防护措施、无相关安全标示，不具备安全生产法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款及《中华人民共和国安全生产法》九十一条的规定，夏贵华因涉嫌重大责任事故罪，2020年1月9日被新建区人民检察院批准逮捕，建议依据相关法律追究其刑事责任。

3.陈亮晶，男，54岁。作为贵华公司厂房的出租方（租赁合同期满未续签），未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未对承租方的安全生产统一协调、管理。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款和《安全生产行政处罚自由裁量适用规则（试行）》（原国家安监总局31号令）第十五条第七款规定，建议由南昌市新建区应急管理局对陈亮晶处以人民币陆仟元的罚款。

六、事故防范措施建议

（一）落实企业主体责任。企业要建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，开展安全风险辨识评估和隐患排查治理。特别是小微企业的主要负责人和安全管理人员要加强安全教育培训，不断增强安全生产安全生产知识、管理和履职能力，提升企业管理水平，切实履行好企业主体责任。

（二）落实属地管理责任。责令厚田乡政府加强管理，监督陈亮晶立即解除与南昌贵华油脂有限公司的租赁关系，督促指导该厂相关设施设备的拆除工作，确保安全。

（三）落实部门监管责任。建议相关部门，认真吸取事故教训，举一反三，全面开展安全风险辨识评估和隐患排查治理。加强对本行业领域企业的安全排查工作，特别是特种作业人员持证上岗情况进行检查。

七、附件

现场勘验笔录、事故现场照片、询问笔录、专家组出具的事故原因分析、南昌贵华油脂有限公司的《工商营业执照》等复印件。

“1.3”事故调查领导小组

2020年2月26日

附：

事故调查小组人员签名

组      长：

常务副组长：

副  组  长：

成      员：