太原市小店区御龙物业管理有限公司

“6·4”高处坠落事故调查报告

2020年6月4日8时20分许，太原市小店区太航苑区88号楼发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

2020年6月5日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，小店区政府批准成立了由区委常委、副区长担任组长，区应急管理局、公安小店分局、区总工会、区住建局、坞城街办组成的事故调查组，对事故展开全面调查。调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员及责任单位的处理意见和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

太原市小店区御龙物业管理有限公司，成立于2017年5月8日，法定代表人张俊伟，住所在太原市小店区小杨路办公楼3层东305室，注册资本壹佰万元，经营范围包括：物业管理；保洁服务；小型房屋修缮；水暖电管道安装、维修；机电设备维修；住宅室内装饰装修；园林绿化工程。（法律、法规禁止的，不准经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。

（二）签订合同情况

2020年5月30日，太原市小店区御龙物业管理有限公司与代松峰签订了《屋面防水维修协议》，承包内容包括太航苑区88号楼屋面卷材防水维修，工程期约为2020年6月1日至2020年6月9日，合同总价7000元。

（三）防水维修人员情况

代松峰没有工作单位，属于自然人，有多年的房屋防水施工经验，平时以承揽房屋防水工作为主。代松峰个人与太原市小店区御龙物业管理有限公司签订了《屋面防水维修协议》后，将防水维修工作委托给多年来相互配合的李金权负责，李金权又临时雇用了两名工人李兴保、崔英勇参加防水维修工作。

（四）事故概况

事故发生时间：2020年6月4日8时20分许

事故发生地点：太原市小店区太航苑区88号楼

事故类别：高处坠落事故

事故级别：一般事故

经济损失：约120万元

二、事故发生的经过、救援和事故上报情况

（一）事故发生的经过

2020年6月4日7时45分许，李金权组织李兴保、崔英勇在太航苑区88号楼楼顶安装好物料提升机后，对物料提升机进行了固定和检查，并安排崔英勇在楼下负责货物调运工作，安排李兴保在楼顶负责清扫工作。8时20分左右，李金权站在物料提升机靠近楼顶边缘的一侧进行作业，当物料提升机将两卷防水材料吊至二层楼到三层楼之间时，防水材料发生晃动，随后，防水材料和在六楼顶的李金权与物料提升机架体一起跌落地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，工人崔英勇立即拨打了120急救电话，大约十几分钟后，120救护人员到达现场，经医护人员抢救无效后确认死亡。

（三）事故上报情况

事故发生后，太原市小店区御龙物业管理有限公司副经理李家幸立即电话报告总经理张俊伟，张俊伟核实情况后，迅速将事故情况报告各相关部门。小店区应急管理局接报后及时派员现场核查，于9时10分许，将事故情况报太原市应急管理局。

（四）人员伤亡情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 户籍所在地 | 伤亡情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李金权 | 男 | 59 | 142432196109304511 | 山西省介休市 | 死亡 |

- 三、事故原因和性质

- （一）直接原因

李金权违规在六层楼顶边缘侧靠物料提升机操作作业，在物料提升机底座加固不牢，配重不够，垂直吊运防水卷材过程中，物料提升机失衡倾翻将正在操作的李金权从六楼顶带落，是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、在施工过程中，太原市小店区御龙物业管理有限公司未制定施工安全管理制度、安全技术交底、物料提升机安装与操作规程；对工人安装、使用物料提升机的知识培训、学习不到位；安全隐患排查整治工作不到位，未能及时发现并消除安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一；

2、坞城街办和太航社区对辖区内安全隐患排查不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

生产安全责任事故。

四、事故责任人和责任单位的责任认定及处理建议

（一）事故相关人员责任及处理意见

1、李金权，男，59岁，群众，维修防水工人，违规安装、违章操作物料提升机，导致事故发生，应承担事故发生的直接责任。因其死亡，建议免于对其责任追究。

2、张俊伟，男，33岁，预备党员，太原市小店区御龙物业管理有限公司经理，是该企业安全生产的第一责任人，未履行安全生产管理职责，应承担事故发生的主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款和第二款第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;”之规定，建议处上一年年收入34320元30%的罚款，合人民币10296元。

3、庞改英，女，49岁，坞城街道办事处副主任，太航社区包片领导，安全监督职责落实不到位，依据《太原市小店区安全生产约谈工作制度》（小店委办【2019】65号）第四条“约谈会议由区安委办负责组织，被约谈方除党政主要或分管负责人等接受约谈外，视情况可以要求其内设机构负责人、有关企业负责人接受约谈”之规定，建议由小店区安委办对坞城街办副主任庞改英进行约谈。

4、郭娟，女，39岁，太航社区主任，安全监督职责落实不到位，依据《太原市小店区安全生产约谈工作制度》（小店委办【2019】65号）第四条“约谈会议由区安委办负责组织，被约谈方除党政主要或分管负责人等接受约谈外，视情况可以要求其内设机构负责人、有关企业负责人接受约谈”之规定，建议由小店区安委办对太航社区主任郭娟进行约谈。

（二）事故相关单位责任及处理意见

太原市小店区御龙物业管理有限公司，安全培训教育、安全管理不到位，安全隐患排查治理不到位，应承担事故发生的主体责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款和第二款第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”之规定，建议对该公司给予行政处罚210000元整。

五、预防事故重复发生的措施

太原市小店区御龙物业管理有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，依法加强对外来施工人员的安全监督管理，认真督促协作单位或个人落实各项安全措施，坚决杜绝“违规作业、违章指挥、违反劳动纪律”的“三违”行为。要认真组织安全检查工作，加强安全教育培训，提高从业人员的安全意识，及时发现和消除安全隐患，确保安全施工,杜绝类似事故再次发生。

小店区“6·4”高处坠落事故调查组

2020年7月21日