# 广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探 “9·9”冒顶事故调查报告

2021年9月9日17时许，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司管理的广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘项目510米水平通风井距井口269.1米处发生冒顶，导致2名施工人员被困，经积极救援后于23时40分安全出井，直接经济损失约3万元。

事故发生后，金城江区委、区政府高度重视，立即组织相关人员赶赴事故现场，并在河池市应急局指导下，积极开展事故救援和善后处置工作。

2021年9月16日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，金城江区人民政府成立了由区应急局、区自然资源局、区人力资源和社会保障局、区总工会、金城江公安分局和五圩镇人民政府组成的事故调查组，并聘请非煤矿山专家组参与调查分析。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和科学分析，结合专家组对事故原因的分析认定，查明了事故原因、经过，认定了事故性质和相关责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了加强事故防范措施和建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.探矿权人：河池市宜州区泰和矿产品有限公司（原名宜州市泰和矿产品有限公司）。公司位于河池市宜州区庆远镇车江路18号（绿江苑小区2栋11-18），成立于2001年4月4日，事故发生时的法定代表人为李*（2021年10月18日变更为黄**），统一社会信用代码914512********6103，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍佰万圆整，经营范围为铁矿、锌矿、银矿露天开采及销售（限分支机构经营）；锰矿、建材、五金交电、日杂、日用百货销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为便于拓展业务，该公司于2006年7月24日成立了河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司，分公司位于河池市金城江区五圩镇拔旺村委会办公楼，法定代表人几经变更，事故发生时为李*（2021年10月25日变更为黄**），统一社会信用代码914512********356D，经济类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），经营范围为铁矿、锌矿、银矿露天开采及销售；锰矿、建材（除木材）、五金交电、日杂、日用百货销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

探矿权证号为T45120********9101，探矿权人为河池市宜州区泰和矿产品有限公司，勘查项目名称为广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探（2000坐标），地理位置为广西壮族自治区河池市金城江区，图幅号：G48B021024，勘查面积3.60平方公里，有效期限经延续，现为2020年5月3日至2022年2月21日，由广西壮族自治区自然资源厅颁发。

2.施工单位：浙江鑫楷矿建有限公司。该公司位于浙江省温州市苍南县灵溪镇苍南大厦1单元1003室，成立于2010年10月20日，法定代表人林*，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码913303********417U，注册资本伍仟壹佰柒拾柒万元整，经营范围有矿山井巷、公路桥梁、水利水电、市政道路、隧道土石方施工，地质灾害治理、房屋建筑物拆除、劳务分包、机电设备安装、机械设备租赁、工程造价咨询、矿业项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

浙江鑫楷矿建有限公司具有《建筑业企业资质证书》（由温州市住房和城乡建设局颁发），资质类别及等级为矿山工程施工总承包叁级，证书编号为D333050377，有效期自2019年3月26日至2021年12月31日；安全生产许可证编号：(浙）FM安许证字〔2018〕CCJ022，许可范围为金属非金属矿山采掘施工作业，有效期自2018年12月12日至2021年12月11日，由浙江省应急管理厅颁发。

（二）勘探项目情况

事故发生地点为广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探（2000坐标）510米水平距井口269.1米处。该勘探项目地理位置为广西壮族自治区河池市金城江区五圩镇拔旺村，于2017年11月、2019年5月及2021年3月分别编制了《广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探坑控工程安全专篇》，并通过了河池市应急管理局组织进行的安全专篇审查，先后由辽宁省地质大队、广西壮族自治区三一〇核地质大队、广西壮族自治区区域地质调查研究院及湖南省地质调查院实施勘探作业或矿产勘查技术服务。由于具有地质勘查资质的广西壮族自治区区域地质调查研究院或湖南省地质调查院除进行物探、钻探和坑内探等工作外，不进行地质坑探作业，只接受对广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探项目的技术指导和施工质量监控，根据国务院《关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2015〕58号）及《广西壮族自治区自然资源厅关于推进矿产资源管理改革有关事项的通知》（桂自然资规〔2020〕1号）文件精神，不再规定地质勘查单位应具有地质勘查资质，探矿权人可以直接委托具有勘查施工资质的单位组织施工。因此，2019年元月1日，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部为开展地质勘探工作，利用浙江鑫楷矿建有限公司具有矿山工程施工总承包叁级资质（《建筑业企业资质证书》证书编号为D333050377）及《安全生产许可证》[编号：(浙）FM安许证字〔2018〕CCJ022]齐备的条件，与该公司成立的驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部签订了《井下掘进探矿工程施工劳务合同》，将广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探项目掘进工程的施工活动发包给浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部（合同期限至2021年12月31日），共同开展相关坑探工作。2021年2月26日，浙江鑫楷矿建有限公司又下发《关于成立项目部及任职的通知》（浙鑫建〔2021〕3号）及《授权委托书》（浙鑫委字〔2021〕3号），决定成立浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部，并任命韦**为该项目部主要负责人，主持全面工作，同时，授权韦**代理河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司五圩拔旺多金属探矿证内的掘进采矿工程施工管理、安全生产管理及工程款结算事宜，期限至2022年2月25日。

2021年3月2日，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司向河池市金城江区应急管理局申请恢复节后勘探施工，按照该分公司的施工目标（PD5收尾工作），河池市金城江区应急管理局组织非煤矿山专家组对广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探PD5相关复工基本安全条件进行了现场核查，并于2021年3月19日批准其恢复PD5的勘探收尾施工。自2021年9月5日至2021年9月9日，为了下一步进行探转采提前做准备工作，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司技术负责人裴**擅自与浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部组织人员对510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等工作。

二、事故发生经过及救援情况

自2021年9月5日起，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部负责人韦**按照河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司技术负责人裴**的要求，未经复工审批，安排杂工田*带领谭**和谭**，进入河池市宜州区泰和矿产品有限公司所属的广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等工作，为下一步探转采掘进贯通提前作准备。

2021年9月9日9时许，田*带领杂工谭**和谭**到510米水平通风井，开启高压风机后入井，经组织排险，继续安装风管、水管和照明线路，11时许便自行出井，谭**和谭**则慢慢施工。17时许，二人正在距离垱头约50米处接风管时，垱头方向突然发生顶板冒落，二人即往井口方向撤退，约走了80米，前方顶板亦发生冒落，石块和泥巴将整个巷道全部堵住，二人稍作休息后，用风镐和手沿巷道边挖开石块和泥巴展开自救，试图挖出出井通道。约17时30分，田*返回通风井时，发现巷道已被全部堵住，呼叫谭**和谭**未果后，反复用石块敲打水管和巷壁，得到二人回应确认被困后，约18时报告矿山负责人韦**，韦**又转告其他人员组织施救。在组织施救过程中，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司于18时50分报告当地政府及应急管理部门等。

接到企业报告后，金城江区应急管理局主要领导立即启动生产安全事故应急救援预案，启动金城江区应急管理局突发事件值班值守程序，在指导事故企业组织自救的同时，组织人员赶赴事故现场，同时调动广西矿山救援大队河池中队及综合应急救援队伍共同前往救援，并及时向河池市应急管理局领导及区委、区政府主要领导汇报。

因事故现场地处边远，约20时50分，广西矿山救援大队河池中队8名救援人员到达现场，立即与金城江区应急管理局成立临时应急救援指挥部研究施救方案，并安排人员入井探查。通过敲击等方式，确认被困人员仍有回音，井下通风良好，并查明冒落物中伴有大量泥浆，封住了整个巷道，初步判断系溶洞裂隙被破坏导致失稳的顶板冒落形成，需要使用隔板等救援物资。临时应急救援指挥部迅速安排矿山负责人调集人员，各负其责，围绕矿山救援队的需求准备好撬棍、铁铲、锄头、木头、木板、角钢等物资，在确保安全前提下分三组进行救援。

21时16分，河池市应急管理局局长、金城江区人民政府区长等领导又组织广西矿山救援大队河池中队另外8名救援人员赶到事故现场，听取救援情况汇报后，对救援工作进行补充完善，再增加救援力量。因巷道狭小，不便多人施救，采用了多组轮流作业的方式，不间断地救援。通过挖掘、支护、遮挡等方式，23时40分，成功将谭**和谭**解救，二人步行出井，经在场医务人员检查，二人全身多处软组织挫擦伤，生命体征正常，被送往河池市第三人民医院作进一步检查，2021年9月11日已康复出院。

三、事故造成人员伤害和损失情况

伤者：谭**，男，44岁，身份证号码452728********3615，家庭住址为广西河池市东兰县********，农民。经河池市第三人民医院诊断：1.全身多处软组织挫擦伤；2.低钾血症。

伤者：谭**，男，45岁，身份证号码452728********3619，家庭住址为广西河池市东兰县********，农民。经河池市第三人民医院诊断：1.全身多处软组织挫擦伤；2.低钾血症。

事故共造成直接经济损失（含救援、医疗费等）约3万元。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部杂工谭**和谭**，在进入广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等工作中，缺乏对危险源的正确辨识，未按顶板管理要求对溶洞等危险部位采取支护措施，导致溶洞裂隙被破坏失稳，顶板在自重力作用下发生冒落，石块和泥巴将整个巷道全部堵住，二人被困井内。

（二）事故间接原因

1.施工单位未经批准，擅自组织施工。

2021年，河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司只获准对广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探PD5进行勘探扫尾施工。自2021年9月5日起，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部负责人韦**按照河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司技术负责人裴**的要求，擅自安排人员进入510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等作业，因矿井不具备基本安全条件，给事故的发生埋下了安全隐患。

2.安全管理不到位

浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部虽然设置有安全管理机构和安全管理人员，但是安全管理人员、技术人员过于自负，安全管理水平不高，辨识和处理危险源的能力不足，安全管理工作流于形式，缺乏有效监督和管理，导致因缺乏矿山专业知识、无带班领导、无专职安全员现场管理而引发事故。

3.作业人员未经安全培训考核合格就独立上岗

浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部于2021年8月12日招来新员工谭**和谭**后，未按规定由具备《安全培训机构基本条件》（AQ/T8011-2016)条件的单位进行安全培训，未经考核合格和老工人带领，仅进行简单的岗前教育就安排入井独立上岗从事排险等危险作业，导致工人缺乏基本的风险辨识能力和采取必要的安全防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和《生产经营单位安全培训规定》第三十条的规定，势必引发事故。

4.违章指挥无证人员上岗作业

浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部和河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司技术负责人裴**违章指挥无证人员杂工田*、谭**和谭**进入510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等作业，3人均未取得安全管理资格证、支柱工特种作业证，冒险进行撬毛作业，无法满足项目施工实际需要，违反了《安全生产法》第三十条、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号）第二十一条第二款及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条的规定。

5.施工单位未对破碎顶板和溶洞采取支护技术措施

经非煤矿山专家组实地勘测，并根据广西壮族自治区区域地质调查研究院2019年5月编制的《广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探（延续）补充实施方案》及探矿权人提供的坑探工程井上井下对照图，认为事故点地质条件如下：

510m水平通风巷井口至冒顶事故点外缘距离为269.1米，从井口至事故点分别穿越了二叠系中统栖霞组第三段（P2 q3）、第二段（P2 q2）及第一段（P2 q 1）地层，其中事故地点位于第一段（P2 q 1）地层，该层岩性主要为深灰色中厚层状灰岩夹黑色薄层—中厚层状泥灰岩，岩层倾向北西，倾角较陡，一般为56°。整个巷道揭露的二叠系中统栖霞组岩层层理、裂隙较发育，在距离井口188.2米的位置发育一较大溶洞群，单个溶洞群间距1.3米，宽度0.5-2米，可视高度5米。

区内主要有南北和东西向两组断层，其中南北向为F1、F2、F3共3条断层，断层破碎带宽度约1-3米，为角砾充填，角砾成分主要为方解石和硅质，结构较松散，Ⅱ号铅锌矿体赋存于F3断层破碎带内；东西向为F4、F5共2条断层，切割矿区内所有地层，其中F5断层破碎带宽度约1-15米，由断层角砾岩组成，角砾成分以灰岩为主，次为方解石、石英、萤石、硅质岩等，见有铁闪锌矿、方解石、黄铁矿化，部分可见锌矿化构成工业矿体，Ⅰ号锌矿体产于该破碎带中，断层破碎带结构较松散。

经对事故点进行现场勘测，事故地点位于510m水平通风巷井口269.1米处，经过实地测量数据与井上井下图对比，结合现场勘查，该处巷道正好穿过F5断层破碎带上盘，通过分析认为，发生事故地段位于F5断层破碎带内，附近岩层层理、裂隙较发育，局部受断层挤压作用岩层发生弯曲、变形，断层破碎带及围岩岩石稳定性差，事故点垮塌的物质为断层破碎带角砾岩、灰岩、褐铁矿石、氧化铅锌矿石及黄褐色粘土。

根据事故地点地质条件分析，事故巷道岩层层理、节理、裂隙、溶洞比较发育，特别是事故地点正好位于F5断裂破碎带内、破碎带厚度大，挤压强烈，岩石结构软弱松散，围岩稳定性差，巷道掘进到该地带极易发生冒顶、片帮、坠落，容易诱发事故。此次事故的发生是由于前期在巷道掘进时未及时支护，巷道经过断裂破碎带未采取安全措施或安全措施不力，当裸露巷道顶板破碎带内的角砾岩、矿石等由于结构软弱松散，加上管状节理、裂隙导水作用产生的压力释放，会引起大范围冒顶而造成事故的发生。

由于施工单位浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部未经科学勘探确认，未能对破碎顶板和溶洞采取支护技术措施，导致发生冒顶事故，并造成二人被困，违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第6.2.7.2条规定。

（三）事故性质

根据现场勘查和取证分析，认定这是一起因施工单位浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部和河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司技术负责人裴**擅自组织施工、安全管理不到位、作业人员未经安全培训考核合格就独立上岗、无证上岗及未对破碎顶板和溶洞采取支护技术措施导致人员被困后获救的生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见建议

首先，不应按《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚。

依照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第四项规定：一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。同时，《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号）第十四条规定：事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。由于本事故仅造成2人轻微伤，直接经济损失仅约3万元，未达《生产安全事故报告和调查处理条例》规定一般事故的标准，故不应按《生产安全事故报告和调查处理条例》进行处罚，只能依照《中华人民共和国安全生产法》或者《安全生产违法行为行政处罚办法》的相关规定处理。

其次，探矿权人的技术负责人所作的指令属个人行为，探矿权人并无责任。

（一）对施工单位有关责任人的处理意见建议

1.谭**，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部杂工，未经安全生产教育和培训考核合格就独立上岗、未取得支柱工特种作业证就冒险进行撬毛作业，缺乏基本的风险辨识能力并采取必要的安全措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条之规定，建议依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，对其给予警告的行政处罚。

2.谭**，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部杂工，未经安全生产教育和培训考核合格就独立上岗、未取得支柱工特种作业证就冒险进行撬毛作业，缺乏基本的风险辨识能力并采取必要的安全措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条之规定，建议依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，对其给予警告的行政处罚。

3.田*，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部杂工，无安全管理资质而入井进行安全管理，并违章指挥未经安全生产教育和培训考核合格就上岗、未取得支柱工特种作业证就冒险进行撬毛作业，缺乏基本的风险辨识能力并采取必要的安全措施，在工人作业过程中擅离职守，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、第五十八条及广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条之规定，建议依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，对其给予警告，并处1000元以上1万元以下罚款的行政处罚。

4.韦*，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部安全环保部部长，负责安全、环保、职业健康的日常管理工作，在广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探项目施工过程中，未履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正未经安全生产教育和培训考核合格、未取得支柱工特种作业证的杂工冒险进入510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其给予责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款的行政处罚。

5.韦**，浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部主要负责人，负责本项目矿山的安全生产管理工作，未认真履行主要负责人工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未经安全监管部门审查批准，未对破碎顶板和溶洞采取支护技术措施，盲目按照探矿权人河池市宜州区泰和矿产品有限公司的要求，安排未经安全生产教育和培训考核合格、未取得支柱工特种作业证的杂工冒险进入河池市宜州区泰和矿产品有限公司所属的广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等作业，安排无安全管理资质的人员入井带班，违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第6.2.7.2条、《生产经营单位安全培训规定》第三十条、广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第二十八条和第三十条的规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其给予责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款的行政处罚。

（二）对探矿权人有关责任人的处理意见建议

6.裴**，河池市宜州区泰和矿产品有限公司所属广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探项目技术负责人，负责本项目安全、生产管理工作，未经探矿权人决定、未经安全监管部门审查批准，盲目要求施工单位进入广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等作业，未从技术层面要求对破碎顶板和溶洞采取支护技术措施，对施工单位安排未经安全生产教育和培训考核合格、未取得支柱工特种作业证的杂工冒险作业视而不见，违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第6.2.7.2条、《生产经营单位安全培训规定》第三十条、广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第二十八条和第三十条的规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其给予责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款的行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理意见建议

浙江鑫楷矿建有限公司作为广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探项目的施工单位，设置了浙江鑫楷矿建有限公司驻河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司项目部进行日常管理，该项目部未经安全监管部门审查批准，盲目按照河池市宜州区泰和矿产品有限公司金城江区分公司的要求，安排未经安全生产教育和培训考核合格、未取得支柱工特种作业证的杂工进入510米水平通风井进行排险、安装风水管及照明等作业，且未对破碎顶板和溶洞采取支护技术措施。鉴于该公司的行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）第6.2.7.2条、《生产经营单位安全培训规定》第三十条、《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》第八条、广西壮族自治区应急管理厅《关于撬毛作业“十不准”的通知》第一条、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和第三十条的规定，建议由河池市金城江区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三、七项规定，对该公司给予责令限期改正，处十万元以下罚款的行政处罚。

六、事故防范和建议

1.增强服从监管意识。施工单位要改变思维方式，认真研判勘探施工方案和安全技术措施，服从安全监管，依法依规进行管理。

2.提高技术管理水平。加强对矿区复杂地质条件如：断层、层理、节理、裂隙、溶洞发育及岩石硬度不高、结构松散的认识，特别是对矿体赋存的F3、F5等断裂破碎带要加深认识，重新确认和识别矿井主要危险源，制定出在破碎带内巷道作业的安全防范措施，确保安全并取得批准后方可施工。

## 3.加强隐患排查治理。按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和日常安全监管的要求，做好矿山安全隐患排查治理工作和记录，避免生产安全事故的发生。

4.突出安全教育培训。要严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，按质按量对从业人员进行安全生产三级教育培训，定期有针对性地对各工种各岗位的操作规程、应急措施等进行再学习再培训，增强遵章守纪的自觉意识和操作技能，提高辩识危险源及自我防范能力，并按规程、规范进行监督和落实。凡未经安全生产教育和培训合格的从业人员，一律不得上岗作业，特种作业人员要持证上岗。同时，制定各个作业面的安全作业规程，做好施工技术交底工作。

5.强化顶板安全管理。要结合矿山地质条件特点，制定有针对性的顶板管理措施并认真落实，严格执行“一般要支护”制度，确保项板管理落实到位。要彻底改变“一劳永逸”的观念，对已排险的顶板边帮，要注意“回头看”，并且不局限于曾检查过的小区域，应扩大排查范围，认真对顶板、边帮围岩、矿石完整性进行监控，密切注意围岩、矿石变形、开裂情况，以便在冒顶、崩落发生前，及时调整施工作业方案，杜绝冒顶、片帮安全生产事故的发生。

6.严格作业现场管理。建立完善安全管理机构，配备相关地质、采矿、测量等专业技术人员，配齐安全管理人员，并加强现场管理，坚决杜绝违章指挥、冒险作业和擅离职守现象。公司项目部主要负责人和矿长要靠前指挥，确保各项规章制度、操作规程及安全技术措施的落实。

广西河池市金城江区拔旺铅锌矿勘探

“9·9”冒顶事故调查组

2021年12月3日