### 木兰县哈尔滨康泽源药业有限公司“5·1”一般起重车伤害事故调查报告

2022年5月1日13时许,在木兰县工业园区哈尔滨康泽源药业有限公司发生一起起重车伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失约163.8万元。

接到报告后,依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规,经县政府批示,由县应急局牵头组织县公安局、县监察委、县人社局、县总工会等有关部门成立事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘查、司法鉴定、调查取证等工作,现已查明事故发生时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,并提出了对有关责任单位和责任人员的处理以及事故防范措施和整改措施建议,现将情况报告如下:

一、事故单位概况

(一)企业概况

哈尔滨康泽源药业有限公司,成立于2022年1月。类型:有限责任公司;法定代表人:吴刚;地址:哈尔滨市木兰县木兰镇哈尔滨木兰工业园区管理委员会;统一社会信用代码:91230127MA7GKLPXXC;注册资本:2100万元整;经营范围:许可项目、药品生产、药品批发、药品零售、农作物种子进出口、农作物种子经营、饮料生产、食品生产、食品销售。一般项目:中药提取物生产、中草药种植、金花茶人工培植。占地面积15000平方米,建筑面积约6355平方米。

(二)设备安装概况

2022年4月,哈尔滨康泽源药业有限公司(简称康泽源药业)董事会研究决定,对中药饮片加工车间空调机组高效过滤器净化空气设备底座进行自行安装。成立了安装领导小组,由法定代表人吴刚负责组织管理工作,王刚负责安全管理工作,单国辉为技术员。

4月30日联系车主杨东,雇佣其司机李福和及中联牌随车起重运输车对空调设备吊装作业事宜。通过李志超找临时雇佣力工梁传洋、宋铁军共3人来施工现场干零活,王刚责成梁传洋负责指挥吊装作业。

1.中联牌随车起重运输车,车牌号黑AT1004(最大起重量16000kg,最大起重力矩500kN.m)。

2.李福和,中级住房和城乡建设行业技能岗位施工操作证,证书号1919JX-QCSQZD05397。

二、事故发生经过及救援情况

(一)事故发生经过

5月1日8时,康泽源药业中药饮片加工车间准备对空调机组高效过滤器净化空气设备底座进行安装作业,在王刚安排下,司机李福和驾驶起重车辆进入作业现场。单国辉、梁传洋、宋铁军、李志超进入作业现场开展工作。13时许,王刚安排李福和驾驶起重车辆进行吊装,安排梁传洋负责指挥吊装作业。司机李福和驾驶起重运输车进入车间,操作吊车将吊装物吊起自西向北转动,边转动边下放吊装物往预埋件上摆放,梁传洋在吊车吊臂下指挥,并违规用大绳(工字形底座三分之一处栓约4米长大绳)拉设备底座摆正位置,吊钩下放、移动过程中,吊装的设备发生惯性摆动,梁传洋被下放并且摆动的工字形底座撞击倒地。

(二)事故救援情况

事故发生后,在车间西侧干零活宋铁军看见梁传洋被撞击倒地,立即呼救,并拨打了“120”请求救援,“120”将梁传洋送至县医院进行救治,单国辉电话向吴刚报告。15时30分,经救治无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

(一)人员伤亡及鉴定情况

死者梁传洋:男、35岁。身份证号:230127********0619;职业:农民;住址:木兰县柳河镇临江村汤家屯人。

经哈尔滨大工司法鉴定中心鉴定,梁传洋左侧肩背部受到钝性物体作用造成肺挫伤、胸腔大量积血,导致呼吸、循环功能障碍死亡。

(二)直接经济损失情况

事故造成直接损失约163.8万元。其中,死者赔偿款120万元,拟对企业处罚31万元,拟对个人处罚3.2万元,司法鉴定0.5万元,医院救治1万元。

四、事故发生原因和性质

(一)事故直接原因

康泽源药业中药饮片加工车间,对空调机组高效过滤器净化空气设备底座进行安装作业过程中,梁传洋违反安全操作规程在吊装物底部系大绳,吊钩下放、移动过程中,吊装的设备发生惯性摆动,引发事故发生。

(二)事故间接原因

1.康泽源药业未制定未制定安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育培训计划,未制定安全作业方案,作业现场管理混乱。

2.康泽源药业负责人,未组织制定安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育培训计划,导致作业人员在作业过程中出现违规操作。

3.康泽源药业安全管理人员,责任心不强,没有认真执行安全生产规章制度和未制止纠正违章操作,导致作业人员违规作业。

(三)事故性质

经现场勘查、调查取证和司法鉴定,事故调查组认定此事故为一起一般生产安全责任事故。

五、对责任人员和责任单位的责任认定及处理建议

(一)对责任人员的责任认定及处理建议

1.梁传洋,康泽源药业临时雇佣人员,违反安全操作规程,在存在危险因素的起重车吊臂下违规用大绳拉空调机组高效过滤器净化空气设备底座摆正位置,违规作业。对此起事故负有责任,鉴于其在事故中死亡,免于追究其责任。

2.王刚,康泽源药业安全管理人员,责任心不强,对安全生产工作重视不够,对临时雇佣人员安全管理不到位,对作业人员违规操作行为监督不力,对此起事故负有安全管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项的规定,依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项的规定,建议应急管理部门给予人民币伍仟元罚款的行政处罚。

3.吴刚,康泽源药业法定代表人,未组织制定安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育培训计划,未制定安全作业方案,安装设备作业现场管理混乱,事故发生后未依法及时向有关部门报告。对此起事故负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第七项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第一百一十条的规定,建议应急管理部门对以上2项违法行为分别裁量、合并处罚给予上一年(2021年全年收入为45000元)年收入60%罚款(27000元)人民币贰万柒仟元罚款的行政处罚。

(二)对责任单位的责任认定及处理建议

康泽源药业,对安全生产工作重视不够,未制定实施安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育培训计划,未制定安全作业方案,安装设备作业现场管理混乱,对此起事故负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定,建议应急管理部门给予人民币三拾壹万元罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

(一)木兰县经济开发区管委会,要深刻吸取事故教训,举一反三,在园区企业开展全面的安全生产事故隐患大排查,杜绝类似事故再次发生。

(二)康泽源药业,要立即组织制定安全生产的各项规章制度、操作规程,特别是要落实各类人员的安全生产责任制,加强制度执行环节管控,坚决做到“先安全、后生产,不安全、不生产”。要加大安全生产教育培训计划力度,制定安全作业方案,进一步提高各类人员的安全意识,落实防范措施,消除事故隐患,杜绝类似事故再次发生。

哈尔滨康泽源药业有限公司

“5·1”起重车打击事故调查组

2022年6月20日