江西亚华门窗幕墙有限公司 “4·6”高处坠落事故调查报告

2020年4月6日下午16：00许，在江西（安义）工业园区内江西亚华门窗幕墙有限公司一车间发生1起高处坠落致1人死亡事故，直接经济损失 68万元。

为查明事故原因，吸取事故教训，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，经县政府研究同意，成立了由县应急局、县公安局、县监察委、江西（安义）工业园区管委会、县市监局、县科技工信局、县总工会组成的事故调查小组，开展对本次事故的调查取证工作。

事故调查坚持依法依规、实事求是、尊重科学的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，形成事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

事故发生单位系江西亚华门窗幕墙有限公司，该公司经营期限为2017年3月20日至无固定期限，2020年4月14日年检，该公司位于安义县工业园区凤凰东路，企业类型：有限责任公司；注册资金：930万元整;经营范围主要有金属门窗幕墙、玻璃制作、安装、销售；室内外装饰装潢服务；建筑材料加工、销售；五金产品、铝型材、油漆（危险化学品除外）、木材加工、销售；喷涂服务（危险化学品除外）。

（二）工程概况

江西亚华门窗幕墙有限公司法人万齐勇将一车间出租给自然人张修禄，用于安装行吊等生产设备设施开展生产经营活动，张修禄未办理《营业执照》，自然人刘洪流承包了行吊安装工程，并招来了自然人王永伦和自然人张义文组成临时施工队，该施工队无施工资质。

（三）事故背景和人员概况

事故发生单位江西亚华门窗幕墙有限公司法定代表人万齐勇，男，1968年12月26日出生，身份证号：360123196806221910，现住安义县好景花园14栋，与张修禄达成口头租赁协议，万齐勇将公司内一车间出租给张修禄用于生产经营活动。

承租人张修禄，男，1974年1月8日出生，身份证号：360123197401087317，现居住于安义县东阳镇北山村张家村小组6号。

2020年4月前，张修禄在未办理《营业执照》的情况下以个人名义与江西亚华门窗幕墙有限公司法人万齐勇达成口头协议，以每平方14元，一年28万元左右的价格租赁其厂房内一车间，租赁费用具体按实际面积计算，该车间位于江西亚华门窗幕墙有限公司内，万齐勇对张修禄的个人营业资质及安全生产条件并未做了解。

张修禄以口头协议形式，以6000元的外包费用将安装生产设备的工程承包给包工头刘洪流，刘洪流请来了王永伦和张义文一起做工，三人以口头协议形式确定去掉20%业务费归刘洪流所得后，剩下的按照工时计算报酬，3人平均摊工时，按天计算，摊完工后若有结余，余款由三人平均分配，3人大概于4月1日进入车间施工，刘洪流知道张义文没有电焊作业资质，对王永伦的资质未做了解；张修禄对张义文和王永伦资质均未做了解。

（四）事故现场情况

事故发生地为江西亚华门窗幕墙有限公司内一车间，现场有一叉车搭载长方体铁梯架搭建的作业平台紧贴立柱一侧，立柱用于稳定行吊设备，长方体铁梯架仅有一边有供上下作业平台的踏板，作业平台高约4米，具体操作过程是施工人员通过叉车和一边有踏板的长方体铁梯架攀爬到作业平台，进行安装行吊设备的焊接作业。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

4月6日，刘洪流、王永伦、张义文3人8：30左右来到车间，进行安装行吊设备的作业。张义文、王永伦负责具体焊接作业，刘洪流负责看护和从旁协助，上午作业开始前，刘洪流去了其他的厂区，并无固定人员看护焊接作业过程，未准备安全帽和安全绳等防护措施和用品，上午焊接好2根立柱。刘洪流于中午回到车间，王永伦和张义文负责稳定行吊立柱与安装行吊轨道的焊接作业，刘洪流继续负责看护和从旁协助，王永伦通过叉车攀爬到作业用的铁梯架上，离地面4米左右，去扶正行车轨道对立柱的位置，方便对其进行焊接作业，作为作业平台的铁梯架仅有一边有踏板，下午16:00左右王永伦正准备下到地面，刘洪流提醒他下铁梯架时须走有踏板的一边，但王永伦走了没有踏板的一边，导致踏空，直接摔到地面，头部先着地。刘洪流立即跑到王永伦身边把他抱起来观察，张义文也停止作业查看情况，王永伦当时鼻、眼、口出血，尤其是鼻和口中大量出血。

（二）应急处置情况

事故发生后，在附近的张修禄之子张海洋听到动静后也赶过来了，刘洪流叫张义文和张海洋拨打120，10分钟后，救护车赶到现场，医务人员对王永伦进行观察和抢救，经抢救无效后死亡。县公安局、县应急局、江西（安义）工业园区管委会接到报告后都立即赶到现场进行了实地调查，并组织做好应急救援和安全稳定工作。责任单位和人员积极配合相关部门做好了死者的善后处理工作，并与死者家属积极协商，于 2020年4月11日达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故共造成1人死亡。死者王永伦，男，55岁，四川省安岳县人 ，身份证号码：511023196506050770。

（二）事故造成的直接经济损失

事故直接经济损失人民币共计68万元整。（含善后处理费用、赔偿金等）

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

王永伦（死者），通过攀爬叉车搭载的铁梯架上到作业平台进行焊接作业时，未佩戴安全帽、安全带等必要的安全防护用品，下作业平台时，走了没有踏板处的一边，导致踏空，造成高处坠落死亡。

2、间接原因

（1）违法出租。

出租方江西亚华门窗幕墙有限公司法人万齐勇安全管理意识淡薄，将车间出租给不具备安全生产条件和无《营业执照》的自然人张修禄用于生产经营活动；未与承租人张修禄签订专门的安全生产管理协议，或是在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；未对承租人张修禄的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

（2）用于安全生产所必须的资金投入不足。

承租人张修禄未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求开展安全生产费用提取工作，未将安全费用用于安全防护设施设备支出，导致违规使用叉车搭载无防护措施的作业平台；未将安全费用用于配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，导致现场作业人员缺乏安全帽、安全绳等必要防护措施；未将安全费用用于聘请有资质的施工人员，为节省费用，聘请未取得高处作业操作证和焊工证的作业人员上岗作业。

（二）事故性质

经过对事故原因的调查分析，认定这是一起高处作业坠落死亡一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任人及处理建议

1、王永伦（死者），未经过安全教育培训合格取得高处作业操作证和焊工证上岗作业，在高处进行焊接作业时，未佩戴安全帽、安全带等必要的安全防护用品；违规通过攀爬叉车搭载的长方体铁梯架上到作业平台属于违规操作，不听看护人提醒，下作业平台时冒险不走有踏板处，导致踏空，造成事故发生，应负主要责任，因其死亡，不予追究。

（二）事故责任单位及处理建议

1.江西亚华门窗幕墙有限公司将生产场所出租给未办理《营业执照》的自然人张修禄用于生产经营，未与其签订安全生产管理协议，约定各自安全生产管理职责，也未对安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定对其进行处理。

2.出租方江西亚华门窗幕墙有限公司法人万齐勇安全管理意识淡薄，将车间出租给不具备安全生产条件和无《营业执照》的自然人张修禄用于生产经营活动，未建立、健全本单位与承租方的安全生产责任制；未组织制定本单位承包出租安全管理制度；未督促、检查本单位出租车间的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一项、第二项、第五项的规定，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其处上年度年收入30%的罚款。

3.承租人张修禄未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第七条第三项规定提取安全费用，未按照第十九条第一项规定将安全费用用于安全防护设施设备支出，导致违规使用叉车搭建无防护措施的作业平台；未按照第十九条第五项规定将安全费用用于配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，导致现场作业人员缺乏安全帽、安全绳等必要防护措施；未按照第十九条第九项规定将安全费用用于聘请有资质的施工人员，为节省费用，聘请未取得高处作业操作证和焊工证的作业人员上岗作业，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定，建议县应急局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十条的规定对其进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

“4.6”事故造成一人死亡，教训是深刻的。我们应认真吸取教训，举一反三，采取切实措施，加强安全生产管理工作，防止类似事故的发生。

1、企业应认真落实安全生产责任制，认真履行对出租方的安全管理职责。要做到出租前核查承租方的安全生产条件以及相应资质，与承租方签订安全生产管理协议或在合同中约定各自安全生产管理职责；并对承租方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.企业应加强对《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《中华人民共和国特种设备安全法》的学习和贯彻，了解相关法律法规和行业标准，遵守法律法规，执行行业标准，落实安全生产主体责任，加强对从业人员的资质核查以及作业现场管理工作，对员工要做好高处作业等特殊作业和叉车等特种设备的操作规程的教育培训。

3.监管部门应加强对《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）、《安全带》（GB/T 6905-2003）、《头部防护 安全帽》（GB 2811-2019）等法律法规和行业标准的宣传工作，利用好安全生产月活动以及相关平台，聘请相关专家授课等形式开展各种宣贯活动，切实对企业起到宣传和安全教育作用，并将其纳入长期工作计划当中。

江西亚华门窗幕墙有限公司 “4·6”高处

坠落事故调查小组

2020年6月3日