济南市章丘区“8·29”济南万通铸造装备

工程有限公司一般起重伤害事故调查报告

2019年8月29日16时20分左右，济南万通铸造装备工程有限公司发生一起由起重机械索具引发的吊装工件坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失126万元。

根据《安全生产法》《特种设备安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，2019年9月6日，章丘区政府批准成立由区应急管理局、区总工会、区公安分局、区市场监管局、明水经济技术开发区经济发展局、双山街道办事处组成的济南万通铸造装备工程有限公司“8•29”起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、聘请专家鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

- 事故基本情况

（一）事故单位情况

济南万通铸造装备工程有限公司（以下简称济南万通公司），法人代表张万钧，成立于2002年3月20日，统一社会信用代码91370100737201034N，类型有限责任公司，注册地明水经济开发区1号楼，生产经营地明水经济开发区世纪大道2015号，注册资本叁仟贰佰万元整，现有员工140人，经营范围包括铸造机械设备、环保设备、普通机械设计、制造、销售、安装；机械配件加工、销售等。

（二）事故发生点情况

事故发生在济南万通公司综合厂房装配车间南起第二跨西头半成品暂存区。

（三）事故起重机、操作人员及吊索具、工件情况

1、事故起重机情况

事故起重机为电动单梁起重机，设备型号LD5-16.5A3，制造单位河南省矿山起重机有限公司，起升高度9米，额定起重量5吨，注册代码4010370181201308G302，操作人员在地面通过遥控器进行操作。由济南市特种设备检验研究院检验合格，并于2017年12月15日出具《桥式起重机定期检验报告》（编号QD(2017)-03202(F)）。

2、事发时起重机操作人员情况

事发时起重机操作者韩乃勇于2019年5月进入济南万通公司工作。根据特种设备相关法规，起重机械地面操作人员不需要取得《特种设备作业人员证》。

3、吊索具情况

事发时使用的索具为带吊钩的扁平吊装带，索具中间部分为柔性合成纤维扁平吊装带，吊装带本身不具备刚性支撑作用。索具与吊装物的联结稳定性仅依靠吊装物的自身重心来保持，重心发生变化时索具与吊装物的联结极易失效，导致吊装物倾斜或坠落。

4、事故工件情况

事故工件是提升机下罩，为长方体结构（长宽高约为1m×0.5m×1.8m）的金属壳体，壳体外沿为宽4 cm的角铁。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年8月29日16时20分左右，装配车间工人韩乃勇焊接完事故提升机下罩，准备运往车间西侧半成品暂存区。韩乃勇先用索具末端的吊钩勾住提升机下罩壳体外沿，然后用遥控器操作起重机吊起提升机下罩（起吊高度约1.8米）送往暂存区，韩乃勇跟随工件向西走。在下放过程中提升机下罩突然倾斜从索具末端吊钩处脱落，倾覆时砸中韩乃勇的头部，韩乃勇随即倒地，其佩戴的安全帽脱落，被压在提升机下罩壳体下方。

（二）应急处置及善后工作情况

事故发生后，车间工人井鹏飞立即报告了生产经理刘守刚，刘守刚接报后向总经理张万钧报告了事故，张万钧要求刘守刚用公司车辆将伤员韩乃勇送往医院并同时拨打120，刘守刚送伤者途中与120救护车相遇，约20分钟后到达章丘区人民医院，韩乃勇后经抢救无效被医院确定死亡。

事发后张万钧安排刘守刚向双山街道办报告了事故，双山街道办和区应急管理局接报后立即赶赴现场，进行现场勘查，并指导事故善后处理工作。

截至8月30日中午，善后处理工作结束，社会舆情平稳。

三、事故原因和性质

- 直接原因

韩乃勇使用起重机吊装工件时违反《起重机械安全规程 第一部分：总则》（GB6067.1-2010）第17.2.5条a)1)项和本单位《地面操纵吊车安全操作规程》第5条、第8条之规定，未牢固系紧工件、采取用索具末端吊钩勾住工件外沿的方式吊装工件，吊钩与工件联结不可靠导致工件坠落倾覆砸伤其头部，这是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、韩乃勇所佩戴的安全帽不完整、缺少下颚带，导致安全帽佩戴不牢固。

2、济南万通公司安全生产主体责任不落实。

（1）吊装作业未安排专人进行现场安全管理，吊索具及其悬挂方式的选择缺少合理的设计和管理，未采取有效措施制止员工违章作业行为。

（2）未认真落实从业人员上岗前三级安全培训教育，培训时间少于《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款的规定，未对韩乃勇等特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训；劳动防护用品管理及事故隐患排查治理不到位，未监督从业人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品。

（3）济南万通公司现有职工140余人，未配备专职安全管理人员，生产经理同时兼任公司安全员和装配车间主任，不能专职负责安全生产工作，致使安全管理弱化。

3、明水经济技术开发区未落实国家、省、市关于开发区安全生产监管的要求，安全生产监管体制不完善，未明确负责安全生产监督管理的机构，未对园区企业进行安全监管。

4、章丘区市场监管局落实行业安全监管责任不到位，没有及时查处济南万通公司未对韩乃勇等特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的违法行为。

（三）事故的性质

经过调查分析，事故调查组认定该事故为一般安全生产责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

- 免于追究人员

韩某某，男，汉族，济南万通公司职工，安全意识淡薄，未正确使用劳动防护用品，违章从事吊装作业，对事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议司法机关立案侦查人员

刘某某，男，汉族，济南万通公司生产经理兼公司安全员、装配车间主任，作为公司安全管理人员和装配车间安全生产第一责任人，未认真组织新员工车间级安全教育培训，未对韩乃勇等特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训；对车间安全检查不及时，未及时排查事故隐患、未及时制止和纠正员工违章作业行为。涉嫌犯罪，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条第四款之规定，建议司法机关立案侦查。

（三）党纪处分、行政处罚及其他问责建议

1、张某某，男，汉族，中共党员，济南万通公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。未认真履行法定安全生产职责，未依法配备专职安全管理人员，公司安全责任制不明确、安全生产规章制度不全，职工安全教育培训不到位。违反了《安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）项和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条第一款第（四）项之规定，对事故负有重要领导责任。建议移交章丘区纪委监委依纪依法予以处理。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议区应急管理局对其处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

2、王某，男，汉族，济南万通公司装配车间提升机班长，未认真组织韩乃勇等新员工班组级安全教育培训，未及时发现和制止职工违章作业行为，对事故负有重要责任。建议济南万通公司根据内部管理规定对其作出严肃处理，处理结果报区应急管理局备案。

3、济南万通铸造装备工程有限公司安全生产主体责任不落实。未依法配备专职安全管理人员，安全生产生产责任制和管理制度不健全；未认真落实从业人员三级安全培训教育和特种设备作业人员特种设备安全教育和培训；劳动防护用品管理不到位，未监督从业人员按照规则佩戴、使用劳动防护用品；吊装作业未安排专人进行现场安全管理，吊索具及其悬挂方式的选择缺少合理的设计和管理，未采取有效的措施制止员工违章作业的行为，对事故发生负有责任。违反了《安全生产法》第二十一条第二款、第二十五条第一款、第四十条、第四十二条之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议区应急管理局对其处罚款人民币20万元的行政处罚。

4、建议责成明水经济技术开发区管委会向章丘区委区政府作出深刻书面检查。

5、建议责成区市场监管局向区人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施建议

针对此次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和政府监管责任，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和整改建议：

1、济南万通公司要认真吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。完善安全生产责任体系，明确各级各部门安全生产职责；配备专职安全管理人员，健全完善安全规章制度并严格落实；要强化安全生产教育和培训，认真组织职工三级安全教育和特种设备作业人员特种设备安全教育和培训，使职工熟悉有关安全管理制度和操作规程，掌握本岗位安全操作技能；要通过事故案例教育，切实增强职工安全意识和自我防范能力；吊装等危险作业要安排专人进行现场安全管理，加大作业现场安全管理力度，及时发现未采取有效措施制止 “三违”行为，确保作业安全。

2、明水经济技术开发区要贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求，完善安全生产监管体制，明确负责安全生产监督管理的机构，强化对园区企业的安全监管。

3、区市场监管局等各负有安全生产监管职责的部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，全面落实监管责任，杜绝责任“空档”和监管“盲区”，进一步加大安全生产检查和行政执法力度，督促企业全面落实安全生产主体责任，加大安全生产投入，提高安全生产管理水平，强化安全生产管理，杜绝类似事故再次发生。

章丘区济南万通铸造装备工程有限公司

“8·29”一般起重伤害事故调查组

2019年11月21日

附录：

事故伤亡人员名单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 伤亡情况 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩乃勇 | 男 | 55 | 普工 | 死亡 | 明水街道吕家村 |