# 湖南友恒环保有限公司“9·18”一般中毒窒息事故调查报告

2021年9月18日15时许，湖南友恒环保有限公司组织人员在湖南重庆啤酒国人有限责任公司酿酒车间旁硅藻泥沉淀池清理作业过程中发生一起有限空间中毒窒息事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失130万元。

接到事故报告后，县应急管理局负责人迅速组织人员赶到事故现场，了解事发基本情况及伤者救治情况，通过生产安全事故信息直报系统上传事故基本信息，并迅速向县有关领导汇报。9月19日，省应急管理厅非煤矿山和工贸行业安全监督管理处和常德市应急管理局领导也来到事发单位，勘查事故现场，了解相关情况。9月20日，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第一十九条、第二十二条之规定，经澧县人民政府授权，由县应急管理局牵头，组成由县公安局、县总工会、高新区管委会并邀请县纪监委派人参加的湖南友恒环保有限公司“9·18”一般中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照 “科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查现场、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。并针对事故原因及暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

1、企业概况

（1）湖南友恒环保有限公司

公司住所位于澧西街道办事处大西门居委会运达城二期一栋一单元3304室，成立于2019年12月5日，公司营业执照（统一社会信用代码：91430723MA4R1ENC7H），公司注册资金贰佰万元，法定代表人：杨卫东，公司经营范围：固体废物治理；建材（不含砂砾）、计算机、软件及辅助设备批发，建筑劳务分包；体育场地设施、园林绿化工程施工；市政道路工程建筑；其他土木工程建筑施工等。

（2）湖南重庆国人啤酒有限责任公司

公司位于澧县澧西街道办事处工业大道18号，占地面积约200亩，公司营业执照（统一社会信用代码：91430723736798553G），法定代表人赵彤，是一家以啤酒生产、销售为主的食品企业。该公司始建于1984年，原名澧州啤酒厂，1998年10月进行股份制改造成立湖南国人啤酒股份有限公司，2002年4月与重庆啤酒股份有限公司合资，2007年12月入住澧县高新区。目前，该公司为上市公司重庆啤酒股份有限公司控股企业,注册资金2亿元，年生产能力20万千升，员工数量102人（其中管理人员11人）。

2.企业安全生产管理情况

（1）湖南友恒环保有限公司

公司目前仅有3名员工，所需人员因公司业务拓展临时聘请，该公司于2020年6月开始承接湖南重庆啤酒国人有限公司废硅藻土沉淀池清理处置业务，实则由公司法定代表人杨卫东与张如生协商费用，张如生具体负责组织人员、车辆。公司仅能提供安全生产管理制度和相关合同文本，未能提供全员安全生产责任制、安全教育培训和隐患排查台账等相关资料。

（2）湖南重庆国人啤酒有限责任公司

事故调查组针对一般工贸企业安全生产管理相关规定要求，列出了企业安全管理机构设置、管理人员岗位职责分工、相关安全管理制度、岗位安全操作规程、安全教育培训等18项资料清单，经现场查看、企业当日提供相关资料和后续询问调查综合来看，该公司按照EHS管理体系（环境管理体系(EMS)和职业健康、安全管理体系(OHSMS)两体系的整合。EHS是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写。EHS管理体系是为管理EHS风险服务）设行政部、财政部、CE部、酿造部、包装部、设备维护与动力部、EHS部、质量部、仓储部，2021年1月，公司调整安全生产领导小组，组长范宝坤，副组长唐直文，成员有肖海林、江丽红、黄道生、黄道满、杨述爱等，其中范宝坤、唐直文、肖海林、杨述爱、黄道满等经培训取得了常德市应急管理局颁发的企业管理人员《安全生产培训合格证书》。领导小组下设办公室，肖海林任办公室主任，负责领导小组的日常工作，主要职责是检查企业安全生产机构的安全工作情况；负责生产系统的安全生产工作；负责组织安全生产应急预案演练；负责组织安全生产工作的检查、总结、评比等工作。公司按照管生产、经营必须管安全原则明确了各部门负责人和各岗位工作人员安全生产管理责任。

湖南重庆啤酒国人有限责任公司建立了《有限空间安全管理制度》，明确有限空间工作内容、要求、职责，对有限空间作业工作场所的安全管理、作业分级审批程序、分级监控或安全督查程序、有限空间作业控制以及有限空间作业人员安全培训、安全工作许可证等有具体明确规定。编制了有限空间作业应急救援预案，建立了有限空间、存在风险识别及分类台账，对酿造部硅藻土沉降池（编码LX-YXKJ-NZ-085）进行了有限空间识别和登记，该有限空间容积80hl,存在风险：缺氧，

公司编制了EHS2021年度培训计划，分别在1月21日、2月1日、2月18日、4月21日、5月7日、6月1日组织EHS培训，培训内容涉及安全红线条例、工作许可及工作安全分析，有限空间作业管理和事故警示教育等。公司每月一次EHS月度会议，公司建立了安全隐患排查及整改制度，对排查问题隐患及整改情况跟进有台账可查，企业分别在5月21日和6月25日组织消防和氨泄漏应急演练，文字记录和图片信息完整，

湖南重庆啤酒国人有限责任公司于2018年12月取得《安全生产标准化三级企业》（证书编号：AQBZHGM湘201800075）

（二）固体废物处置服务相关情况

2021年6月29日，湖南重庆啤酒国人有限责任公司（甲方）与湖南友恒环保有限公司（乙方）就啤酒厂废硅藻泥等固体废物清运处置服务事宜，签订了《固体废物处置服务协议》，协议期限自2021年7月1日起至2022年12月31日止。乙方提供固体废物的清运车辆及处置，甲方厂区内现有废硅藻土、污水站污泥的人工清淘、装袋、运输事宜均需乙方独立完成。甲方按人民币525元/吨单价结算，此单价包括不限于乙方提供的人工清淘费、装袋费、上车费、运输费、处置费、管理费及税费等一切费用。

协议约定有双方权利与义务：甲方做好固体废物分类倾倒的宣传与协调，协助乙方完成固体废物清运，按时支付清运费用。乙方为履行本合同而自行雇用的员工，乙方必须与其签订劳动合同，并在用工过程中遵守国家劳动法规。乙方必须正确及时办理其聘用人员的各种手续，乙方需为雇请人员提供必要的劳保用具，保障作业安全。并附《合同商安全行为准则》，对安全作业、严禁行为、危险评估、作业工具和设备设施、安全作业证、个人防护用品、有限空间作业、废弃物处置等进行了明确细致的规定。

从双方签订协议来看，甲方负责废硅藻土分类倾倒填埋协调处理和按吨结算清运费用，乙方负责组织废硅藻土清理人员、运输车辆以及作业设备设施、防护用品和现场安全管理等。

（三）现场勘查情况

经勘查，事故发生地位于湖南重庆啤酒国人有限责任公司酿造车间东50米处废硅藻土沉淀池。总面积为5mx2m,由西向东依次为1.2.3号沉淀池，1号池实则为废水、废硅藻泥排放缓冲池，宽度为1.5m,2、3号池为废硅藻土沉淀池，池深设计1.8米，池之间间隔墙高度1.6m处设置有20cm宽流水口，有利于沉淀后上部废水外溢。平时沉淀池上部用六块金属盖板覆盖，池周边设有高约1.2m围栏，北面围栏上悬挂有醒目的“注意安全”、“废硅藻池警示牌”，东面围栏上悬挂“警告：有限空间”警示牌。事发现场3号池已清理完毕，2号池底部剩余不到0.2m³废硅藻土未清理，池上部北侧堆放约3m³硅藻土。

（四）当日天气情况

天气：多云，北风2～3级，气温25～34℃。

（五）安全生产监管履职情况

1.高新技术产业开发区

湖南友恒环保有限公司实则为一家劳务服务型公司，但事发地点位于湖南重庆啤酒国人有限公司，该企业位于澧县高新技术开发区，县高新区管委会对该企业履行属地安全生产监督管理职责。

高新区党工委副书记、管委会主任汤志东主持全面工作，党工委副书记、管委会副主任、纪工委书记徐红霞协助全面工作；党工委委员、管委会副主任陈亚章分管征地拆迁、安全生产，分管自然资源局高新区分局、安监站。

高新区安监站承担园区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，负责组织、指导园区安全生产宣传教育工作。站长张泷。

2021年2月4日、3月9日、3月31日，6月3日，8月5日，高新区党工委会议研究安全生产工作；4月6日制定并下发了《2021年澧县高新区安全生产工作要点》；先后在2021年1月11日、2月4日、3月11日、4月7日、5月19日、6月16日、6月24日、8月12日、9月7日召开了园区安全生产大会。高新区提供了各班子成员每月不少于1次带队检查安全生产工作图片资料。其中抽查6月23日，陈亚章、李昊明、张泷等检查湖南菲樊服装有限公司、湖南松田智能设备有限公司等8家企业有检查记录，并附督促企业安全隐患排查表，明确了检查内容和标准，指出被检查企业存在的问题并附相关图片。

高新区近期对啤酒厂安全生产监督检查情况：5月21日，高新区及安监站人员参与、指导啤酒厂消防应急演练活动。2021年6月20日，高新区聘请常德市天逸安全生产科技有限公司专家朱志明、肖晶晶等，对湖南重庆啤酒国人有限责任公司现场检查指出该企业粉尘职业危害告知牌没有针对性；自制的货物提升机无限载标志，无当心坠落、禁止乘人的安全标志；行车附近无“当心吊物”的安全警示；车间配电屏前后未铺设绝缘胶垫等13项问题隐患，并督促企业于6月30日前已全部整改到位。7月23日，高新区安监站工作人员对公司现场检查，指出企业班前会议记录不完善问题；8月25日，高新区副主任徐红霞、陈亚章，安监站工作人员一行对该企业现场检查，指出车间标识标牌未完善问题等，

2.澧县应急管理管理局

湖南重庆啤酒国人有限责任公司属于工贸行业企业，澧县目前登记在册工贸企业共229家，按照《湖南省应急管理厅关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》（湘应急〔2020〕5号）要求，澧县应急管理局编制了《2021年度安全生产监管执法计划》，确定2021年度检查工贸企业重点单位16家，双随机抽查企业53家。湖南重庆啤酒国人有限责任公司纳入2021年澧县应急管理局工贸企业年度计划执法重点单位。

2021年6月29日，县应急管理局工贸管理股根据年度执法计划对该企业应急预案编制和救援演练进行了专项检查，该公司应急预案已按要求备案，并分别在4月和6月进行了消防、氨泄漏专项演练。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年9月17日，湖南友恒环保有限公司法定代表人杨卫东联系到张如生，要求张如生次日安排人员、车辆到啤酒厂清理废硅藻土，约定清理一次结算2800元。当晚，张如生电话约好李永成、金兴华和装运车辆。

9月18日上午7点半，张如生、李永成、金兴华等人先后来到啤酒厂酿造车间废硅藻土沉淀池，7:40，张如生向啤酒厂申请开具了《通用工作许可证》和《有限空间作业许可证》，许可申请人为张如生，许可批准人为江丽红（酿造部经理），有限空间看护人张如生。随后向作业人员配发了安全帽、安全鞋、呼吸防护口罩等，在进入有限空间作业前，江丽红对酿造车间废硅藻土沉淀池进行了气体检测，检测氧气为20.6％，二氧化碳为500ppm,均在临界点以下，没有检测到硫化氢、氨气及其他可燃气体。按照培训要求，江丽红就《合同商安全守则》、《合同商安全协议》、《合同商现场EHS检查》和《EHS管理规定》相关内容进行了现场培训并签名。随后张如生带领李永成开始到3号池挖硅藻土，金兴华负责将堆放在池外的硅藻土上车，大概9点半左右，3号池约5m³硅藻土全部清理完毕，装载约2车运往澧南镇。10点过后李永成开始挖2号池，挖了近一车硅藻土，中午11时许，张如生、李永成、金兴华与司机约定各自回去吃饭，1点过后再过来继续清理2号池。

约中午1点，李永成在骑电动车回啤酒厂途中，遇见李耀生（湖南萌恒服装辅料有限公司员工）下班回家，李耀生得知李永成去啤酒厂清理硅藻土，主动要求帮忙，约定事毕一起出去喝酒，于是，两人来到硅藻土沉淀池，看到金兴华正将堆放在池子边上的硅藻土用铁锹铲上车。2号池长宽各2米，只适合一个人在下面做事，李耀生先到下面去挖了约半小时，李永成再下去替换，约下午2点半钟，李耀生再次下到2号池，李永成爬梯上来开始休息。在施工过程中，啤酒厂酿造经理江丽红中途于9:00、10:20、13:50到施工现场检查，未发现异常现象，张如生也在现场。下午2：30，酿造部经理江丽红去参与公司EHS部门组织巡线安全检查。随后，现场看护人张如生在未向管理人员江丽红报告的情况下也离开了作业现场。约下午3点，李永成准备再次替换李耀生时，发现李耀生在池子里摆头，显得有些异常，以为中暑了，立即顺着梯子下去，准备扶他上来，但发现李耀生意识已不清晰，人瘫软无力，加之李耀生体重约170斤，试着几次都没办法扶上来，后来金兴华发现后，跑过来站到梯子上拉李耀生，李永成在下面用力推，但一会儿李永成也感觉呼吸急促，使不上劲，瘫软般坐在池子里，李耀生则面部朝下，匍匐倒地，金兴华见状慌忙跑向酿造车间呼救。

（二）应急救援情况

下午3点06分，在硅藻土池清理现场的金兴华急忙跑向酿造车间，朝着杨述爱等一行正巡线检查的人喊池子里有人中暑了，杨述爱和江丽红等急忙跑到2号池，发现有两个人倒地，其中一个人（李耀生）面部朝下，另一人（李永成）仰卧，江丽红立即组织人员佩戴正压式空气呼吸仪，下到池子里先将匍匐在地的李耀生绑好救援绳拉了上来，并拨打120急救电话，随后李永成也被拉了上来，江丽红立即将李耀生口鼻硅藻土搽拭干净，马上用正压式呼吸机送氧，做心肺复苏，一会儿其他人员接替为李耀生做心肺复苏，李永成上来后通过吸氧当场就醒了过来，约3点20分，澧县第二人民医院救护车到达现场，先将李永成抬上车送往医院，留下来的医生继续对李耀生做心肺复苏，约3：40，第二辆救护车到达现场后，医生宣布李耀生因抢救无效，已没有生命体征。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡一人受伤。

死者：李耀生，男，46岁，汉族，住湖南省澧县澧西街道新庙村，公民身份号码：432424197509******。事故善后处理抚恤赔偿共130万元。

伤者：李永成，男，58岁，住湖南省澧县澧西街道新庙村，公民身份号码：432424196311******。伤者一周后痊愈出院，医院治疗费用5000元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

违规冒险作业，二氧化碳积聚导致作业人员出现眩晕倒地，口鼻堵塞致使窒息性休克，抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.湖南友恒环保有限公司安全生产主体责任不落实

（1）作业现场看护履责不到位

有限空间作业现场看护人张如生未按规定履行看护职责，中途离开现场，没有认真检查作业区域安全生产状况，没有及时发现2号沉淀池作业人员异常情况，也未引起警觉，致使李耀生出现窒息未及时发现，及时采取有效救援措施。

（2）企业劳动用工管理混乱

湖南友恒环保有限公司开展固体废物处置业务，临时聘请人员按工时结算劳动报酬，员工既未按要求进行安全教育培训，也未建立落实相关安全生产管理制度和措施，该起事故中作业人员李永成中途让从未参与过废硅藻土清理作业的李耀生下到池子中单独作业，湖南友恒环保有限公司管理人员未及时予以制止。

（3）有限空间作业安全管理措施不到位

湖南友恒环保有限公司组织人员从事有限空间作业过程中，人员离场达2个多小时后再进入作业现场，未严格落实检测通风要求，2号池、3号池废硅藻土沉淀堆积高度近乎于地平面，但随着清理作业至1.8米深度，特别是2号池，虽与1号池有墙体间隔，但高度1.6米处设有0.2米宽度流水槽，有可能会出现1号池废水和废硅藻土饱和二氧化碳溢出，二氧化碳比重略大于空气，导致部分二氧化碳积聚在2号池底部，当日气温34°，人员长时间在沉淀池内作业，也可能导致空间氧含量不足或中暑现象，而湖南友恒环保有限公司组织施工过程中未落实相关安全管理措施。

（4）作业人员安全教育培训不到位

湖南友恒环保有限公司在组织废硅藻土清理过程中，现场看护人和作业人员对硅藻沉淀池清理可能存在的危险有害因素、防控措施缺乏了解，特别是死者李耀生，安全意识淡薄，冒险盲目作业，也未经安全生产教育和培训，不具备必要的安全生产知识和熟悉了解事故应急处置措施，作业人员安全素质和防范意识严重缺失。

2. 湖南重庆啤酒国人有限责任公司对外包业务公司存在漏管失控现象，未严格督促落实人员进出管理制度，当班保安值班人员潘建新对外来人员进入厂区必须出示《访客证》，外包业务单位员工进厂必须出示《出入证》并打卡进入要求未严格落实，对该起事故死者李耀生擅自进厂行为劝阻不力。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免于追究的人员

1.李耀生，湖南萌恒服装辅料有限公司员工，在硅藻土沉淀池清理过程中窒息死亡，虽对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究的责任单位和人员

1.湖南友恒环保有限公司安全生产主体责任不落实，存在有限空间作业现场看护人履责不到位、劳动用工管理混乱、有限空间作业安全管理措施不到位、作业人员安全教育培训不到位等问题，对该起事故负有主要管理责任，建议由县应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条之规定予以处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.湖南重庆国人啤酒有限责任公司虽安全生产责任制和安全生产规章制度健全，管理机制相对完善；固体废物处置外包服务安全生产管理职责明确；企业涉及到有限空间、安全风险分级管控和隐患排查治理分类台账比较清晰完整等。但对外包业务公司存在漏管失控现象，未严格督促落实人员进出管理制度，应对该起事故负有相应的管理责任，建议由县安委会组织对该公司主要负责人进行警示约谈。

3.杨卫东：湖南友恒环保有限公司法定代表人，未按照《安全生产法》第二十一条之规定健全并落实本单位安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等安全生产工作职责，导致发生生产安全事故，建议由县应急管理局依照《安全生产法》第九十五条第（一）项之规定对杨卫东处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.张如生：湖南友恒环保有限公司委派硅藻土沉淀池清理作业现场负责人、有限空间作业看护人。未严格履行看护人职责，未组织落实有限空间作业现场安全管理措施，对未经培训人员进入现场作业现象未予以制止，未及时排查生产安全事故隐患，对该起事故负有管理责任，除应承担相应的民事赔偿责任外，建议由湖南友恒环保有限公司依照相关管理制度给予处罚。

5.李永成：湖南友恒环保有限公司聘请硅藻土沉淀池清理作业人员。安全意识淡薄，冒险盲目作业和施救，安全素质和防范意识缺失，邀请未经培训人员从事有限空间作业。虽在事故中受伤住院治疗，但也应对该起事故负有相应责任，除应承担相应的民事赔偿责任外，建议由湖南友恒环保有限公司依照相关管理制度给予处罚。

6.潘建新：澧县宏达保安服务有限公司安保人员，湖南重庆啤酒国人有限责任公司事发当日门卫当班保安值班员。未严格落实人员进出管理制度，履行门岗管控职责，对外来人员李耀生擅自进厂行为劝阻不力。对该起事故应负有相应责任，建议湖南重庆啤酒国人有限责任公司依照本公司《工厂安保管理规定》和与澧县宏达保安服务有限公司签订协议规定对当班保安值班员潘建新给予辞退处理。

六、事故防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，全面提高安全生产水平

湖南友恒环保有限公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司要深刻汲取事故教训，举一反三，开展警示教育，健全安全生产责任制，落实安全生产教育和培训，建好隐患排查整改台账，落实相应整改措施。湖南重庆啤酒国人有限责任公司要针对废硅藻土沉淀池清理存在中毒窒息风险建立预防机制，采取机械化清理，或者对进入有限空间作业人员随身佩戴气体检测报警仪，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，提高安全生产水平，杜绝类似事故发生。

（二）突出重点,深入推进工贸行业专项整治

全县相关企业、各镇（街）要持续深入开展工贸行业有

限空间专项整治,在前几年整治的基础上,查漏补缺,建立台账,完善有限空间作业审批和管理制度，强化作业现场安全管理，落实隐患排查制度,严厉打击“三违”现象。

（三）加强安全教育培训，提高从业人员安全素质

全县各企业要通过网络传播，聘请专业人员培训授课、积极参加应急管理网络学院学习等开展形式多样的安全教育培训方式，根据工作性质对从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能，结合企业实际，组织应急救援演练，进一步提高职工安全责质和安全防范意识，增强职工自保和互保能力，防范麻痹思想，杜绝违章作业行为。

（四）严厉执法,推动安全生产百日大会战工作

按照省安委印发的《湖南省岁末年初安全生产百日大会战工作方案》要求，以新《安全生产法》和《刑法修正案（十一）》的宣贯实施为契机，以压实安全生产企业主体责任为重点，采取交叉执法、联合执法、集中执法等形式，切实强化监管执法，对全县重点企业实行全覆盖，集中查处企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等重点人员不依法履职的违法行为。集中查处企业安全风险分级管控和隐患排查治理方面的违法行为。对情节恶劣、屡禁不止、可能导致事故的典型非法违法行为，重拳出击、依法严惩，狠抓一批违法违规典型案例。突出抓好解决顽瘴痼疾、强力打非治违、精准监管执法、落实双重预防四项重点工作，统筹推进安全生产百日大会战及安全生产专项整治三年行动集中攻坚行动，对安全生产专项整治三年行动专题专项整治重点任务和隐患排查治理实行精准监管执法，加大安全生产违法行为行刑衔接的力度，确保我县安全生产百日大会战工作取得明显效果。

湖南友恒环保有限公司“9·18”一般窒息事故调查组

2021年11月23日

事故直接经济损失统计估算表

| 事故发生单位 |  | 湖南友恒环保有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故单位地址 |  | 澧县澧县街道办事处大西门居委会运达城 |  |  |
| 事故发生时间 |  | 2021年9月18日15时许 | 事故发生地点 | 硅藻土沉淀池 |
| 法定代表人 |  | 杨卫东 | 联系电话 | 1587363**** |
| 事故等级 |  | 一般 | 事故特征 | 窒息 |
| 事故伤亡 |  | 死：1人 伤：1人 |  |  |
| 预计直接经济损失 | 人身伤亡后所支出的费用 | 医疗费用（含护理费用） |  | 0.5万元 |
|  |  | 丧葬及抚恤费用 |  | 万元 |
|  |  | 补助及救济费用 |  | 万元 |
|  |  | 歇工工资 |  | 万元 |
|  | 善后处理费用 | 处理事故的事务性费用 |  | 万元 |
|  |  | 事故赔偿费用 |  | 130万元（含丧葬及抚恤） |
|  |  | 现场抢救费用 |  |  |
|  |  | 清理现场费用 |  |  |
|  | 财产损失价值 | 固定资产损失价值 |  | 万元 |
|  |  | 流动资产损失价值 |  | 万元 |
|  | 总计（大写）：贰佰贰拾玖万元 （小写）：130.5万元 |  |  |  |
| 估算人：李晓斌 |  |  | 时间：2021年11月13日 |  |
| 事故单位意见： |  | 负责人： | 时间： |  |
| 有关部门意见： |  | 负责人： | 时间： |  |