通河县哈尔滨盛唯科技发展有限公司“9·6”    一般高处坠落事故调查报告

2021年9月6日17时20分，哈尔滨盛唯科技发展有限公司在通河县移动公司家属楼5楼居民家阳台安装塑钢窗的施工过程中发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失122万元。

接到报告后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经通河县人民政府授权，牵头成立了由通河县应急管理局、县住建局、县总工会、县公安局等相关部门组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料等工作，现已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及事故防范整改措施，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，为盛唯公司本次施工现场负责人（含施工安全管理）。死者姜某武，男性，1970年1月30日出生，身份证号码：232128XXXXXXXX0434，经统计，事故造成直接经济损失为122万元人民币。

（二）事故单位情况：

事故单位：哈尔滨盛唯科技发展有限公司

成立时间：2019年3月6日

注册资本：60万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王某春

注册地址：通河镇向阳街隆兴小区6号楼1层18号

信用代码：91230128MA1BGEJC3P

经营范围：农业科学技术推广；秸秆综合利用；生物质成型燃料设备及农业机械设备的制作；经销太阳能产品及环保节能产品；金属门窗、塑钢门窗、钢结构网架设计制作及安装；农业蔬菜大棚设计制作及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盛唯公司前身为通河县安信铝塑门窗厂（以下简称安信公司），后因扩大经营项目，于2021年6月将安信公司营业执照注销，以盛唯公司开展生产经营活动。

（三）相关人员情况：（1）王某春，盛唯公司法定代表人、主要负责人，应急领导小组组长；（2）姜某武（死者），负责带队施工、技术指导、施工现场安全管理、门窗安装作业等工作；

（四）事故单位项目安全管理情况：经调查，盛唯公司建立了安全生产责任制、隐患排查制度、安全生产培训教育计划、生产安全事故应急救援预案、配发了安全帽，未配发安全绳和安全网。事故发生前，盛唯公司无建筑业企业资质证书和安全生产许可证，培训教育计划和应急救援预案均未组织学习和演练，无隐患排查记录、未为工作人员缴纳工伤保险、未签订用人合同。事故发生时坠亡人无特种行业证件、未佩戴和使用安全帽和安全绳、安全网（以下简称安全三宝）、未穿紧口工作服、施工时无人把扶。

（五）事故赔偿情况

自2021年1月开始，盛唯公司未为员工缴纳工伤保险，事故发生后，盛唯公司履行了赔偿义务，主动对姜某武父母、配偶、儿子等家属进行一次性死亡赔偿，共计90万元（大写：玖拾万元），双方已达成谅解协议。

二、事故经过和救援情况

2021年8月20日，刘某冶（移动公司家属楼1单元502室居民）与王某春电话约定以每平方米650元-660元价格为自家阳台更换40㎡塑钢窗，在确定好窗户材料和样式并制作完后，2021年9月6日早上王某春指派姜某武带领工人刘某涛、梅某敏、刘某、冯某铁4人去刘某冶家为其更换窗户，施工流程为先将窗框固定，然后安装玻璃，最后给玻璃的里外侧涂抹玻璃胶，在施工到晚上17时20分时，姜某武在无高空作业特种行业证件、未佩戴使用“安全三宝”、未穿紧口工作服、无人把扶的情况下，大半身子悬外、左手把着窗框的状态给北阳台东侧新安装窗户外侧涂抹玻璃胶，冯某铁负责在涂抹过程中擦掉玻璃胶枪枪头部位余胶，在擦完第1次枪嘴时他转身找纸准备擦第二次时听见了“哎呀”一声，发现姜某武已从5楼坠落地面，坠落高度约13米，随后冯某铁立即叫上其余3名工人往楼下跑，下楼过程中刘某涛立即拨打了120急救电话并通知了王某春，王某春立即赶到事故现场，随后120急救人员到达事故现场，经体表检查确认姜某武已无生命体征。经鉴定，姜战武系头部、胸部与地面（钝性物体）撞击致使颅脑损伤、颅内出血、左肺脏破裂失血导致死亡。

三、事故发生原因及其性质

（一）直接原因

姜某武施工时未佩戴使用“安全三宝”、未穿紧口工作服在高处作业身体悬空且无人把扶是事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1、盛唯公司，未取得《建筑施工企业安全生产许可证》，不具备装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动，非法组织高空装修作业。

2、盛唯公司重视安全不够，指派未经过高空作业规程培训合格人员冒险从事高空作业。

3、盛唯公司法人王某春，安全管理责任缺失，作为企业主要负责人，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消杀生产安全事故隐患，未为从业人员配全、配足劳动防护用品。

4、姜某武安全意识淡漠，作为现场施工安全负责人，未组织施工人员按培训计划和应急预案进行安全培训、应急演练。

5、行业监管部门通河县住房和城乡建设局未能有效监管盛唯公司施工过程中安全生产工作。

6、属地监管部门通河镇人民政府未能有效监管盛唯公司施工过程中安全生产工作。

（三）事故性质：

经充分调查取证，根据国家安全生产相关法律法规规定，结合案件事实，认定该事故是一起由于属地和行业主管部门安全监管责任缺失，企业冒险指挥作业，工作人员安全意识淡漠，造成1人死亡，经济损失150万元，等级为一般事故的生产安全责任事故。

四、事故责任认定及其责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，建议对通河镇移动公司家属楼“9•6”高空坠落事故有关责任人及责任单位作出如下责任认定及其处理：

（一）责任认定

1、姜某武作为施工现场负责人，未履行安全生产管理人员职责，违反高空作业有关规程擅自高空作业，在生产过程中违反《安全生产法》第二十五条第（二）、（四）、（五）、（六）项、第三十条违章冒险作业，对该起事故负有管理责任和直接责任。

2、王某春，作为企业主要负责人，未为从业人员配全、配足劳动防护用品，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反《安全生产法》第二十一条第（四）、（五）项，对本起事故发生负有领导责任。

3、盛唯公司，未对从业人员进行安全生产教育和培训，安排未取得特种作业许可证且未经安全生产教育和培训合格的从业人员从事高空作业，未监督教育从业人员按规则佩戴使用劳动防护用品，未为从业人员配全、配足劳动防护用品，未为从业人员缴纳工伤保险，未组织演练的行为，违反《安全生产法》第二十八条、第三十条，第四十五条、第五十一条，第八十一条对本起事故发生负有主要责任。

4、行业监管部门通河县住房和城乡建设局，在行业监管中未依据《安全生产法》第十条，依法履行安全生产监督管理职责，违反了《安全生产法》第八十七条，对本事故发生负有行业监管责任。

5、属地主管部门，在属地监管中未依据《安全生产法》第九条的规定，依法履行安全生产监督管理职责，对本事故发生负有属地监管责任。

（二）处理建议

1、姜某武，在生产过程中违反《安全生产法》第九十六条、第九十七条第（三）至（七）项，未履行安全管理人员职责，违章冒险作业，造成亡人结果，鉴于姜某武已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、王某春，未能及时有效消除生产安全事故隐患，未为从业人员配全、配足劳动防护用品，导致发生一般事故，建议应急管理局依据《安全生产法》第九十三条、第九十四条、第九十五条第（一）项、第九十七条第（三）至（七）项、第九十九条第（五）项之规定，对其撤职并五年内不得担任任何生产经营单位主要负责人，其在该起事故中涉嫌犯罪，建议公安机关立案侦查。

3、盛唯公司，履行安全生产主体责任不到位，违章安排从业人员冒险从事特种（高空）作业，未为从业人员参加工伤保险并缴纳工伤保险费，建议应急管理局依据《安全生产法》九十七条第（三）至（七）项、第九十九条第（五）项、第一百零九条、第一百一十四条之规定，合并对其处以31万元（大写：三拾壹万元）罚款。

4、通河县住建局，作为负有监督职责的行政部门，未尽监督职责，建议依据《安全生产法》第九十条，移交监察机关立案调查。

5、通河镇人民政府，作为负有领导职责的属地政府，未尽职责，建议由县安委办对其进行约谈。

五、事故防范建议及措施

（一）盛唯公司应吸取事故教训、举一反三，严格落实企业安全的主体责任，配全配全劳动防护用品，加强对作业人员的安全教育、预案演练和现场安全管理（特别是劳动防护用品的使用）、及时排查消除生产安全事故隐患，按时为企业员工缴纳工伤保险，严格执行高空作业人员持证上岗，杜绝违章作业，切实加强安全生产工作。企业负责人作为安全生产第一责任人，要提高思想认识，切实履行好安全生产责任，督促企业全方位开展风险隐患排查，及时消除安全隐患，

（二）其他生产经营单位特别是有高空坠落风险的企业要认真吸取通河镇移动公司家属楼“9•6”高空坠落事故教训，高度认清生产形势，时刻树立安全第一的思想，强化安全管理，立即对自身企业开展全面性的安全大检查，及时消除事故隐患。各企业严禁使用未取得特种作业证的作业人员从事特种作业，杜绝违章作业、违反劳动纪律现象发生。要切实落实安全生产主体责任，严格落实各项安全管理制度，严格执行高处等危险作业审批手续，认真组织开展安全教育和培训工作，教育和督促从业人员严格遵守安全操作规程。进一步加强作业现场的安全管理与控制，落实各项安全措施，及时发现消除存在的隐患，全力防范类似事故的发生。

（三）通河县住建局和通河镇人民政府，要强化行业、属地监管责任落实，对行业、属地内生产经营单位加强管理，深入排查治理各类安全隐患，突出检查安全教育培训、应急演练、现场作业安全等方面，督促企业扎实开展安全生产隐患排查治理工作，严格落实国家有关法律、法规和规范标准要求，确保按规范生产经营，防止类似事故再次发生。