韶关市曲江区“8•1”一般机械伤害事故

2022年8月1日16时35分左右，台泥（韶关）水泥有限公司（以下简称台泥韶关公司）制造分厂生料工段1904#皮带处发生一起机械伤害事故，导致一人死亡，直接经济损失约120万元。

直接原因

李某夹安全意识淡薄，违反岗位规程，处理皮带机上方除铁器磁吸附铁块时，未按安全操作规程办理停电工作票并挂牌上锁，盲目强行取出铁块，身体进入皮带机回程尾轮咬合危险区域，被卷入皮带机尾轮撞击导致死亡。

间接原因

1、台泥韶关公司安全生产主体责任落实不到位，在试生产过程中未严格执行GB14784--2013带式输送机安全规范要求，未及时安装皮带机防护罩，未能有效防止事故的发生。

2、台泥韶关公司安全管理工作存在缺失，对员工安全培训没有针对性，对员工李传夹从地磅巡检员到立磨巡检员再到立磨巡检班长的换岗没有及时开展新岗位安全培训。

3、台泥韶关公司设备管理严重失位，一是未及时安装皮带机防护罩；二是皮带机拉绳开关处于磁选区域未采取优化措施使其急停功能正常，而是在拉绳上套管，防止砸中停机影响生产；三是皮带机有电流监控功能，但未按GB50431--2008带式输送机工程设计规范中14.5电气保护要求，设置了报警值未设置紧急停机数值，无断路、短路、漏电、欠压、过流（过载）、缺相、接地等保护，仅凭中控操作人员自行处理异常情况。

4、台泥韶关公司制造分厂生产组织和安全生产管理水平薄弱。事故当天由于工作安排巡检班人员谭才勇被临时抽调清理厂区卫生，李传夹顶替巡检岗位执行工作；安全管理薄弱，人员换岗后未进行岗位安全教育；未有效落实安全操作规程，日常检查对停电挂牌情况检查缺失。

事故教训

1、现场作业人员安全意识淡薄，违反岗位操作规程，在未通知中控停止皮带设备的情况下，盲区强行取出铁块，被卷入皮带机尾轮导致死亡。

2、日常安全培训流于形式，对员工安全培训没有针对性，对员工李传夹从地磅巡检员到立磨巡检员再到立磨巡检班长的换岗没有及时开展新岗位安全培训。

3、设备管理严重失位，未能及时整改皮带机防护罩缺失安全隐患，皮带机电流监控未按标准规范设置紧急停机参数，无断路、短路、漏电、欠压、过流（过载）、缺相、接地等保护，仅凭中控操作人员自行处理异常情况。

追责情况

对有关责任单位和责任人依法依规追究责任，对事故单位台泥（韶关）水泥有限公司主要负责人刘某伟、生产安全处主任蔡某、设备管理处处长蔡某熺、及安全管理人员颜某娜等2人进行行政处罚。