鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司 “10.6”一般物体打击事故调查报告

2021年10月6日11时许，鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司在拆解汽车发动机时发生一起生产安全责任事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币110万元。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省生产安全事故调查处理工作的指导意见》等有关法律法规的规定，经请示鸡西市人民政府同意，成立了由市应急管理局、市公安局、市人社局、市总工会、市商务局、鸡冠区政府等部门联合组成的事故调查组，全面开展事故调查处理工作。同时，事故调查组邀请市纪委监委介入参与事故调查处理工作，并聘请了有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和综合分析，查清了事故发生的经过、事故抢险救援经过和直接经济损失，委托专家组对事故原因进行了技术鉴定，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司，统一社会信用代码：91230300786047790L ；工商注册号码：230300100017742 ；注册地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区西鸡西村；法定代表人：李永成；注册资金：叁佰万圆整；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) ；成立日期和营业期限:2006年6月12日至2026年6月12日；经营范围：报废汽车回收。废旧金属制品回收，机械零部件加工及维修；资格认定书编号：车回证书黑第007号；有限期为：2020年1月1日至2026年1月1日。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2021年10月6日11时许，鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司，第八拆解组工人崔永平、张中阳在院内准备将报废汽车柴油发动机（重量780公斤，以下简称：汽车发动机）进行拆解，崔永平指挥工人张中阳驾驶叉车先将 汽车发动机叉装到场地中央。该汽车发动机采用两条帆布绑带捆绑，两个叉车臂前端分别用铁链、自制S型圆钢吊钩与两条帆布绑带连接，叉车起吊平移作业。当叉车提升发动机停稳（距地面0.7米）后，工人崔永平、张中阳开始对悬空的发动机进行违规拆卸，当刚刚拆解掉两个螺丝的时候，自制S型圆钢吊钩突然折断，导致汽车发动机坠落，将在发动机下面进行拆解作业的工人崔永平砸中。

（二）事故抢险救援经过

班组长王宝全看到崔永平被砸中后，立即拨打120急救电话，大约11时10分左右，120急救车赶到，经医生确认崔永平死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

姓名：崔永平，性别：男，年龄：51岁，伤亡情况：死亡，身份证号23030219700427xxxx，系拆解班组工人。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和有关规定统计，直接经济损失人民币110万元。

四、事故原因和性质

事故调查组依法调取了有关单位的资质文件和施工资料，对事故涉及的相关人员进行了调查询问，并聘请黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司鸡西分院相关专家进行论证和技术分析，认定了事故原因及性质。

（一）直接原因

事故直接原因是：工人崔永平在无任何安全防护措施的情况下违章、违规操作是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，日常监督管理不到位，安全教育培训不到位，规章制度落实不到位。

2、施工现场安全管理人员未能认真、有效履行安全监管职责，对现场监督、管理不到位，未能及时制止违章行为。

3、私自采用的自制S型圆钢吊钩和吊具，不符合国家标准。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产法有关法律法规的规定，事故调查组认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员处理建议

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员

崔永平，鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司，拆解班组工人，本人安全意识淡薄，擅自违章、违规作业导致事故发生，鉴于崔永平在事故中已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚和企业追究的人员

1、李永文，鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司主要负责人，负责公司全面管理工作，没有落实好安全生产责任制，对从业人员安全监督管理不到位，未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生，对事故负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，由鸡西市应急管理局给予其处上一年年收入百分之四十的行政处罚壹万柒仟捌佰贰拾元整（17820元整）。

2、王宝全，鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司第八拆解组、班组长，负责公司第八拆解组日常安全管理工作，对作业现场安全监管不到位，建议鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司解除王宝全班组长的职务。

（三）建议给予党政纪处分或组织处理的人员

1、巩自新，鸡西市商务局市场体系建设科、科长，工作中不严不细，履职不到位，对企业日常安全管理不到位，对事故发生负责任，建议按照干部管理权限由纪检监察部门立案处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司未能认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，企业安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，由鸡西市应急管理局对鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司处人民币叁拾万元整的行政处罚（300000.00元整）。

六、事故防范及整改措施建议

因该起事故发生在国庆期间，给人民生命财产带来了损失，造成了较大社会影响，教训深刻。为防止类似事故再次发生，事故调查组结合调查的情况，针对事故中暴露的问题，提出如下整改措施建议：

（一）鸡西市升翔报废汽车回收有限责任公司要全面落实企业安全生产主体责任。一是要建立健全隐患排查治理制度，以完善安全防护为重点，认真组织开展现场安全隐患排查，配齐安全警示标牌，及时查处存在事故隐患，做到安全检查闭环管理；二是要强化安全生产教育培训工作，规范“三级”教育培训内容及程序，加强班组安全教育，确保从业人员遵章守纪，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，坚决不得上岗作业；三是要严格落实行业监管部门下达的整改通知要求，按照整改时限和要求整改到位。

（二）严格落实“三管三必须”牢牢守住安全生产底线。市商务局作为行业监管部门，要以此事故为警示，全面落实习近平总书记关于安全生产“三个必须”的工作要求，切实负起行业安全生产管理责任。要严格贯彻执行国家、省、市有关法律、法规，全面加强本行业领域安全监管工作，全面开展安全隐患排查治理工作，保证安全风险、隐患问题能够及时被发现。进一步完善、细化和执行施工现场安全管理规章制度，抓住事故易发、多发的主要问题和薄弱环节，集中精力进行整改，特别要对违章作业行为实施有效监管和技术指导，确保作业安全。要不断提升安全生产教育培训工作的实效性，提高行业领域全员安全生产责任意识。

（三）牢固树立安全发展理念，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业监管和社会监督的机制。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，强化责任、严格落实事故信息报告制度，建立健全事故报告工作机制，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。

鸡西市人民政府 “10.6”一般物体打击事故调查组

2021年11月25日