黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司 “7.13”一般窒息事故调查报告

2020年7月13日9时20分许，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司在鹤岗市东山区南翼路一通信管道井管路疏通作业过程中，发生一起窒息导致1人死亡的生产安全事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经市政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、东山区公安分局、东山区应急管理局有关负责同志参加的黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司“7·13”窒息事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请市纪委监委参与事故调查。事故调查组认真贯彻落实市政府工作要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、取样检测、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，查明了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。事故调查报告征求了市纪委监委意见。

一、事故有关情况

(一)事故发生和救援情况

事故调查组查明，2020年7月13日9时许，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司对南翼路新一集市对面广场停车场出口通信管道井进行抢通施工。9时15分许，临时雇工王振清在对已损坏管道障碍点确认过程中，下到通信管道井内。随后，现场施工人员唐大鹏发现王振清晕倒在管道井内。唐大鹏先后两次下去救援，因感到呼吸困难立即返到地面，救援未果。唐大鹏第一时间拨打了119、110、120电话请求救援。向阳消防救援大队救援人员迅速到达现场，采取通风措施后，将王振清救到地面。同时，120急救车也赶到现场，立即对王振清进行现场急救，9时40分许，送往鹤岗市矿务局总医院急救，对王振清进行进一步急救，经过50分钟的抢救无效死亡。

接到事故报告后，市应急管理局、东山区应急管理局相关人员到现场进行勘察，并聘请中海油华鹤有限公司专业技术人员于7月15日10时40分对事发通信井内气体进行分层检测。检测结果:10时40分，距井底20cm采样，O₂:0.98%，CH4:0.11%;10时45分，距井底130cm采样，O₂:1.2%，CH4:0.10%;10时50分，距井底170cm采样，O₂:1.8%，CH4:0.099%。通过现场检测，事发通信井内O₂含量低于2%，处于极度乏氧状态。

(二)事故单位基本情况

黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司，统一社会信用代码:91230400MA18WH6J08;法定代表人:郑小亮;类型:有限责任公司(自然人独资);成立日期:2015年12月08日;经营期限:长期;住所:鹤岗市工农区西解放路红星美凯龙东侧(工农区商务局办公楼507室);经营范围:架线及设备工程建筑，电气安装，通信工程设计服务，软件开发，信息系统集成服务，通信设备租赁服务，通信传输设备专业修理，房屋建筑，建材、钢材、五金产品、塑料制品批发，通信设备零售。2019年3月，该公司变更注册地址落户工农区。2020年5月，进行法人变更，主营业务没有变化，企业至今处于正常运营状态。

(三)城市地下弱电管网建设项目基本情况

为实现城市弱电管网的统一建设、统一规划、统一管理，2015年，市城市综合执法局下属单位市政建设管理处与广东鑫汇隆投资有限公司签订《鹤岗市地下弱电管网建设项目合作协议书》，协议共同组建“黑龙江鑫汇隆地下弱电管网开发建设有限公司”。经调查了解，市政建设管理处与广东鑫汇隆投资有限公司未履行《鹤岗市地下弱电管网建设项目合作协议书》规定的各项条款。

为合理有序开发利用城市地下空间资源，规范城市地下弱电管网建设管理，鹤岗市人民政府制定印发《关于加强城市地下弱电管网建设管理的通知》(鹤政函〔2015〕88号)，对城市地下弱电管网实行统一规划、统一建设、统一维护、统一管理。鹤岗市市政建设管理处与黑龙江鑫汇隆地下弱电管网开发建设有限公司合作，并委托黑龙江鑫汇隆地下弱电管网开发建设有限公司具体负责实施建设、管理、维护及运营。今后，原则上不再单独审批城市区域内地下弱电管网建设项目。黑龙江鑫汇隆地下弱电管网开发建设有限公司按城市总体规划建设，市规划、城管等相关单位在路由、手续审批等方面给予支持。在地下弱电管网项目具体建设中，2015年12月，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司成立，2016年开始，该公司负责全市地下弱电管网项目建设，各路段施工由市政建设管理处负责通知开工建设。2018年底，在东山区南翼路进行部分段落的管道施工，2020年5月，事故发生时对该路段未完成段落进行抢通施工。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)事故伤亡情况

该起事故造成1人死亡，死者:王振清，男，63岁，系无户口人员，居住地为鹤岗市南山区福临一期9号楼6单元602室，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司临时雇佣工人。

鹤岗市公安局刑事技术支队出具尸表检验报告(鹤)共(刑技)鉴(法病)字〔2020〕39号，检验结果:死者王振清尸表检验中未检出可以说明死因的机械性损伤。

(二)直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)进行初步计算，事故造成直接经济损失为黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司依法依规赔偿数额，无其他可计算损失。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)事故发生的直接原因

经调查分析论证，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司临时雇佣工人王振清、唐大鹏，在南翼路新一集市对面广场停车场出口通信管道井进行抢通施工过程中，安全意识淡薄，王振清违反有限空间安全生产操作规程，在通信管道井内极度乏氧的情况下进入其作业，窒息晕倒后死亡，是造成这起事故的直接原因。

(二)事故发生的间接原因

一是黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司，对有限空间作业安全管理工作不重视、不到位。疏于现场安全管理，未对现场进行安全风险识别，在未对作业现场进行通风，未对有毒有害气体进行检测，没有防护人员监护的情况下组织作业;未为作业人员配备防护用品，作业人员缺乏必要的自救器、防毒面具等防护装备和气体检测监控仪器，导致施工过程中隐患产生，隐患转变为生产安全事故。

二是黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司，安全教育培训存在薄弱环节，安全教育流于形式，只是进行口头提醒，未对进入施工现场的人员开展有效的安全生产教育培训，造成了进入施工现场作业人员缺乏有限空间作业基本安全知识，缺少必要的自我防护意识和自我保护常识，致使作业人员习惯性违章作业;同时，作业人员缺少自救互救能力，发生紧急情况时没有切实可行的应急措施。

三是黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司，领导安全意识淡薄，在通信管道疏通施工过程中，未严格履行安全生产法律法规确定的安全生产领导职责，疏于管理，未及时纠正现场违章作业行为，造成了危险作业环境。

(三)事故性质

事故调查组认定，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司“7.13”事故是一起一般窒息生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)事故单位处理建议

黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司是这起事故的责任主体，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;第二十五条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业;第四十一条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。建议由东山区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条规定，对黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司给予人民币贰拾万元的行政处罚。

(二)个人行政责任追究建议

1.王振清，男，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司临时雇佣工人，具体施工人员，在有限空间作业时未落实“先通风、后检测、再作业”的要求，违章作业，导致窒息死亡。对事故的发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2.侯法庆，男，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司，施工队队长，未针对进入施工现场的作业人员，开展有效的安全生产教育培训，造成了进入施工现场人员缺少必要的自我防护意识和自我保护常识，对作业人员违章作业习以为常，放任不管，违反了《黑龙江省安全生产条例》第十七条第一款第一项，放任从业人员违章、冒险作业。建议由鹤岗市东山区应急管理部门依据《黑龙江省安全生产条例》第八十九条第一款第一项，放任从业人员违章、冒险作业的规定，给予个人处人民币叁仟元的行政处罚。

3.郑小亮，男，黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司法定代表人。未履行主要负责人安全生产职责，安全意识薄弱，疏于安全管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议由鹤岗市东山区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条，给予个人处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚，合计人民币柒仟肆佰元整。

(三)相关单位处理建议

工农区人民政府未有效落实安全生产属地监管职责，未组织有关部门按职责分工，对黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司进行严格检查，依据《黑龙江省安全生产条例》第八十六条对其责令改正。市城市综合执法局未按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”规定，对城市地下弱电管网工程履行安全生产监督管理职责，依据《黑龙江省安全生产条例》第八十七条对其责令改正。

六、事故防范和整改措施

(一)黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司要认真吸取本次事故教训，举一反三，立即对现有工程进行全方位隐患排查，认真开展有限空间作业安全生产专项检查治理，切实执行有限空间作业相关法律法规、标准规范要求，严格做到作业事先审批，作业时“先通风、再检测、后作业”，坚决做到安全生产。要严格履行复工验收程序，由工农区政府检查符合复工条件后方可复工。

(二)黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司要严格履行安全生产主体责任，切实加强日常安全管理，建立健全安全生产规章制度和操作规程，有效开展从业人员的安全培训教育，保障安全生产投入，切实提高从业人员安全生产意识和安全操作技能，杜绝操作人员冒险作业和违章作业，防范类似事故的发生。

(三)工农区人民政府和市城市综合执法局要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识。工农区人民政府要认真落实属地监管责任，对辖区企业进行梳理分类，进一步厘清安全生产责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，严防漏管失控引发事故。市城市综合执法局要严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，对与本单位有业务关系的建设项目进行梳理分类，进一步明确安全生产责任，强化安全监管，实现安全发展。

黑龙江鑫汇隆通信工程有限公司

“7.13”窒息事故调查组

2020年8月